목차

00 시험 개요	3

01 함수 설명 & 파일 처리	4

1-1 프로그램 CODE에서 쓰는 함수	4

1-2 TXT 파일 입출력	10

1-3 CSV 파일 입출력	11

1-4 인코딩	13

02 기구학 FK·IK·MK	16

2-1 FK(Forward Kinematics, 순기구학/순운동학)	16

2-2 IK(Inverse Kinematics, 역기구학/역운동학)	19

2-3 MK(Motion Kinematics, 동기구학)	28

03 궤적 계획	33

3-1 등속 · CUBIC 궤적	33

3-2 LSPB · BBPB 궤적	37

3-3 RRT*	43

04 경로 탐색	50

4-1 다익스트라 Dijkstra	50

4-2 A* 격자 경로	56

4-3 플로이드-워셜 Floyd-Warshall	64

05 제어	68

5-1 PID 제어	68

5-2 PD + 중력 보상 제어 (PD+G)	72

5-3 Computed-Torque 제어 (CTC)	77

06 동역학	83

6-1 동역학 · Computed-Torque	83

07 통신·모니터링	91

7-1 CAN 통신 · DBC 디코딩	91

7-2 TCP/IP · SLCAN · CANopen SDO	94

7-3 상태 모니터링 · 히스테리시스	98

08 위치 추정·지도	103

8-1 파티클 필터 위치 추정	103

8-2 점유 격자 지도 Occupancy Grid	107

09 Prerequisite Notice List	111

10 엑셀로 차트 그리기	112

10-1 관절 위치 차트 (분산형)	112

10-2 A* 경로 + Block 차트	119

00 시험 개요

실기 문제는 대부분 같은 틀입니다. INPUT용 TXT 파일을 수작업으로 생성 및 프로그램에서 읽어서 로봇 공식으로 계산하고, 요구한 형식 그대로 결과 파일을 TXT 파일로 저장합니다. 저장된 TXT 파일은 엑셀에서 읽어서 차트를 그리는데 사용합니다. 이 노트는 실습 폴더의 코드를 단원별로 정리했습니다

각 항목마다 개념 → 주요 내용 요약 → 주의해야 될 내용 → 상세 내용 → 프로그램 CODE 순서로 정리했고, 02 기구학부터는 실기 시험 예상 문제 2개를 붙였습니다. 예상 문제의 입력 파일은 C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\에 있다고 가정하며, 모범 답안은 모두 실행해서 나온 출력 결과를 함께 실었습니다.

작업형 — 실기 「로봇소프트웨어 개발실무」

약 4시간 — 100점 만점, 60점 이상 — 실기 합격 기준, 개인 PC 불가 — 시험장 PC 사용

출제기준 주요 항목

실기 작업형 · 주요항목 6개, 세부항목 18개 (Q-net 출제기준 순서). 오른쪽 칸은 이 노트에서 다루는 곳입니다.

| 구분 | 세부항목 | 이 노트 |
| --- | --- | --- |
| 기구학 및 경로계획 SW | 경로 계획하기 · 궤적 계획하기 · 충돌회피경로 계획하기 | 02 기구학, 03 궤적 계획(RRT*), 04 경로 탐색 |
| 작업지능 SW | 작업 요구사항 파악하기 · 작업 수행 지능 설계하기 | – |
| 이동지능 SW | 지도 작성 및 위치 인식하기 · 이동 경로계획 구현하기 | 08 위치 추정·지도, 04 경로 탐색 |
| 인공지능 SW | 인지알고리즘 설계하기 · HRI 지능 소프트웨어 개발하기 | – |
| 로봇 운영 SW | 모니터링 툴 개발하기 · 서버 연동 소프트웨어 개발하기 · 외부 툴과의 동기화 소프트웨어 개발하기 · 로봇 응용 소프트웨어 개발하기 · 로봇 훈련 소프트웨어 개발하기 | 07 통신·모니터링, 05 제어, 06 동역학, 10 엑셀 차트 |
| 로봇 미들웨어 개발 | 로봇 미들웨어 사양 분석하기 · 로봇 미들웨어 설계하기 · 로봇 미들웨어 구현하기 | – |

확인해 둘 것

Q-net은 2026년 기사 제3회부터 적용되는 실기시험 안내를 공지했고, 수험자 개인 PC는 지참할 수 없다고 밝혔습니다. 시험장 PC의 언어·프로그램 환경은 그 공지의 첨부 PDF에 있으니 시험 전에 꼭 직접 내려받아 확인하세요. 시험장에 인터넷이 없다고 보고, 외부 라이브러리 없이도 풀 수 있게 연습해 두는 편이 안전합니다.

출처: Q-net 출제기준(신설 종목 안내) · Q-net 실기시험 안내 공지 · 자격 개요(경일대) · 실기 출제기준 정리

01 함수 설명 & 파일 처리

계산이 맞아도 출력 형식이 다르면 점수가 없습니다. 프로그램 CODE에서 쓰는 함수, TXT와 CSV를 읽고 쓰는 틀, 한글이 깨지지 않게 하는 인코딩 규칙을 익힙니다.

관련 실습 파일: 핵심_01_기본숙지.py, 실기_00.기본 함수.txt, 실기_00.Input_data.txt, 실기_00.output_data.txt, joint_temp_log.csv

1-1 프로그램 CODE에서 쓰는 함수

이 사이트의 예제·모범 답안에 실제로 나오는 함수를 묶음별로 정리 (예의 결과는 실제 실행 값)

1. 개념

실기 문제 코드는 거의 같은 함수 몇십 개로 이루어집니다. 파일에서 문자열을 읽고(open, strip, split) → 숫자로 바꾸고(float, int) → 계산하고(numpy, math, heapq) → 형식에 맞춰 씁니다(f-문자열, write). 함수 이름과 인자 순서, 결과의 단위(도/라디안)를 정확히 알면 시험장에서 검색 없이 쓸 수 있습니다.

2. 주요 내용 요약

| 묶음 | 대표 함수 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 파일 · 출력 | open f.write print f"{v:.2f}" | 모든 문제의 입력·출력 |
| 형 변환 · 내장 | float int round range enumerate zip map | 입력 해석, 반복 |
| 문자열 | strip split replace join bytes.fromhex int.from_bytes | 줄 해석, CAN 프레임 |
| 리스트 · 딕셔너리 | append [::-1] get setdefault items | 경로 역추적, 그래프 |
| numpy | deg2rad cos sin arctan2 arccos clip @ linalg.solve | FK·IK·MK, 궤적, 동역학 |
| math · random | math.dist math.hypot random.seed random.uniform | 경로 길이, RRT*, 파티클 |
| heapq | heappush heappop | Dijkstra, A* |
| csv · pandas · openpyxl | csv.writer csv.DictReader pd.read_csv Workbook ScatterChart | 1-3 CSV 파일, 10 엑셀로 차트 그리기 |

3. 주의해야 될 내용

- np.cos, np.sin, math.cos는 라디안만 받습니다. 도 단위 입력은 np.deg2rad 먼저, 출력이 도면 np.degrees로 되돌립니다.

- np.arctan2(y, x)는 y가 먼저입니다. 순서를 바꾸면 다른 각도가 나옵니다.

- int("45.5")는 오류입니다. 소수가 섞일 수 있으면 float()로 읽고 필요할 때 int().

- round()는 .5에 딱 걸리면 짝수 쪽으로 갑니다(round(0.5) = 0). 출력 자리수는 f"{v:.2f}"로 맞추는 것이 안전합니다.

- split()(인자 없음)은 여러 칸 공백을 하나로 보지만, split(" ")은 빈 문자열이 생깁니다.

- range(a, b), np.arange(a, b)는 b를 포함하지 않습니다. 끝점까지 필요하면 np.linspace.

- np.arccos에 1.0000001처럼 범위를 살짝 넘는 값이 들어가면 nan이 됩니다. np.clip(v, -1, 1)로 감쌉니다.

  - np.clip(v, -1, 1)은 v를 −1과 1 사이로 잘라 내는 함수입니다.

  - 범위 안이면 값이 그대로 나옵니다.

  - −1보다 작으면 −1, 1보다 크면 1로 바꿉니다.

- heapq는 가장 작은 값이 먼저 나옵니다. 튜플은 첫 값으로 비교하므로, 의미가 있는 거리부터 해서 (거리, 노드) 순서로 넣습니다.

4. 상세 내용

「→」 뒤의 결과는 모두 실제로 실행해서 나온 값이고, → 가 없는 줄은 사용 예입니다. 예에 쓴 변수: line = " 30 45.5 -10\n", row = "0.1,0.25,1.2", d = {"A": 0, "B": 3}, a = np.array([1.0, 2.0, 3.0]), M = [[2, 1], [1, 3]], b = [3, 5].

파일 · 화면 출력 · 모든 문제

| 함수 | 하는 일 | 예 → 결과 |
| --- | --- | --- |
| open(path, mode, encoding=…, newline=…) | 파일 열기. mode: "r" 읽기, "w" 새로 쓰기, "a" 이어 쓰기 | with open(p, "w", encoding="utf-8") as f: |
| f.write(문자열) | 파일에 문자열 쓰기. 줄바꿈 \n은 직접 붙임 | f.write(f"{x:.2f} {y:.2f}\n") |
| for line in f | 파일을 한 줄씩 읽기 (줄 끝 \n 포함) | for line in f: ... |
| f.readline() / f.read() | 한 줄만 읽기 (머리글 건너뛰기) / 전체를 한 문자열로 | header = f.readline() |
| print(값, sep=" ", end="\n") | 화면 출력. sep: 값 사이 글자, end: 끝 글자 | print('x', 1.5, sep=',') → 화면: x,1.5 |
| f"{값:형식}" | f-문자열 형식 지정. .2f 소수 2자리, 8.3f 폭 8, .3e 지수, 03d 0 채우기 | f'{3.14159:.2f}¦{3.14159:8.3f}¦{0.000123:.3e}¦{7:03d}' → '3.14¦ 3.142¦1.230e-04¦007' |

형 변환 · 기본 내장 함수 · 입력 해석, 반복

| 함수 | 하는 일 | 예 → 결과 |
| --- | --- | --- |
| float(s) / int(s) / str(v) | 문자열 ↔ 숫자 변환 | float('45.5'), int('7'), str(0.5) → (45.5, 7, '0.5') |
| round(v, n) | 소수 n자리 반올림. 정확히 .5이면 짝수 쪽으로 감(2.5 → 2, 3.5 → 4) | round(3.14159, 2), round(2.5), round(3.5) → (3.14, 2, 4) |
| abs(v) | 절댓값 | abs(-3.2) → 3.2 |
| len(x) | 개수 | len([10, 20, 30]) → 3 |
| range(시작, 끝, 간격) | 정수 나열. 끝은 포함 안 함 | list(range(0, 10, 3)) → [0, 3, 6, 9] |
| enumerate(x) | (번호, 값) 짝으로 반복 | list(enumerate(['a', 'b'])) → [(0, 'a'), (1, 'b')] |
| zip(x, y) | 두 목록을 같은 위치끼리 짝지음 | list(zip([1, 2], ['a', 'b'])) → [(1, 'a'), (2, 'b')] |
| map(함수, x) | 모든 값에 함수 적용 | list(map(float, ['1', '2.5'])) → [1.0, 2.5] |
| sum / max / min / sorted | 합계 / 최댓값 / 최솟값 / 정렬한 새 목록 | sum([1, 2, 3]), max([4, 9, 2]), min([4, 9, 2]), sorted([3, 1, 2]) → (6, 9, 2, [1, 2, 3]) |
| chr(n) / ord(c) | 코드 번호 ↔ 글자 | chr(65), ord('A') → ('A', 65) |
| next(반복자) | 다음 값 하나 꺼내기 (csv 머리글 건너뛰기) | header = next(reader) |

문자열 처리 · 줄 해석, 통신 프레임

| 함수 | 하는 일 | 예 → 결과 |
| --- | --- | --- |
| s.strip() | 앞뒤 공백과 줄바꿈 제거 | line.strip() → '30 45.5 -10' |
| s.split() / s.split(",") | 공백(여러 칸도 하나로) / 쉼표 기준으로 나누기 | line.split(), row.split(',') → (['30', '45.5', '-10'], ['0.1', '0.25', '1.2']) |
| s.replace(a, b) | a를 b로 바꾸기 (쉼표·공백 섞인 입력 통일) | row.replace(',', ' ').split() → ['0.1', '0.25', '1.2'] |
| s.startswith(t) | t로 시작하는지 (주석 # 줄 거르기) | '# 주석'.startswith('#') → True |
| "구분자".join(목록) | 문자열 목록을 구분자로 이어 붙이기 | ' '.join(['0.68', '1.18']) → '0.68 1.18' |
| s.upper() | 대문자로 | 't200'.upper() → 'T200' |
| s.encode(인코딩) / b.decode(인코딩) | 문자열 ↔ 바이트 | '열'.encode('utf-8').hex(' '), bytes.fromhex('ec 97 b4').decode('utf-8') → ('ec 97 b4', '열') |
| bytes.fromhex(s) / b.hex() | 16진수 문자열 ↔ 바이트 (CAN 데이터) | list(bytes.fromhex('10 27')), bytes([16, 39]).hex(' ') → ([16, 39], '10 27') |
| int.from_bytes(b, "little") / n.to_bytes(2, "little") | 바이트 ↔ 정수. little: 낮은 바이트가 앞 | int.from_bytes(bytes([16, 39]), 'little'), (10000).to_bytes(2, 'little').hex(' ') → (10000, '10 27') |

리스트 · 딕셔너리 · 경로, 그래프

| 함수 | 하는 일 | 예 → 결과 |
| --- | --- | --- |
| x.append(v) | 목록 끝에 추가 | path.append(node) |
| x.reverse() / x[::-1] | 목록 뒤집기 (역추적한 경로를 출발→도착 순서로) | [3, 2, 1][::-1] → [1, 2, 3] |
| d.get(k, 기본값) | 키가 없으면 기본값 | d.get('B', 99), d.get('Z', 99) → (3, 99) |
| d.setdefault(k, []) | 키가 없으면 만들고 값을 돌려줌 (그래프 인접 목록 만들 때) | graph.setdefault(u, []).append((v, w)) |
| d.items() / d.values() | (키, 값) 짝 / 값만 반복 | list(d.items()) → [('A', 0), ('B', 3)] |

numpy (np) · 기구학, 궤적, 동역학

| 함수 | 하는 일 | 예 → 결과 |
| --- | --- | --- |
| np.array(목록) | 숫자 배열 만들기. 배열끼리 + − × 가 원소별로 됨 | a * 2 → [2., 4., 6.] |
| np.deg2rad / np.rad2deg (= np.radians / np.degrees) | 도 ↔ 라디안 | np.deg2rad(180), np.degrees(np.pi / 2) → (3.141593, 90.0) |
| np.cos / np.sin | 삼각함수. 입력은 라디안 | np.cos(np.deg2rad(60)) → 0.5 |
| np.arctan2(y, x) | 사분면까지 구분하는 각도 (y가 먼저). np.atan2도 같은 함수지만 numpy 2.0부터만 있음 | np.degrees(np.arctan2(1, -1)) → 135.0 |
| np.arccos(v) | 역코사인. v는 −1~1이어야 함. np.acos(v)는 numpy 2.0부터 생긴 같은 함수(별칭)라 1.x에서는 오류 → 버전과 상관없는 np.arccos 사용 | np.degrees(np.arccos(0.5)) → 60.0 |
| np.clip(v, 최소, 최대) | 범위 밖 값을 경계로 자름 (arccos 인자, 출력 포화) | np.clip(1.0000001, -1, 1) → 1.0 |
| np.hypot(x, y) / np.sqrt(v) | √(x² + y²) / 제곱근 | np.hypot(3, 4), np.sqrt(2) → (5.0, 1.414214) |
| np.round(v, n) | 배열 반올림 | np.round(np.array([1.23456, 2.71828]), 3) → [1.235, 2.718] |
| np.linspace(a, b, n) / np.arange(a, b, step) | a~b를 n개로 / step 간격 (b 미포함) | np.linspace(0, 1, 5), np.arange(0, 1, 0.25) → ([0. , 0.25, 0.5 , 0.75, 1. ], [0. , 0.25, 0.5 , 0.75]) |
| np.zeros(n) | 0으로 채운 배열 (결과를 담을 빈 배열 만들 때) | np.zeros(3) → [0., 0., 0.] |
| np.eye(n) | n×n 단위 행렬 (대각선 1, 나머지 0). DH 변환행렬 곱의 시작값 T = np.eye(4), 뉴턴-랩슨의 단위 행렬 등에 사용 | np.eye(3) → [[1., 0., 0.], [0., 1., 0.], [0., 0., 1.]] |
| np.cumsum(x) / np.sum(x) | 누적 합 / 합 | np.cumsum([30, 30, 30]) → [30, 60, 90] |
| np.sign(v) | 부호 (−1, 0, 1) | np.sign([-2.5, 0, 4]) → [-1., 0., 1.] |
| A @ B | 행렬 곱 (자코비안 × 관절 속도) | M @ np.array([1.0, 1.0]) → [3., 4.] |
| np.linalg.solve(A, b) | A·x = b 풀기 (역행렬보다 정확) | np.linalg.solve(M, b) → [0.8, 1.4] |
| np.linalg.det(A) / np.linalg.norm(v) | 행렬식 (0이면 특이점) / 벡터 크기 | np.linalg.det(M), np.linalg.norm([3, 4]) → (5.0, 5.0) |

math · random · 경로 길이, RRT*, 파티클

| 함수 | 하는 일 | 예 → 결과 |
| --- | --- | --- |
| math.sqrt / math.hypot / math.dist(p, q) | 제곱근 / √(x²+y²) / 두 점 사이 거리 | math.dist((0, 0), (3, 4)) → 5.0 |
| math.radians / math.cos / math.sin | numpy 없이 쓰는 같은 기능 (숫자 하나만) | math.cos(math.radians(60)) → 0.5 |
| math.floor(v) / math.exp(v) / math.log(v) | 내림 / eˣ / 자연로그 | math.floor(-1.5), math.exp(1), math.log(math.e) → (-2, 2.718282, 1.0) |
| random.seed(n) | 난수 시작점 고정 → 실행할 때마다 같은 결과 | random.seed(1) |
| random.random() / random.uniform(a, b) | 0~1 / a~b 사이 난수 | x = random.uniform(0, 100) |

heapq (우선순위 큐) · Dijkstra, A*

| 함수 | 하는 일 | 예 → 결과 |
| --- | --- | --- |
| heapq.heappush(h, (거리, 노드)) | 넣기. 튜플은 첫 값(거리) 기준으로 정렬됨 | heapq.heappush(h, (5, 'B')) |
| heapq.heappop(h) | 가장 작은 값 꺼내기. (5,B) (2,A) (7,C)를 넣었다면 | heapq.heappop(h) → (2, 'A') |

5. 프로그램 CODE

자주 쓰는 함수를 한 파일에서 실행해 보는 예제입니다. 결과를 눈으로 확인하며 함수 동작을 익힙니다.

▸ 자주 쓰는 함수 실행해 보기 · func_demo.py

# 실기 코드에서 자주 쓰는 함수 실행해 보기
import math
import heapq
import numpy as np

# 1) 문자열 → 숫자 : strip, split, replace, float, map
line = "  30 45.5 -10\n"
vals = [float(v) for v in line.strip().split()]
print("1) split + float  :", vals)
row = "0.1,0.25,1.2"
print("   쉼표 입력       :", list(map(float, row.replace(",", " ").split())))

# 2) 형식 출력 : f-문자열
x, y = 0.683013, 1.183013
print(f"2) f-문자열        : {x:.2f} {y:.2f} | {x:8.3f} | {0.000123:.3e} | {7:03d}")

# 3) 도 ↔ 라디안, 삼각함수
th = np.deg2rad(60)
print(f"3) cos 60°         : {np.cos(th):.4f}   (np.cos(60) = {np.cos(60):.4f} ← 라디안으로 착각한 값)")

# 4) arctan2 : 사분면 구분
print(f"4) arctan2(1, -1)  : {np.degrees(np.arctan2(1, -1)):.1f}°   atan(1/-1) = {np.degrees(np.arctan(1 / -1)):.1f}°")

# 5) arccos + clip
c = 1.0000001
print("5) arccos(1.0000001):", np.arccos(c) if abs(c) <= 1 else "nan (범위 밖)",
      "→ clip 후", np.degrees(np.arccos(np.clip(c, -1, 1))))

# 6) 거리
print("6) hypot / dist    :", np.hypot(3, 4), math.dist((0, 0), (3, 4)))

# 7) 행렬 : @, solve
M = np.array([[2.0, 1.0], [1.0, 3.0]])
b = np.array([3.0, 5.0])
sol = np.linalg.solve(M, b)
print("7) solve(M, b)     :", sol, " 검산 M @ x =", M @ sol)

# 8) heapq : 가장 작은 거리부터
h = []
for item in [(5, "B"), (2, "A"), (7, "C")]:
    heapq.heappush(h, item)
print("8) heappop 순서     :", [heapq.heappop(h) for _ in range(3)])

# 9) 경로 역추적 후 뒤집기
parent = {"D": "C", "C": "A", "A": None}
path, node = [], "D"
while node is not None:
    path.append(node)
    node = parent.get(node)
print("9) 경로             :", "-".join(path[::-1]))

# 10) 바이트 ↔ 정수 (CAN)
data = bytes.fromhex("10 27 05 00")
rpm = int.from_bytes(data[0:2], "little")
print("10) CAN 바이트      :", data.hex(" "), "→ rpm =", rpm)

▸ 실행 결과

1) split + float  : [30.0, 45.5, -10.0]
   쉼표 입력       : [0.1, 0.25, 1.2]
2) f-문자열        : 0.68 1.18 |    0.683 | 1.230e-04 | 007
3) cos 60°         : 0.5000   (np.cos(60) = -0.9524 ← 라디안으로 착각한 값)
4) arctan2(1, -1)  : 135.0°   atan(1/-1) = -45.0°
5) arccos(1.0000001): nan (범위 밖) → clip 후 0.0
6) hypot / dist    : 5.0 5.0
7) solve(M, b)     : [0.8 1.4]  검산 M @ x = [3. 5.]
8) heappop 순서     : [(2, 'A'), (5, 'B'), (7, 'C')]
9) 경로             : A-C-D
10) CAN 바이트      : 10 27 05 00 → rpm = 10000

1-2 TXT 파일 입출력

실기 문제의 입력과 출력은 대부분 공백으로 구분된 TXT 파일입니다.

1. 개념

파일을 열고(open) 한 줄씩 읽어 문자열을 숫자로 바꾼 뒤 계산하고, 결과를 요구한 형식의 문자열로 만들어 씁니다. with open(...) as f:를 쓰면 블록이 끝날 때 파일이 자동으로 닫힙니다.

2. 주요 내용 요약

| 작업 | 코드 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| 읽기 | open(path, "r", encoding="utf-8-sig") | for line in f 로 한 줄씩 |
| 쓰기 | open(path, "w", encoding="utf-8") | 파일이 있으면 덮어씀 |
| 이어 쓰기 | open(path, "a", ...) | 기존 내용 뒤에 추가 |
| 줄 정리 | line.strip() | 줄바꿈·앞뒤 공백 제거 |
| 나누기 | line.replace(",", " ").split() | 쉼표·공백 섞여도 처리 |
| 숫자 변환 | float(v), int(v) | split 결과는 문자열 |
| 형식 맞추기 | f"{x:.2f}" | 소수 자리수 고정 |

3. 주의해야 될 내용

- 경로는 r"C:\..." 원시 문자열로 씁니다. "C:\new"의 \n은 줄바꿈이 됩니다.

- 빈 줄과 # 주석 줄은 float()에서 오류가 나므로 먼저 걸러냅니다.

- "w" 모드는 기존 파일을 지웁니다. 여러 번 나눠 쓰려면 처음만 "w", 이후 "a".

- 중간 계산은 반올림하지 말고 쓸 때만 :.2f로 자릅니다.

- 문제의 출력 예시와 머리글, 구분자, 소수 자리수, 줄 수가 같은지 마지막에 대조합니다.

4. 상세 내용

입력 → 출력 예 (3링크 FK, 링크 0.5 m)

| input_data.txt | output_data.txt |
| --- | --- |
| 30 30 30 | 0.68 1.18 |
| 45 45 45 | 0.00 1.21 |
| 60 60 60 | -0.50 0.87 |

풀이 순서

- 상수(링크 길이, 경로)를 파일 맨 위에 모읍니다.

- 계산은 함수 하나로 만듭니다. 한 줄 입력 → 결과 값.

- 읽기 루프에서 줄을 걸러내고 숫자로 바꿔 리스트에 담습니다.

- 쓰기 루프에서 함수 결과를 형식 문자열로 씁니다.

- 결과 파일을 열어 눈으로 확인합니다.

5. 프로그램 CODE

▸ TXT 입출력 기본 틀 · 3링크 FK · io_template.py

import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\input_data.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\output_data.txt"
L1, L2, L3 = 0.5, 0.5, 0.5          # 링크 길이 (m)

def fk_3link(th1_deg, th2_deg, th3_deg):
    t1 = np.deg2rad(th1_deg)          # 각도는 반드시 rad로 변환
    t12 = t1 + np.deg2rad(th2_deg)
    t123 = t12 + np.deg2rad(th3_deg)
    x = L1*np.cos(t1) + L2*np.cos(t12) + L3*np.cos(t123)
    y = L1*np.sin(t1) + L2*np.sin(t12) + L3*np.sin(t123)
    return x, y

# 1) 읽기: 한 줄 = "θ1 θ2 θ3"
rows = []
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        line = line.strip()
        if not line:                  # 빈 줄 건너뛰기
            continue
        th = [float(v) for v in line.replace(",", " ").split()]
        rows.append(th)

# 2) 계산 + 3) 쓰기
with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8-sig") as f:
    for th in rows:
        x, y = fk_3link(*th)
        f.write(f"{x:.2f} {y:.2f}\n")

1-3 CSV 파일 입출력

궤적 계획 결과처럼 열이 여러 개인 표는 CSV로 주고받습니다.

1. 개념

CSV(Comma-Separated Values)는 쉼표로 열을 나눈 텍스트 파일입니다. 첫 줄은 보통 머리글입니다. Python 표준 라이브러리 csv 모듈로 읽고 쓰며, pandas와 numpy로도 다룰 수 있습니다.

2. 주요 내용 요약

| 방법 | 쓰기 | 읽기 |
| --- | --- | --- |
| csv 모듈 | csv.writer(f).writerow([...]) | csv.reader(f) / csv.DictReader(f) |
| pandas | df.to_csv(path, index=False) | pd.read_csv(path) |
| numpy | np.savetxt(path, a, delimiter=",") | np.loadtxt(path, delimiter=",", skiprows=1) |

3. 주의해야 될 내용

- csv 모듈은 읽기·쓰기 모두 open(..., newline=""). 빠지면 Windows 엑셀에서 줄 사이에 빈 줄이 생깁니다.

- csv 모듈로 읽은 값은 전부 문자열입니다. 계산 전에 float().

- 머리글 줄은 next(reader)로 건너뛰거나 DictReader로 이름 접근.

- pandas to_csv는 index=False가 없으면 맨 앞에 행 번호 열이 붙습니다.

- numpy savetxt는 comments=""가 없으면 머리글 앞에 # 가 붙습니다.

- 엑셀로 열 CSV는 encoding="utf-8-sig".

4. 상세 내용

시험장 PC에 pandas가 없을 수도 있으니 csv 모듈을 먼저 손에 익혀 둡니다. csv 모듈이 줄 끝에 직접 \r\n을 쓰는데, newline=""이 없으면 파일 객체가 \n을 또 \r\n으로 바꿔 \r\r\n이 됩니다. 이것이 빈 줄의 정체입니다.

csv.DictReader는 각 행을 {"time": "0.0", "J1": "41.2", ...} 딕셔너리로 줍니다. 열 순서가 바뀌어도 이름으로 찾을 수 있어 실수가 줄어듭니다.

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ pandas · to_csv / read_csv · csv_pandas.py

import numpy as np
import pandas as pd

CSV_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\cubic_trajectory.csv"

t = np.linspace(0, 1, 11)
q = 0.5236 + 3.1416*t**2 - 2.0944*t**3

# ---------- 쓰기 ----------
df = pd.DataFrame({"Time(s)": t, "Pos(rad)": q})
df.to_csv(CSV_FILE, index=False,                 # 행 번호(0,1,2…) 열 빼기
          encoding="utf-8-sig",                  # 엑셀에서 한글 안 깨짐
          float_format="%.4f")                   # 소수 4자리

# ---------- 읽기 ----------
df2 = pd.read_csv(CSV_FILE, encoding="utf-8-sig")
print(df2.columns.tolist())                      # ['Time(s)', 'Pos(rad)']
print(df2["Pos(rad)"].iloc[-1])                  # 1.5708
q_arr = df2["Pos(rad)"].to_numpy()               # 계산용 numpy 배열

▸ numpy · savetxt / loadtxt · csv_numpy.py

import numpy as np

CSV_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\xy_data.csv"

xy = np.array([[0.68, 1.18], [0.00, 1.21], [-0.50, 0.87]])

# ---------- 쓰기 : 숫자만 있는 표에 가장 짧다 ----------
np.savetxt(CSV_FILE, xy, delimiter=",", fmt="%.2f",
           header="x,y", comments="",            # comments="" 없으면 머리글 앞에 '# '가 붙음
           encoding="utf-8")

# ---------- 읽기 ----------
arr = np.loadtxt(CSV_FILE, delimiter=",", skiprows=1, encoding="utf-8")
print(arr.shape, arr[0])                         # (3, 2) [0.68 1.18]

5. 프로그램 CODE  (csv 모듈 활용 방법, import csv)

▸ csv 모듈 · 쓰기, 열 번호로 읽기, 머리글 이름으로 읽기 · csv_module.py

import csv

CSV_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\csvtest_data.csv"

# ---------- 쓰기 ----------

rows = [(0.0, 30.0, 45.0), (0.5, 35.2, 47.1), (1.0, 40.0, 50.0)]

with open(CSV_FILE, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:   # newline="" 필수

w = csv.writer(f)

w.writerow(["time(s)", "θ1(deg)", "θ2(deg)"])                   # 머리글

for t, th1, th2 in rows:

w.writerow([f"{t:.2f}", f"{th1:.3f}", f"{th2:.3f}"])       # 자리수 고정

# ---------- 읽기 (열 번호로) ----------

data = []

with open(CSV_FILE, "r", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:

r = csv.reader(f)

header = next(r)                      # 첫 줄(머리글) 건너뛰기

for row in r:

if not row:                       # 빈 줄 건너뛰기

continue

data.append([float(v) for v in row])

print(data)                    # ['time(s)', 'θ1(deg)', 'θ2(deg)'] [0.0, 30.0, 45.0]

# output) [[0.0, 30.0, 45.0], [0.5, 35.2, 47.1], [1.0, 40.0, 50.0]]

# ---------- 읽기 (머리글 이름으로) ----------

with open(CSV_FILE, "r", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:

for d in csv.DictReader(f):

print(float(d['time(s)']), float(d['θ1(deg)']), float(d['θ2(deg)']))

print("###########################################")

# output)

#    0.0 30.0 45.0

#    0.5 35.2 47.1

#    1.0 40.0 50.0

1-4 인코딩

한글·θ·° 같은 글자가 파일에 들어가는 순간 인코딩을 맞춰야 합니다.

1. 개념

파일에는 글자가 아니라 바이트가 저장됩니다. 인코딩은 글자와 바이트를 바꾸는 규칙입니다. 저장할 때와 읽을 때 규칙이 다르면 한글이 깨지거나 UnicodeDecodeError가 납니다. 숫자·영문(ASCII)은 어느 인코딩이든 같은 바이트라 문제가 없습니다.

2. 주요 내용 요약

| 인코딩 | 파일 맨 앞 | 한글 1자 | 엑셀에서 열면 | 주로 만드는 곳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| utf-8 | 없음 | 3바이트 | 깨질 수 있음 | 일반 TEXT VS Code, 메모장, Linux, ROS |
| utf-8-sig | BOM EF BB BF | 3바이트 | 정상 | 엑셀에서 한글 깨짐 방지 엑셀 「CSV UTF-8」 저장 |
| cp949 (≈ euc-kr) | 없음 | 2바이트 | 정상 | 엑셀 「CSV(쉼표로 분리)」, 옛 한국어 프로그램 |

시험장 규칙 세 줄

- 읽기: "utf-8-sig" (BOM 있으면 떼고, 없으면 utf-8과 같음). 오류 나면 "cp949".

- 쓰기: 엑셀로 열 파일은 "utf-8-sig"를 사용하고, 문제에서 encoding을 지정했으면 그대로 사용하고, 지정되어 있지 않으면 "utf-8".

- CSV: csv 모듈이면 newline=""까지.

3. 주의해야 될 내용

- open()에서 encoding을 빼면 OS 기본값을 씁니다. 한국어 Windows는 보통 cp949, Linux·macOS는 utf-8이라 PC마다 결과가 달라집니다. 항상 적으세요.

- BOM 있는 파일을 "utf-8"로 읽으면 첫 글자 앞에 \ufeff가 붙어 KeyError, float() 오류가 납니다.

- errors="ignore"는 깨진 글자를 조용히 지웁니다. 원인을 찾을 때만 errors="replace"로 확인용으로 씁니다.

4. 상세 내용

# 같은 글자, 다른 바이트 ("열")
utf-8      EC 97 B4          ← 한글 1자 = 3바이트
utf-8-sig  EF BB BF EC 97 B4 ← 파일 맨 앞에 BOM 3바이트
cp949      BF AD             ← 한글 1자 = 2바이트

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xbf | cp949 파일을 utf-8로 읽음 | encoding="cp949" |
| UnicodeDecodeError: 'cp949' codec can't decode byte 0xec | utf-8 파일을 encoding 없이 읽음 | encoding="utf-8-sig" |
| UnicodeEncodeError: 'cp949' codec can't encode character '\u03b8' | θ·° 등을 encoding 없이 씀 | encoding="utf-8" |
| 엑셀에서 한글이 ì—´처럼 깨짐 | BOM 없는 utf-8로 저장 | 쓸 때 "utf-8-sig" |
| KeyError: 'x' / could not convert string to float: '\ufeff10' | BOM을 utf-8로 읽음 | 읽을 때 "utf-8-sig" |
| CSV 줄 사이 빈 줄 | csv 모듈에서 newline="" 빠짐 | open(..., newline="") |

5. 프로그램 CODE

▸ 인코딩별 바이트와 깨짐 확인 · encoding_demo.py

text = "열 행"

print(text.encode("utf-8"))        # b'\xec\x97\xb4 \xed\x96\x89'          한글 1자 = 3바이트
print(text.encode("utf-8-sig"))    # b'\xef\xbb\xbf\xec\x97\xb4 ...'       앞에 BOM 3바이트
print(text.encode("cp949"))        # b'\xbf\xad \xc7\xe0'                  한글 1자 = 2바이트

# 같은 바이트를 다른 인코딩으로 읽으면 깨진다
raw = text.encode("utf-8")
print(raw.decode("cp949", errors="replace"))   # �뿴 �뻾  ← 모지바케(글자 깨짐)

# BOM이 있는 파일을 utf-8로 읽으면 첫 글자 앞에 '\ufeff'가 붙는다
bom = "x,y\n1,2\n".encode("utf-8-sig")
print(repr(bom.decode("utf-8")[:4]))       # '\ufeffx,y'  → 머리글 'x'가 '\ufeffx'가 됨
print(repr(bom.decode("utf-8-sig")[:4]))   # 'x,y\n'      → 깔끔

▸ 인코딩을 모를 때 · utf-8-sig → cp949 순서로 시도 · read_auto.py

def read_lines(path):
    """utf-8(-sig) → cp949 순서로 시도해서 한글 파일을 안전하게 읽는다."""
    for enc in ("utf-8-sig", "cp949"):
        try:
            with open(path, "r", encoding=enc) as f:
                return f.read().splitlines(), enc
        except UnicodeDecodeError:
            continue
    raise ValueError(f"인코딩을 알 수 없음: {path}")

lines, enc = read_lines(r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\input_data.txt")
print(enc, lines[:3])

02 기구학 FK·IK·MK

FK(Forward Kinematics, 순기구학/순운동학) · IK(Inverse Kinematics, 역기구학/역운동학) · MK(Motion Kinematics, 동기구학)

관절 각도로 말단 위치(FK), 위치로 각도(IK), 관절 속도로 말단 속도(MK)를 구합니다. 2링크 평면 로봇이 가장 자주 나옵니다.

관련 실습 파일: ★★★ 11. 순기구학_FK_1링크_2링크.py, ★★★ 12. 역기구학_IK_1 링크.py, 02.역기구학_IK_2 link.py, 02.역기구학_IK_뉴톤 랩슨.py, 03.동기구학_MK.py

2-1 FK(Forward Kinematics, 순기구학/순운동학)

관절 각도 → 말단 위치

1. 개념

각 링크를 「길이 L, 방향 θ」인 벡터로 보고 차례로 더하면 말단 위치가 나옵니다. 각도는 앞 링크에 대해 상대적으로 재기 때문에 두 번째 링크의 방향은 θ1 + θ2입니다. 해는 항상 하나입니다.

2. 주요 내용 요약

# 2링크
x₁ = L₁·cos θ₁           y₁ = L₁·sin θ₁
x₂ = x₁ + L₂·cos(θ₁+θ₂)  y₂ = y₁ + L₂·sin(θ₁+θ₂)
# n링크: 누적 각 φᵢ = θ₁+…+θᵢ
x = Σ Lᵢ·cos φᵢ          y = Σ Lᵢ·sin φᵢ

3. 주의해야 될 내용

- np.cos, np.sin은 라디안만 받습니다. 도 단위 입력이면 np.deg2rad 먼저.

- 두 번째 링크에 θ2만 넣는 실수가 가장 흔합니다. 누적 각 θ1+θ2를 씁니다.

- 링크 길이 단위(m, mm)를 문제와 맞춥니다.

- θ = 0일 때 링크가 x축 방향을 향하는 것이 기준입니다. 문제의 그림에서 기준 방향을 확인합니다.

4. 상세 내용

3링크 이상은 np.cumsum으로 누적 각을 만들면 한 줄로 계산됩니다: x = np.sum(L * np.cos(np.cumsum(th))). 4×4 동차변환(DH 파라미터)으로 풀어도 평면 로봇이면 같은 결과입니다.

5. 프로그램 CODE

▸ 2링크 FK · fk2.py

import numpy as np

def fk_2link(l1, l2, th1_deg, th2_deg):
    t1 = np.deg2rad(th1_deg)
    t2 = np.deg2rad(th2_deg)
    x1, y1 = l1*np.cos(t1), l1*np.sin(t1)              # 관절 2 위치
    x2 = x1 + l2*np.cos(t1 + t2)                       # 말단(End-effector)
    y2 = y1 + l2*np.sin(t1 + t2)
    return x1, y1, x2, y2

x1, y1, x2, y2 = fk_2link(0.85, 0.65, 30, 45)
print(f"말단 = ({x2:.4f}, {y2:.4f})")   # 말단 = (0.9044, 1.0529)

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 3링크 말단 위치

링크 길이 L = [0.5, 0.4, 0.3] m인 3링크 평면 로봇에서 각 줄의 관절 각도(도)에 대한 말단 위치를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q21_1_input.txt

0 0 0
30 30 30
90 -45 -45
45 90 -90

- 출력 파일: q21_1_output.txt

- 한 줄에 x y, 소수 둘째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q21_1.py

# 2-1 예상문제 1 : 3링크 FK
import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q21_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q21_1_output.txt"
L = [0.5, 0.4, 0.3]

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    for line in fin:
        if not line.strip():
            continue
        th = np.deg2rad([float(v) for v in line.split()])
        cum = np.cumsum(th)                       # θ1, θ1+θ2, θ1+θ2+θ3
        x = np.sum(np.array(L) * np.cos(cum))
        y = np.sum(np.array(L) * np.sin(cum))
        fout.write(f"{x:.2f} {y:.2f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q21_1_output.txt]
1.20 0.00
0.63 0.90
0.58 0.78
0.28 0.85

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

세 관절 각도를 받아서, 팔 끝(말단)이 어디에 있는지 x, y 좌표를 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

팔 하나하나를 「길이와 방향이 있는 화살표」로 생각합니다. 화살표 세 개를 꼬리에 머리를 붙여 이으면 끝점이 말단입니다. 화살표의 x 성분은 길이 × cos(방향), y 성분은 길이 × sin(방향)입니다.

주의할 점은 방향입니다. 두 번째 관절 각도 θ2는 첫 번째 팔에서 얼마나 더 꺾었는지(상대 각도)라서, 두 번째 팔의 실제 방향은 θ1 + θ2, 세 번째 팔은 θ1 + θ2 + θ3입니다. 이렇게 앞에서부터 차례로 더한 값을 누적 각이라 하고, np.cumsum이 이 계산을 한 번에 해 줍니다.

코드 순서

- 파일을 한 줄씩 읽고, 빈 줄은 건너뜁니다.

- 세 각도를 np.deg2rad로 라디안으로 바꿉니다 (cos, sin은 라디안만 받습니다).

- np.cumsum으로 누적 각 [θ1, θ1+θ2, θ1+θ2+θ3]를 만듭니다.

- 길이 배열 L과 cos(누적 각)을 곱해 모두 더하면 x, sin을 쓰면 y입니다.

- f"{x:.2f} {y:.2f}"로 소수 둘째 자리까지 씁니다.

숫자로 확인

두 번째 줄 30 30 30을 손으로 풀어 봅니다. 누적 각은 30°, 60°, 90°입니다.

x = 0.5·cos30° + 0.4·cos60° + 0.3·cos90°
  = 0.5×0.866 + 0.4×0.5 + 0.3×0 = 0.433 + 0.2 + 0 = 0.633 → 0.63
y = 0.5·sin30° + 0.4·sin60° + 0.3·sin90°
  = 0.25 + 0.346 + 0.3 = 0.896 → 0.90

출력 결과의 둘째 줄 0.63 0.90과 같습니다. 첫 줄 0 0 0은 팔이 x축으로 쭉 펴진 상태라 x = 0.5+0.4+0.3 = 1.20, y = 0입니다.

자주 하는 실수

- 각도를 라디안으로 바꾸지 않고 np.cos(30)을 계산하면 30 라디안(약 1719°)의 cos가 나와 전혀 다른 값이 됩니다.

- 두 번째 팔에 θ2만 넣으면 안 됩니다. 반드시 누적 각을 씁니다.

- round()로 중간 값을 자르지 말고, 마지막에 쓸 때만 :.2f로 자릅니다.

예상 문제 2 · 관절 위치와 도달 거리

L1 = 0.85, L2 = 0.65 m인 2링크에서 관절 2 위치, 말단 위치, 원점에서 말단까지 거리를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q21_2_input.txt

30 45
90 90
-45 60
120 -30

- 출력 파일: q21_2_output.txt

- 머리글 x1 y1 x2 y2 r

- 소수 넷째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q21_2.py

# 2-1 예상문제 2 : 2링크 관절 위치 + 원점 거리
import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q21_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q21_2_output.txt"
L1, L2 = 0.85, 0.65

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("x1 y1 x2 y2 r\n")
    for line in fin:
        if not line.strip():
            continue
        t1, t2 = np.deg2rad([float(v) for v in line.split()])
        x1, y1 = L1*np.cos(t1), L1*np.sin(t1)
        x2, y2 = x1 + L2*np.cos(t1 + t2), y1 + L2*np.sin(t1 + t2)
        fout.write(f"{x1:.4f} {y1:.4f} {x2:.4f} {y2:.4f} {np.hypot(x2, y2):.4f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q21_2_output.txt]
x1 y1 x2 y2 r
0.7361 0.4250 0.9044 1.0529 1.3879
0.0000 0.8500 -0.6500 0.8500 1.0700
0.6010 -0.6010 1.2289 -0.4328 1.3029
-0.4250 0.7361 -0.4250 1.3861 1.4498

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

2링크 팔의 관절 2 위치와 말단 위치를 구하고, 원점에서 말단까지 거리도 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

관절 2는 첫 번째 팔의 끝이라 (L1cos θ1, L1sin θ1)입니다. 말단은 그 점에서 두 번째 팔(방향 θ1+θ2)만큼 더 간 점입니다. 원점에서 말단까지 거리는 피타고라스 정리 √(x² + y²)이고, numpy에서는 np.hypot(x, y)가 이 계산을 합니다.

코드 순서

- 머리글 x1 y1 x2 y2 r을 먼저 씁니다.

- 한 줄의 θ1, θ2를 라디안으로 바꿉니다.

- x1, y1 = L1cos θ1, L1sin θ1

- x2 = x1 + L2cos(θ1+θ2), y2 = y1 + L2sin(θ1+θ2)

- r = np.hypot(x2, y2), 모두 소수 넷째 자리로 씁니다.

숫자로 확인

첫 줄 30 45 (L1 = 0.85, L2 = 0.65)

x1 = 0.85·cos30° = 0.85×0.8660 = 0.7361    y1 = 0.85·sin30° = 0.4250
방향 = 30°+45° = 75°
x2 = 0.7361 + 0.65·cos75° = 0.7361 + 0.1682 = 0.9044 (반올림)
y2 = 0.4250 + 0.65·sin75° = 0.4250 + 0.6279 = 1.0529
r  = √(0.9044² + 1.0529²) = √(0.8180 + 1.1086) = √1.9266 = 1.3879

둘째 줄 90 90은 첫 팔이 위(+y), 두 번째 팔이 180°(왼쪽)를 향해 말단이 (−0.65, 0.85)가 됩니다. 그림을 그려 보면 바로 확인됩니다.

자주 하는 실수

- r을 구할 때 관절 2 좌표(x1, y1)를 쓰면 안 됩니다. 말단(x2, y2)입니다.

- -0.0000처럼 음수 0이 나오면 보기 싫으니 필요하면 round(v, 4) + 0.0으로 정리합니다.

2-2 IK(Inverse Kinematics, 역기구학/역운동학)

말단 위치 → 관절 각도 · 해석법(코사인 법칙), 수치법(뉴턴-랩슨), 3링크 DH 파라미터

1. 개념

목표 위치 (x, y)에 닿는 관절 각도를 거꾸로 구합니다. 원점·관절 2·말단이 만드는 삼각형에 코사인 법칙을 쓰면 θ2가 먼저 나오고, 이어서 θ1을 구합니다. 해가 없거나 두 개일 수 있습니다.

식으로 풀기 어려운 로봇(3링크 이상, 공간 로봇)은 뉴턴-랩슨(Newton-Raphson) 반복법으로 풉니다. 적당한 초기 각도에서 출발해 「지금 위치와 목표의 차이」를 자코비안으로 나눠 각도를 고치는 일을 오차가 충분히 작아질 때까지 반복합니다.

3링크 이상은 링크마다 DH 파라미터(θ, d, a, α) 네 개로 좌표계를 정의하고, 변환행렬을 차례로 곱해 FK를 만듭니다. 3링크 평면 로봇은 말단 방향 φ까지 주어지면 3번 링크를 빼서 손목점을 구한 뒤 2링크 IK로 풀 수 있습니다.

2. 주요 내용 요약

cos θ₂ = (x² + y² − L₁² − L₂²) / (2·L₁·L₂)
θ₂ = ± arccos(cos θ₂)              # 해 2개 (팔꿈치 위/아래)
θ₁ = atan2(y, x) − atan2(L₂·sin θ₂, L₁ + L₂·cos θ₂)
# 도달 조건: |L₁ − L₂| ≤ √(x²+y²) ≤ L₁ + L₂

# 뉴턴-랩슨 (수치법)
f(θ) = FK(θ) − 목표                 # 잔차, 0이 되게 만들 것
θ ← θ − J(θ)⁻¹ · f(θ)              # J = 2-3 동기구학의 자코비안
‖f(θ)‖ < tol 이면 종료              # 보통 4~6번이면 수렴

# 3링크 · DH 파라미터
Aᵢ = Rz(θᵢ)·Tz(dᵢ)·Tx(aᵢ)·Rx(αᵢ)     T = A₁·A₂·A₃  → 말단 (x, y, φ)
# 손목점 방법 (φ가 주어질 때)
x_w = x − L₃·cos φ    y_w = y − L₃·sin φ   → 2링크 IK로 θ₁, θ₂
θ₃ = φ − θ₁ − θ₂

3. 주의해야 될 내용

- np.arctan2(y, x) 사용 함 - atan(y/x)는 2·3사분면을 구분하지 못하고 x = 0에서 0으로 나누기가 되므로 사용상의 제약이 많음

- arccos 인자가 수치 오차로 1을 살짝 넘으면 NaN이 됩니다. np.clip(c2, -1, 1).

- 도달 불가 위치는 먼저 걸러 냅니다. 문제가 요구하는 표시(예: UNREACHABLE)를 그대로 씁니다.

- θ2 부호와 팔꿈치 위·아래 이름은 교재마다 반대일 수 있습니다. 문제의 정의를 따릅니다.

- 결과는 FK에 다시 넣어 목표 위치가 나오는지 검산합니다.

- 뉴턴-랩슨: 어느 해로 수렴할지는 초기값이 정합니다. 원하는 자세(팔꿈치 위/아래)에 가까운 값에서 출발합니다.

- 뉴턴-랩슨: 반복 중 det J ≈ 0(θ2 ≈ 0°, 180°)이면 다음 각도가 튀어 발산합니다. 팔을 쭉 편 θ2 = 0을 초기값으로 쓰지 않습니다.

- 뉴턴-랩슨: 계산은 rad로 하고, 최대 반복 횟수(예: 50)를 두어 수렴하지 않으면 멈춥니다. 도달 불가 목표에서는 수렴하지 않습니다.

- DH: 표준 DH(Rz·Tz·Tx·Rx)와 수정 DH(Craig, Rx·Tx·Rz·Tz)는 곱하는 순서와 파라미터 번호가 다릅니다. 문제에서 어느 쪽인지 확인합니다.

- DH: 행렬은 T = A1 @ A2 @ A3 순서로 곱합니다. 순서를 바꾸면 다른 로봇이 됩니다. 평면 로봇은 d = 0, α = 0, a = 링크 길이.

- 3링크 평면: 위치 (x, y)만 주면 관절이 하나 남아 해가 무수히 많습니다(여유 자유도). 말단 방향 φ를 함께 주거나 θ3를 정해야 답이 정해집니다.

- 3링크 평면: 방향 오차는 (a + π) % 2π − π로 감싸서 비교합니다. 360° 차이를 오차로 보면 수렴하지 않습니다.

- 뉴턴-랩슨: np.linalg.inv(J) @ f보다 np.linalg.solve(J, f). 시험장 PC에 sympy가 없을 수 있으니 자코비안은 직접 미분한 식으로 씁니다.

4. 상세 내용

1링크는 θ = atan2(y, x) 하나로 끝나지만 (x, y)가 반지름 L 원 위에 있어야 합니다.

해석법과 뉴턴-랩슨 비교

|  | 해석법 (코사인 법칙) | 뉴턴-랩슨 (수치법) |
| --- | --- | --- |
| 결과 | 모든 해를 한 번에 (2링크는 2개) | 초기값 근처의 해 1개 |
| 쓰는 곳 | 2링크 평면, 식이 나오는 구조 | 3링크 이상, 공간 로봇, 식이 복잡할 때 |
| 필요한 것 | 기하 관계식 | FK 식, 자코비안 J, 초기값 |
| 실패하는 경우 | 도달 불가 → arccos 범위 밖 | 도달 불가, 특이점 근처, 나쁜 초기값 → 발산 |

뉴턴-랩슨 한 번 반복할 때 하는 일

- 지금 각도 θ로 FK를 계산해 잔차 f = FK(θ) − 목표를 구합니다.

- ‖f‖가 tol보다 작으면 끝냅니다.

- 지금 각도에서 자코비안 J(θ)를 계산합니다.

- J·Δθ = f 를 풀어 Δθ를 구합니다 (np.linalg.solve).

- θ ← θ − Δθ 로 고치고 1로 돌아갑니다.

원리는 1변수 뉴턴법 x ← x − f(x)/f′(x)와 같고, 미분 f′ 자리에 자코비안 행렬이 들어갑니다. 목표에 가까워지면 오차가 매 반복 제곱으로 줄어(2차 수렴) 몇 번 만에 끝납니다.

반복 예 (L1 = L2 = 1, 목표 (1.2, 0.7))

| 반복 | θ1 (°) | θ2 (°) | ‖f‖ (반복 전) |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기값 | −20.0000 | 80.0000 | – |
| 1 | −18.1051 | 94.7114 | 2.97e−01 |
| 2 | −15.7442 | 92.0521 | 4.20e−02 |
| 3 | −15.7465 | 92.0058 | 8.48e−04 |
| 4 | −15.7464 | 92.0058 | 3.60e−07 |

3링크 · DH 파라미터를 이용한 IK

DH(Denavit-Hartenberg) 표기법은 관절마다 좌표계를 붙이고, 이웃 좌표계 사이를 네 개의 값으로 나타냅니다. θ는 z축 둘레 회전(회전 관절의 변수), d는 z축 방향 이동, a는 x축 방향 길이(링크 길이), α는 x축 둘레 비틀림입니다.

| i | θi | di | ai | αi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | θ1 (변수) | 0 | L1 = 1.0 | 0 |
| 2 | θ2 (변수) | 0 | L2 = 0.8 | 0 |
| 3 | θ3 (변수) | 0 | L3 = 0.5 | 0 |

[cos θ  −sin θ·cos α   sin θ·sin α   a·cos θ]
Aᵢ = [sin θ   cos θ·cos α  −cos θ·sin α   a·sin θ]
     [  0        sin α         cos α          d   ]
     [  0          0             0            1   ]
# T = A₁·A₂·A₃ :  x = T[0,3],  y = T[1,3],  φ = atan2(T[1,0], T[0,0])

평면 로봇은 α = 0, d = 0이라 T의 위치 성분이 2-1의 FK 식과 같아지고, φ = θ1 + θ2 + θ3가 됩니다. IK는 두 가지로 풉니다.

- 손목점 해석법: 목표 (x, y, φ)에서 3번 링크만큼 되돌아가 손목점 (x_w, y_w)를 구하고, 손목점에 대해 2링크 IK(코사인 법칙)로 θ1, θ2를 구한 뒤 θ3 = φ − θ1 − θ2. 팔꿈치 방향에 따라 해가 2개입니다.

- 뉴턴-랩슨: DH로 만든 FK(x, y, φ)를 그대로 쓰고, 자코비안은 각 관절을 아주 조금씩 움직여 차분으로 구합니다(수치 자코비안). 식을 손으로 미분하지 않아도 되어 링크가 많거나 α ≠ 0인 공간 로봇에도 같은 코드가 통합니다.

예: 목표 (1.2, 1.0) m, φ = 45°

| 방법 | θ1 (°) | θ2 (°) | θ3 (°) | DH FK 검산 (x, y, φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 손목점 해석법 · 팔꿈치 + | −8.080 | 108.423 | −55.343 | (1.2, 1.0, 45°) |
| 손목점 해석법 · 팔꿈치 − | 82.819 | −108.423 | 70.603 | (1.2, 1.0, 45°) |
| 뉴턴-랩슨 · 초기값 (10°, 60°, −20°), 5회 | −8.080 | 108.423 | −55.343 | (1.2, 1.0, 45°) |

초기값을 (70°, −80°)로 바꾸면 다른 해 (76.259°, −92.006°)로 4번 만에 수렴합니다. 두 결과 모두 해석법의 두 해와 같습니다. 실습 파일 02.역기구학_역운동학_IK_뉴톤 랩슨.py는 sympy로 DH 변환행렬과 자코비안을 자동으로 만드는 방식입니다.

실습 파일 수정 내역 · 02.역기구학_역운동학_IK_2 link.py

- np.atan(y/x) → np.arctan2(y, x). 예: (−1.2, 0.7) → θ1 = 103.74°, θ2 = 92.01°.

- 중간값 반올림(d_val, θ의 np.round(…, 2)) 삭제. 반올림은 파일에 쓸 때만.

- arccos 인자에 np.clip(…, -1, 1) 추가.

- 세 점 (1.2, 0.7), (−1.2, 0.7), (0, 1.5)를 FK로 되돌려 목표 위치가 그대로 나오는 것을 확인했습니다.

원본은 실습 폴더의 _수정전_백업_20261009에 있습니다.

5. 프로그램 CODE

▸ 2링크 IK · 해석법 (atan2 사용) · ik2.py

import numpy as np

def ik_2link(l1, l2, x, y):
    r = np.hypot(x, y)
    if r > l1 + l2 or r < abs(l1 - l2):
        raise ValueError("도달 불가능한 위치")
    c2 = (x**2 + y**2 - l1**2 - l2**2) / (2*l1*l2)     # 코사인 법칙
    c2 = np.clip(c2, -1.0, 1.0)                        # 수치 오차 방지
    sols = []
    for s in (+1, -1):                                 # θ2 부호로 두 해
        t2 = s*np.arccos(c2)
        t1 = np.arctan2(y, x) - np.arctan2(l2*np.sin(t2), l1 + l2*np.cos(t2))
        sols.append((np.degrees(t1), np.degrees(t2)))
    return sols   # [(θ2>0 해), (θ2<0 해)]

for t1, t2 in ik_2link(1.0, 1.0, 1.2, 0.7):
    print(f"θ1={t1:.3f}°, θ2={t2:.3f}°")

▸ 2링크 IK · 뉴턴-랩슨 (numpy만 사용) · ik_newton.py

import numpy as np

L1, L2 = 1.0, 1.0
target = np.array([1.2, 0.7])          # 목표 말단 위치 (x, y)

def fk(th):
    t1, t2 = th
    return np.array([L1*np.cos(t1) + L2*np.cos(t1 + t2),
                     L1*np.sin(t1) + L2*np.sin(t1 + t2)])

def jacobian(th):                      # 2-3 동기구학의 J(θ)와 같은 행렬
    t1, t2 = th
    s1, c1 = np.sin(t1), np.cos(t1)
    s12, c12 = np.sin(t1 + t2), np.cos(t1 + t2)
    return np.array([[-L1*s1 - L2*s12, -L2*s12],
                     [ L1*c1 + L2*c12,  L2*c12]])

def ik_newton(th0_deg, tol=1e-10, max_iter=50):
    th = np.deg2rad(np.array(th0_deg, dtype=float))     # 초기값 (deg → rad)
    for k in range(1, max_iter + 1):
        f = fk(th) - target                             # 잔차: 지금 위치 − 목표
        err = np.linalg.norm(f)
        if err < tol:
            return th, k - 1, err                       # 수렴
        J = jacobian(th)
        if abs(np.linalg.det(J)) < 1e-9:
            raise RuntimeError("특이점: 초기값을 바꾸세요")
        th = th - np.linalg.solve(J, f)                 # θ ← θ − J⁻¹·f
        print(f"  {k:2d}  θ1={np.degrees(th[0]):10.4f}  θ2={np.degrees(th[1]):10.4f}  |f|={err:.2e}")
    raise RuntimeError("수렴하지 않음")

for guess in ([-20, 80], [70, -80]):                    # 초기값에 따라 다른 해
    print(f"초기값 {guess}")
    th, n, err = ik_newton(guess)
    print(f"  → θ1={np.degrees(th[0]):.3f}°, θ2={np.degrees(th[1]):.3f}°  ({n}회, 오차 {err:.1e})")
# 해석해와 같음: (-15.746°, 92.006°), (76.259°, -92.006°)

▸ 3링크 IK · DH 파라미터 (손목점 해석법 + 뉴턴-랩슨) · ik3_dh.py

import numpy as np

# ---------- DH 파라미터 (3R 평면 로봇) ----------
#  i | θ_i (관절 변수) | d_i | a_i (링크 길이) | α_i
#  1 |      θ1        |  0  |      L1         |  0
#  2 |      θ2        |  0  |      L2         |  0
#  3 |      θ3        |  0  |      L3         |  0
L = [1.0, 0.8, 0.5]
DH = [(0.0, L[0], 0.0), (0.0, L[1], 0.0), (0.0, L[2], 0.0)]   # (d, a, α)

def A(theta, d, a, alpha):
    """표준 DH 변환행렬 A = Rz(θ)·Tz(d)·Tx(a)·Rx(α)"""
    ct, st, ca, sa = np.cos(theta), np.sin(theta), np.cos(alpha), np.sin(alpha)
    return np.array([[ct, -st*ca,  st*sa, a*ct],
                     [st,  ct*ca, -ct*sa, a*st],
                     [ 0,     sa,     ca,    d],
                     [ 0,      0,      0,    1]])

def fk_dh(th):
    """T = A1·A2·A3 → 말단 (x, y, φ)"""
    T = np.eye(4)
    for q, (d, a, al) in zip(th, DH):
        T = T @ A(q, d, a, al)
    return np.array([T[0, 3], T[1, 3], np.arctan2(T[1, 0], T[0, 0])])

# ---------- 1) 해석법: 손목점(wrist point)으로 2링크 문제로 줄이기 ----------
def ik3_analytic(x, y, phi, elbow=+1):
    xw = x - L[2]*np.cos(phi)                 # 3번 링크를 빼서 손목 위치를 구함
    yw = y - L[2]*np.sin(phi)
    c2 = (xw**2 + yw**2 - L[0]**2 - L[1]**2) / (2*L[0]*L[1])
    if abs(c2) > 1:
        return None                           # 도달 불가
    t2 = elbow*np.arccos(c2)
    t1 = np.arctan2(yw, xw) - np.arctan2(L[1]*np.sin(t2), L[0] + L[1]*np.cos(t2))
    t3 = phi - t1 - t2                        # 말단 방향 = θ1 + θ2 + θ3
    return np.array([t1, t2, t3])

# ---------- 2) 뉴턴-랩슨: DH 기반 FK + 수치 자코비안 ----------
def jac_numeric(th, h=1e-6):
    J = np.zeros((3, 3))
    for i in range(3):
        dth = np.zeros(3); dth[i] = h
        J[:, i] = (fk_dh(th + dth) - fk_dh(th - dth)) / (2*h)   # 중앙 차분
    return J

def wrap(a):
    return (a + np.pi) % (2*np.pi) - np.pi

def ik3_newton(target, th0, tol=1e-10, max_iter=50):
    th = np.array(th0, dtype=float)
    for k in range(max_iter):
        f = fk_dh(th) - target
        f[2] = wrap(f[2])                     # 각도 오차는 [-π, π]로
        if np.linalg.norm(f) < tol:
           return th, k
        th = th - np.linalg.solve(jac_numeric(th), f)
    raise RuntimeError("수렴하지 않음")

# ---------- 실행 ----------
target = np.array([1.2, 1.0, np.deg2rad(45)])   # 말단 x, y (m), 방향 φ
for elbow in (+1, -1):
    th = ik3_analytic(*target, elbow)
    print(f"해석법 elbow={elbow:+d}: θ = {np.round(np.degrees(th), 3)} °  "
          f"DH 검산 = {np.round(fk_dh(th) * [1, 1, 180/np.pi], 4)}")

th, n = ik3_newton(target, np.deg2rad([10, 60, -20]))
print(f"뉴턴-랩슨 ({n}회): θ = {np.round(np.degrees(th), 3)} °")
# 해석법 elbow=+1: θ = [ -8.08  108.423 -55.343] °   DH 검산 = [1.2 1. 45.]
# 해석법 elbow=-1: θ = [ 82.819 -108.423  70.603] °  DH 검산 = [1.2 1. 45.]
# 뉴턴-랩슨 (5회): θ = [ -8.08  108.423 -55.343] °

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 두 해와 도달 불가 처리

L1 = 1.0, L2 = 0.8 m인 2링크에서 각 목표 위치의 IK 두 해(θ2 > 0을 a, θ2 < 0을 b)를 도 단위로 구하시오. 도달할 수 없으면 UNREACHABLE을 쓰시오.

▸ 입력 파일 · q22_1_input.txt

1.2 0.7
-1.0 1.0
0.0 1.8
2.0 0.5
0.1 0.1

- 출력 파일: q22_1_output.txt

- 머리글 x y t1_a t2_a t1_b t2_b

- 각도는 소수 둘째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q22_1.py

# 2-2 예상문제 1 : 2링크 IK 두 해 (도달 불가 처리)
import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q22_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q22_1_output.txt"
L1, L2 = 1.0, 0.8

def ik(x, y):
    r = np.hypot(x, y)
    if r > L1 + L2 or r < abs(L1 - L2):
        return None
    c2 = np.clip((x*x + y*y - L1*L1 - L2*L2) / (2*L1*L2), -1, 1)
    out = []
    for s in (+1, -1):
        t2 = s*np.arccos(c2)
        t1 = np.arctan2(y, x) - np.arctan2(L2*np.sin(t2), L1 + L2*np.cos(t2))
        out.append((round(np.degrees(t1), 2) + 0.0, round(np.degrees(t2), 2) + 0.0))   # -0.00 방지
    return out

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("x y t1_a t2_a t1_b t2_b\n")
    for line in fin:
        if not line.strip():
            continue
        x, y = map(float, line.split())
        sol = ik(x, y)
        if sol is None:
            fout.write(f"{x} {y} UNREACHABLE\n")
        else:
            (a1, a2), (b1, b2) = sol
            fout.write(f"{x} {y} {a1:.2f} {a2:.2f} {b1:.2f} {b2:.2f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q22_1_output.txt]
x y t1_a t2_a t1_b t2_b
1.2 0.7 -4.24 79.56 64.75 -79.56
-1.0 1.0 101.55 77.00 168.45 -77.00
0.0 1.8 90.00 0.00 90.00 0.00
2.0 0.5 UNREACHABLE
0.1 0.1 UNREACHABLE

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

팔 끝이 가야 할 목표 위치 (x, y)가 주어질 때, 그 위치에 닿는 관절 각도 두 쌍을 구하는 문제입니다. 닿을 수 없으면 UNREACHABLE을 씁니다.

풀이 아이디어

원점, 관절 2, 말단은 세 변의 길이가 L1, L2, r(원점–목표 거리)인 삼각형을 이룹니다. 세 변을 알면 코사인 법칙으로 각을 구할 수 있습니다: r² = L1² + L2² + 2L1L2cos θ2 이므로 cos θ2 = (r² − L1² − L2²) / (2L1L2).

cos 값이 같은 각은 +θ와 −θ 두 개라서 해가 두 개(팔꿈치를 위로 꺾기 / 아래로 꺾기)입니다. θ1은 「목표 방향 각 − 팔이 안쪽으로 꺾인 만큼」으로 구합니다.

삼각형이 만들어지려면 r이 L1 + L2보다 크면 안 되고(팔이 다 펴도 안 닿음), |L1 − L2|보다 작아도 안 됩니다(너무 가까워서 접어도 안 됨).

코드 순서

- r = np.hypot(x, y)로 거리를 구하고, 범위 밖이면 UNREACHABLE을 씁니다.

- cos θ2 값을 계산하고 np.clip으로 −1~1 사이로 묶습니다.

- θ2 = ±arccos(cos θ2) 두 경우를 반복문으로 돌립니다.

- θ1 = atan2(y, x) − atan2(L2 sin θ2, L1 + L2 cos θ2)

- 도로 바꿔 소수 둘째 자리로 씁니다.

숫자로 확인

첫 줄 (1.2, 0.7), L1 = 1.0, L2 = 0.8

r² = 1.2² + 0.7² = 1.44 + 0.49 = 1.93
cos θ₂ = (1.93 − 1 − 0.64) / (2×1×0.8) = 0.29 / 1.6 = 0.18125
θ₂ = ±arccos(0.18125) = ±79.56°
해 a (θ₂ = +79.56°):
  atan2(0.7, 1.2) = 30.26°
  atan2(0.8·sin79.56°, 1 + 0.8·cos79.56°) = atan2(0.787, 1.145) = 34.50°
  θ₁ = 30.26° − 34.50° = −4.24°

(2.0, 0.5)는 r = 2.06 > 1.8이라 너무 멀고, (0.1, 0.1)은 r = 0.14 < 0.2라 너무 가까워서 둘 다 UNREACHABLE입니다. (0, 1.8)은 r = 1.8로 팔을 다 편 경계라서 θ₂ = 0이 되어 두 해가 같습니다.

자주 하는 실수

- atan(y/x)를 쓰면 x가 음수인 (−1.0, 1.0)에서 180° 틀린 답이 나옵니다. 반드시 atan2.

- 경계값(r = L1 + L2)에서 계산 오차로 cos θ2가 1.0000000002가 되면 arccos가 NaN이 됩니다. clip이 이것을 막습니다.

- -0.00이 출력되지 않도록 반올림 후 + 0.0을 해 줍니다.

예상 문제 2 · IK 결과 FK 검산

L1 = L2 = 1.0 m에서 각 목표 위치의 IK 두 해를 FK에 넣어 위치 오차를 계산하고, 최대 오차가 1e-9보다 작으면 OK를 출력하시오.

▸ 입력 파일 · q22_2_input.txt

0.6 0.8
-0.3 1.2
1.5 -0.5

- 화면 출력: (x, y) max error = … OK

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q22_2.py

# 2-2 예상문제 2 : IK 결과를 FK로 검산
import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q22_2_input.txt"
L1, L2 = 1.0, 1.0

def ik(x, y, s):
    c2 = np.clip((x*x + y*y - L1*L1 - L2*L2) / (2*L1*L2), -1, 1)
    t2 = s*np.arccos(c2)
    t1 = np.arctan2(y, x) - np.arctan2(L2*np.sin(t2), L1 + L2*np.cos(t2))
    return t1, t2

def fk(t1, t2):
    return (L1*np.cos(t1) + L2*np.cos(t1 + t2),
            L1*np.sin(t1) + L2*np.sin(t1 + t2))

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        if not line.strip():
            continue
        x, y = map(float, line.split())
        errs = []
        for s in (+1, -1):
            xe, ye = fk(*ik(x, y, s))
            errs.append(np.hypot(xe - x, ye - y))
        status = "OK" if max(errs) < 1e-9 else "NG"
        print(f"({x}, {y})  max error = {max(errs):.1e}  {status}")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

(0.6, 0.8)  max error = 1.6e-16  OK
(-0.3, 1.2)  max error = 2.8e-16  OK
(1.5, -0.5)  max error = 0.0e+00  OK

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

IK로 구한 각도가 정말 맞는지, 그 각도를 FK(순기구학)에 다시 넣어 목표 위치가 나오는지 확인하는 문제입니다.

풀이 아이디어

IK는 「위치 → 각도」, FK는 「각도 → 위치」라서 서로 반대 계산입니다. IK 결과를 FK에 넣었을 때 원래 위치가 나오면 IK가 맞은 것입니다. 이것을 검산이라 합니다. 컴퓨터 계산에는 아주 작은 반올림 오차(10⁻¹⁶ 정도)가 남으므로, 오차가 10⁻⁹보다 작으면 같은 것으로 봅니다.

코드 순서

- IK 함수(부호 s로 두 해 중 하나)와 FK 함수를 만듭니다.

- 각 목표 점마다 두 해를 구해 FK에 넣습니다.

- FK 결과와 목표의 거리 np.hypot(xe − x, ye − y)를 오차로 봅니다.

- 두 오차 중 큰 값이 10⁻⁹보다 작으면 OK, 아니면 NG.

숫자로 확인

출력 결과의 오차가 1.6e−16, 2.8e−16, 0.0e+00입니다. 1.6e−16은 0.00000000000000016이라는 뜻으로, 사실상 0입니다. 세 점 모두 OK입니다.

(0.6, 0.8)은 r = 1.0, L1 = L2 = 1이라 삼각형이 정삼각형에 가깝고, (1.5, −0.5)처럼 y가 음수인 점도 atan2 덕분에 맞게 풀립니다.

자주 하는 실수

- 오차를 ==로 비교하면 거의 항상 False입니다. 실수는 「충분히 작은지」로 비교합니다.

- 두 해를 모두 검산해야 합니다. 한쪽 해만 맞고 다른 쪽이 틀리는 실수가 흔합니다.

2-3 MK(Motion Kinematics, 동기구학)

관절 속도 → 말단 선속도 v = J(θ)· θ̇

1. 개념

FK 식을 시간으로 미분하면 말단의 선속도가 나옵니다. 관절 속도 θ̇ 앞에 붙는 계수들을 모은 행렬이 자코비안 J(θ)입니다. J는 자세에 따라 값이 바뀌므로 각도마다 새로 계산합니다.

2. 주요 내용 요약

- 순방향: v = J @ dth

- 역방향: dth = np.linalg.solve(J, v)

- 가속도: a = J @ ddth + Jdot @ dth

- 특이점: det J = L1·L2·sin θ2 = 0 → θ2 = 0°, 180°

[ẋ]   [−L₁s₁ − L₂s₁₂   −L₂s₁₂] [θ̇₁]
[ẏ] = [ L₁c₁ + L₂c₁₂    L₂c₁₂] [θ̇₂]
# s₁ = sin θ₁, c₁₂ = cos(θ₁+θ₂)

3. 주의해야 될 내용

- θ는 rad, θ̇는 rad/s여야 v가 m/s로 나옵니다. deg/s를 넣으면 57.3배 커집니다.

- 역속도 전에 |det J|가 0에 가까운지 확인합니다. 특이점 근처에서는 θ̇가 매우 커집니다.

- np.linalg.inv(J) @ v보다 np.linalg.solve(J, v)가 정확합니다.

- 말단 가속도에서 Jdot @ dth를 빠뜨리기 쉽습니다. θ̈ = 0이어도 관절이 돌면 구심 가속도가 있습니다.

4. 상세 내용

# x = L₁c₁ + L₂c₁₂ 를 t로 미분 (연쇄법칙)
ẋ = −(L₁s₁ + L₂s₁₂)·θ̇₁ − L₂s₁₂·θ̇₂
ẏ =  (L₁c₁ + L₂c₁₂)·θ̇₁ + L₂c₁₂·θ̇₂
# 회전 속도까지 보면 3행째 [1, 1] 추가 → ω = θ̇₁ + θ̇₂

| 예제 (L1 = L2 = 1 m, θ = [30°, 45°]) | 값 |
| --- | --- |
| J(θ) | [[−1.4659, −0.9659], [1.1248, 0.2588]] |
| det J = sin 45° | 0.7071 |
| θ̇ = [0.5, −0.2] rad/s → v | [−0.5398, 0.5107] m/s |
| v에서 거꾸로 푼 θ̇ | [0.5, −0.2] rad/s |
| θ̈ = [0.3, −0.1] rad/s² → a | [−0.5830, 0.0996] m/s² |

로봇팔 실습판은 2-1에 있습니다. θ̇ 슬라이더를 움직이면 선속도 화살표와 det J가 바뀝니다.

5. 프로그램 CODE

▸ 동기구학 · 선속도, 역속도, 가속도, 특이점 · mk.py

import numpy as np

def jacobian_2link(l1, l2, th1, th2):
    """2링크 평면 로봇의 자코비안 J(θ) (2x2, θ는 rad)"""
    s1, c1 = np.sin(th1), np.cos(th1)
    s12, c12 = np.sin(th1 + th2), np.cos(th1 + th2)
    return np.array([[-l1*s1 - l2*s12, -l2*s12],
                     [ l1*c1 + l2*c12,  l2*c12]])

def jdot_2link(l1, l2, th1, th2, dth1, dth2):
    """J의 시간 미분 J̇(θ, θ̇)"""
    c1, s1 = np.cos(th1), np.sin(th1)
    c12, s12 = np.cos(th1 + th2), np.sin(th1 + th2)
    d12 = dth1 + dth2
    return np.array([[-l1*c1*dth1 - l2*c12*d12, -l2*c12*d12],
                     [-l1*s1*dth1 - l2*s12*d12, -l2*s12*d12]])

l1, l2 = 1.0, 1.0
th   = np.deg2rad([30.0, 45.0])      # 관절 각도 (rad)
dth  = np.array([0.5, -0.2])         # 관절 속도 (rad/s)
ddth = np.array([0.3, -0.1])         # 관절 가속도 (rad/s²)

J = jacobian_2link(l1, l2, *th)
print("det J =", round(np.linalg.det(J), 4))          # = l1*l2*sin(θ2) = 0.7071

# 1) 순방향 속도:  선속도 v = J(θ) · θ̇
v = J @ dth
print("v =", np.round(v, 4))                          # [-0.5398  0.5107]

# 2) 역방향 속도:  θ̇ = J⁻¹ · v   (inv 대신 solve 사용)
dth_back = np.linalg.solve(J, v)
print("θ̇ =", np.round(dth_back, 4))                   # [ 0.5 -0.2]  ← 원래 값 복원

# 3) 말단 가속도:  a = J · θ̈ + J̇ · θ̇
Jd = jdot_2link(l1, l2, *th, *dth)
a = J @ ddth + Jd @ dth
print("a =", np.round(a, 4))                          # [-0.583   0.0996]

# 4) 특이점 검사: det J ≈ 0 이면 역속도 계산 불가
if abs(np.linalg.det(J)) < 1e-6:
    print("특이점 근처: θ2 ≈ 0° 또는 180°")

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 말단 선속도

L1 = L2 = 1.0 m에서 각 줄의 θ1 θ2 (deg) θ̇1 θ̇2 (rad/s)에 대한 말단 선속도와 그 크기를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q23_1_input.txt

30 45 0.5 -0.2
0 90 1.0 0.0
45 0 0.2 0.3

- 출력 파일: q23_1_output.txt

- 머리글 vx vy |v|

- 소수 넷째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q23_1.py

# 2-3 예상문제 1 : 관절 속도 → 말단 선속도
import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q23_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q23_1_output.txt"
L1, L2 = 1.0, 1.0

def J(t1, t2):
    return np.array([[-L1*np.sin(t1) - L2*np.sin(t1+t2), -L2*np.sin(t1+t2)],
                     [ L1*np.cos(t1) + L2*np.cos(t1+t2),  L2*np.cos(t1+t2)]])

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("vx vy |v|\n")
    for line in fin:
        if not line.strip():
            continue
        d1, d2, w1, w2 = map(float, line.split())   # θ1, θ2 (deg), θ̇1, θ̇2 (rad/s)
        v = J(np.deg2rad(d1), np.deg2rad(d2)) @ np.array([w1, w2])
        fout.write(f"{v[0]:.4f} {v[1]:.4f} {np.linalg.norm(v):.4f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q23_1_output.txt]
vx vy |v|
-0.5398 0.5107 0.7431
-1.0000 1.0000 1.4142
-0.4950 0.4950 0.7000

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

관절이 돌아가는 속도(θ̇)가 주어질 때, 팔 끝이 움직이는 속도(선속도 vx, vy)를 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

팔 끝 위치 x, y는 각도의 함수입니다. 각도가 시간에 따라 변하면 위치도 변하고, 그 변화율이 속도입니다. 미분하면 v = J(θ)·θ̇ 꼴이 되는데, 자코비안 J는 「관절이 조금 돌 때 끝이 얼마나 움직이는지」를 모아 놓은 2×2 표(행렬)입니다.

J = [ −L₁sinθ₁ − L₂sin(θ₁+θ₂)   −L₂sin(θ₁+θ₂) ]
    [  L₁cosθ₁ + L₂cos(θ₁+θ₂)    L₂cos(θ₁+θ₂) ]
v = J @ [θ̇₁, θ̇₂]

속도의 크기는 |v| = √(vx² + vy²)입니다.

코드 순서

- 각 줄에서 θ1, θ2(도), θ̇1, θ̇2(rad/s) 네 값을 읽습니다.

- 각도만 라디안으로 바꿉니다. θ̇는 이미 rad/s라 그대로 씁니다.

- J를 만들고 J @ [w1, w2]로 v를 구합니다 (@는 행렬 곱).

- np.linalg.norm(v)로 크기를 구합니다.

숫자로 확인

둘째 줄 0 90 1.0 0.0: 첫 팔은 오른쪽, 두 번째 팔은 위를 향하고, 관절 1만 1 rad/s로 돕니다.

θ₁ = 0°, θ₁+θ₂ = 90°
J = [ −sin0 − sin90   −sin90 ] = [ −1  −1 ]
    [  cos0 + cos90    cos90 ]   [  1   0 ]
v = J @ [1, 0] = (−1, 1)    |v| = √2 = 1.4142

팔 전체가 원점을 중심으로 돌기 때문에 끝(1, 1)은 원을 따라 왼쪽 위로 움직입니다. 출력 -1.0000 1.0000 1.4142와 같습니다.

자주 하는 실수

- θ̇에 deg2rad를 또 하면 안 됩니다. 이미 rad/s입니다. 반대로 θ에는 꼭 해야 합니다.

- J * w(원소별 곱)와 J @ w(행렬 곱)는 다릅니다. 행렬 곱은 @입니다.

예상 문제 2 · 역속도와 특이점

각 줄의 θ1 θ2 (deg) vx vy (m/s)를 만드는 관절 속도를 구하시오. |det J| < 0.001이면 SINGULAR를 쓰시오.

▸ 입력 파일 · q23_2_input.txt

30 45 0.1 0.0
60 30 0.0 0.2
20 0 0.1 0.1

- 출력 파일: q23_2_output.txt

- 머리글 dth1 dth2

- 소수 넷째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q23_2.py

# 2-3 예상문제 2 : 원하는 말단 속도 → 관절 속도 (특이점 검사)
import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q23_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q23_2_output.txt"
L1, L2 = 1.0, 1.0
EPS = 1e-3

def J(t1, t2):
    return np.array([[-L1*np.sin(t1) - L2*np.sin(t1+t2), -L2*np.sin(t1+t2)],
                     [ L1*np.cos(t1) + L2*np.cos(t1+t2),  L2*np.cos(t1+t2)]])

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("dth1 dth2\n")
    for line in fin:
        if not line.strip():
            continue
        d1, d2, vx, vy = map(float, line.split())
        Jm = J(np.deg2rad(d1), np.deg2rad(d2))
        if abs(np.linalg.det(Jm)) < EPS:
            fout.write("SINGULAR\n")
            continue
        w = np.linalg.solve(Jm, [vx, vy])
        fout.write(f"{w[0]:.4f} {w[1]:.4f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q23_2_output.txt]
dth1 dth2
0.0366 -0.1591
0.4000 -0.7464
SINGULAR

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

팔 끝이 원하는 속도로 움직이려면 관절을 얼마나 빨리 돌려야 하는지(역속도) 구하는 문제입니다. 계산할 수 없는 자세(특이점)는 SINGULAR로 씁니다.

풀이 아이디어

v = J·θ̇ 이므로 θ̇ = J⁻¹·v 입니다. 「연립방정식 J·θ̇ = v 를 푼다」고 생각하면 되고, np.linalg.solve(J, v)가 이 연립방정식을 풉니다.

그런데 J의 행렬식 det J가 0이면 연립방정식의 해가 없습니다(또는 무수히 많음). 2링크에서 det J = L1L2 sin θ2 이라서 θ2 = 0°(팔을 쭉 폄)나 180°(완전히 접음)일 때 0이 됩니다. 팔을 쭉 편 상태에서는 팔 길이 방향으로 더 나갈 수 없으니 그 방향 속도를 만들 수 없는 것과 같습니다.

코드 순서

- 각 줄의 θ1, θ2, vx, vy를 읽고 J를 만듭니다.

- abs(np.linalg.det(J)) < 0.001이면 SINGULAR를 쓰고 다음 줄로.

- 아니면 np.linalg.solve(J, [vx, vy])로 θ̇를 구해 씁니다.

숫자로 확인

셋째 줄 20 0 0.1 0.1은 θ2 = 0이라 det J = 1×1×sin0 = 0 → SINGULAR입니다.

첫째 줄은 θ = (30°, 45°), v = (0.1, 0)입니다. 답 θ̇ = (0.0366, −0.1591)을 다시 J에 곱하면 v = (0.1, 0)이 나옵니다. 이렇게 역계산한 값을 정방향으로 확인하는 습관이 좋습니다.

자주 하는 실수

- 특이점 검사를 하지 않으면 solve가 오류를 내거나 아주 큰 값(예: 10¹⁵)을 돌려줍니다.

- np.linalg.inv(J) @ v도 되지만 solve가 더 정확하고 빠릅니다.

03 궤적 계획

시작각 q0에서 목표각 q_f까지 시간 t_f 동안의 움직임을 정합니다. 장애물을 피하는 경유점은 RRT*로 찾고 같은 궤적 방식으로 잇습니다.

관련 실습 파일: ★★★ 21. CUBIC_이론 정리 / 실제 데이터 적용.py, ★★★ 22. LSPB.py, ★★★ 23. BBPB.py, 07_2. JOINT 공간 등속·CUBIC·LSPB.py, 07.RRT_Star 알고리즘.py

3-1 등속 · CUBIC 궤적

시작각에서 목표각까지 시간에 따른 위치·속도·가속도 만들기

1. 개념

궤적 계획은 q0에서 q_f까지 t_f초 동안 「언제 어디에 있을지」를 정하는 것입니다. 등속은 직선, CUBIC은 3차 다항식으로 시작·끝 속도를 0으로 맞춰 부드럽게 출발·정지합니다.

2. 주요 내용 요약

| 방식 | 식 | 속도 모양 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 등속 | q = q0 + Δq·t/t_f | 직사각형 | 시작·끝에서 가속도 무한대(충격) |
| CUBIC | q = a0 + a1t + a2t² + a3t³ | 포물선 | 경계조건 4개로 계수 4개 결정 |
| 다축 동기화 | T = max(¦Δqi¦/v_maxi) | – | 가장 느린 축에 맞춰 모든 축이 동시에 도착 |

# v₀ = v_f = 0, t₀ = 0 일 때
a₀ = q₀   a₁ = 0   a₂ = 3Δq / t_f²   a₃ = −2Δq / t_f³
# 일반 경계조건은 AX = B 를 np.linalg.solve 로

3. 주의해야 될 내용

- np.arange(0, tf, dt)는 t_f가 빠집니다. tf + dt/2를 끝값으로.

- 각도 단위: 계수는 rad로 구하고 출력만 deg로 바꾸면 헷갈리지 않습니다.

- 다축 동기화에서 각 축 속도는 부호를 유지합니다 (Δq < 0이면 음수).

- -0.000처럼 출력되면 round(v, 3) + 0.0으로 정리합니다.

- ★★★ 21. CUBIC_이론 정리.py의 sys.exit()는 주석 처리했습니다(수정 완료).

4. 상세 내용

# 경계조건 4개 → 행렬식
[1  t₀  t₀²   t₀³ ] [a₀]   [q₀]
[0  1   2t₀   3t₀²] [a₁] = [v₀]
[1  t_f t_f²  t_f³] [a₂]   [q_f]
[0  1   2t_f  3t_f²] [a₃]   [v_f]

5. 프로그램 CODE

▸ CUBIC · AX = B로 계수 구하기 · cubic.py

import numpy as np

def cubic(q0, qf, v0, vf, t0, tf, dt):
    # θ(t) = a0 + a1·t + a2·t² + a3·t³  →  경계조건 4개로 AX = B
    A = np.array([[1, t0, t0**2,   t0**3],
                  [0, 1,  2*t0,  3*t0**2],
                  [1, tf, tf**2,   tf**3],
                  [0, 1,  2*tf,  3*tf**2]])
    B = np.array([q0, v0, qf, vf])
    a0, a1, a2, a3 = np.linalg.solve(A, B)

    t = np.arange(t0, tf + dt/2, dt)     # tf까지 포함 (dt/2로 부동소수 오차 방지)
    q   = a0 + a1*t + a2*t**2 + a3*t**3
    qd  = a1 + 2*a2*t + 3*a3*t**2
    qdd = 2*a2 + 6*a3*t
    return t, q, qd, qdd, (a0, a1, a2, a3)

t, q, qd, qdd, coef = cubic(np.pi/6, np.pi/2, 0, 0, 0, 0.5, 0.05)
print(np.round(coef, 4))      # [ 0.5236  0.  12.5664 -16.7552]

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · CUBIC 궤적 CSV

입력 파일의 q0, q_f(도), t_f, dt로 v0 = v_f = 0인 CUBIC 궤적을 만들어 CSV로 저장하고 a2, a3(rad)를 화면에 출력하시오.

▸ 입력 파일 · q31_1_input.txt

q0_deg 10
qf_deg 70
tf 3.0
dt 0.5

- 출력 파일: q31_1_output.csv (utf-8-sig)

- 머리글 time(s),pos(deg),vel(deg/s),acc(deg/s^2)

- t_f 포함, 값은 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q31_1.py

# 3-1 예상문제 1 : CUBIC 궤적 (v0 = vf = 0) → CSV
import csv
import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q31_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q31_1_output.csv"

prm = {}
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        if line.strip():
            k, v = line.split()
            prm[k] = float(v)

q0, qf = np.deg2rad(prm["q0_deg"]), np.deg2rad(prm["qf_deg"])
tf, dt = prm["tf"], prm["dt"]
A = np.array([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0],
              [1, tf, tf**2, tf**3], [0, 1, 2*tf, 3*tf**2]])
a0, a1, a2, a3 = np.linalg.solve(A, [q0, 0, qf, 0])

t = np.arange(0, tf + dt/2, dt)
q   = a0 + a1*t + a2*t**2 + a3*t**3
qd  = a1 + 2*a2*t + 3*a3*t**2
qdd = 2*a2 + 6*a3*t

with open(OUT_FILE, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
    w = csv.writer(f)
    w.writerow(["time(s)", "pos(deg)", "vel(deg/s)", "acc(deg/s^2)"])
    for i in range(len(t)):
        w.writerow([f"{t[i]:.1f}"] + [f"{round(np.degrees(v), 3) + 0.0:.3f}"     # -0.000 방지
                                      for v in (q[i], qd[i], qdd[i])])
print(f"a2 = {a2:.5f}, a3 = {a3:.5f} (rad)")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q31_1_output.csv (utf-8-sig)]
time(s),pos(deg),vel(deg/s),acc(deg/s^2)
0.0,10.000,0.000,40.000
0.5,14.444,16.667,26.667
1.0,25.556,26.667,13.333
1.5,40.000,30.000,0.000
2.0,54.444,26.667,-13.333
2.5,65.556,16.667,-26.667
3.0,70.000,0.000,-40.000

[화면 출력]
a2 = 0.34907, a3 = -0.07757 (rad)

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

10°에서 70°까지 3초 동안, 출발과 도착 때 멈춰 있도록 부드럽게 움직이는 위치·속도·가속도 표를 만드는 문제입니다.

풀이 아이디어

CUBIC은 위치를 3차식 q(t) = a0 + a1t + a2t² + a3t³ 으로 둡니다. 모르는 계수가 4개이니 조건 4개가 필요합니다: 시작 위치, 시작 속도(0), 끝 위치, 끝 속도(0). 이 4개 조건으로 연립방정식 AX = B 를 세워 np.linalg.solve로 풉니다.

속도는 위치를 한 번 미분한 q'(t) = a1 + 2a2t + 3a3t², 가속도는 두 번 미분한 q''(t) = 2a2 + 6a3t 입니다.

코드 순서

- 입력 파일에서 이름 값 형식을 딕셔너리로 읽습니다.

- 각도는 라디안으로 바꿔 계수를 구합니다.

- 4×4 행렬 A와 B = [q0, 0, q_f, 0]으로 계수를 풉니다.

- np.arange(0, tf + dt/2, dt)로 0, 0.5, …, 3.0 시간을 만듭니다.

- 위치·속도·가속도를 계산해 도 단위로 바꿔 CSV에 씁니다.

숫자로 확인

v0 = v_f = 0이면 공식이 간단해집니다 (Δq = 60°, t_f = 3 s).

a₂ = 3Δq / t_f² = 3×60 / 9 = 20 °/s²       (rad로 0.34907)
a₃ = −2Δq / t_f³ = −120 / 27 = −4.444 °/s³  (rad로 −0.07757)
t = 1.5 s (가운데): q = 10 + 20×2.25 − 4.444×3.375 = 10 + 45 − 15 = 40°
                   v = 2×20×1.5 − 3×4.444×2.25 = 60 − 30 = 30 °/s  ← 최대 속도
                   a = 40 − 6×4.444×1.5 = 0

가운데에서 속도가 가장 빠르고 가속도가 0, 처음 가속도 40 °/s²에서 끝 −40 °/s²까지 직선으로 바뀝니다. 출력 표와 같습니다.

자주 하는 실수

- np.arange(0, tf, dt)는 끝값 3.0이 빠집니다. tf + dt/2까지로 해야 3.0이 들어갑니다.

- 계수를 도 단위로 구하고 출력도 도로 하면 결과는 같지만, 섞어 쓰면 틀립니다. 한 단위로 통일합니다.

예상 문제 2 · 3축 등속 동기화

각 축의 시작·목표 각도와 최대 속도로 혼자 움직일 때 시간, 동기화 시간 T_sync, 동기화했을 때 각 축 속도를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q31_2_input.txt

# axis theta0(deg) thetaf(deg) vmax(deg/s)
J1 0 90 30
J2 45 -15 15
J3 -30 60 45

- 출력 파일: q31_2_output.txt

- 첫 줄 T_sync 값, 다음 줄부터 axis T_alone v_sync

- 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q31_2.py

# 3-1 예상문제 2 : 3축 등속 동기화
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q31_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q31_2_output.txt"

axes = []
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        line = line.strip()
        if not line or line.startswith("#"):
            continue
        name, t0, t1, vmax = line.split()
        axes.append((name, float(t0), float(t1), float(vmax)))

T_each = [abs(t1 - t0) / vmax for _, t0, t1, vmax in axes]
T_sync = max(T_each)                                    # 가장 느린 축에 맞춤

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(f"T_sync {T_sync:.3f}\n")
    f.write("axis T_alone v_sync(deg/s)\n")
    for (name, t0, t1, _), T in zip(axes, T_each):
        f.write(f"{name} {T:.3f} {(t1 - t0) / T_sync:.3f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q31_2_output.txt]
T_sync 4.000
axis T_alone v_sync(deg/s)
J1 3.000 22.500
J2 4.000 -15.000
J3 2.000 22.500

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

세 관절이 각자 최대 속도로 움직이면 도착 시간이 다르니, 모두 같은 시간에 도착하도록 속도를 맞추는 문제입니다.

풀이 아이디어

각 관절이 혼자 움직일 때 걸리는 시간은 「이동 거리 ÷ 최대 속도」입니다. 셋이 동시에 도착하려면 가장 오래 걸리는 관절에 맞춰야 합니다(빠른 관절이 천천히 가는 건 되지만, 느린 관절이 더 빨리 갈 수는 없으니까). 그 시간을 T_sync로 정하고, 각 관절 속도는 이동 거리 ÷ T_sync 입니다.

코드 순서

- # 줄을 건너뛰며 축 이름, 시작, 목표, 최대 속도를 읽습니다.

- T_alone = |목표 − 시작| / v_max 를 축마다 구합니다.

- T_sync = max(T_alone)

- v_sync = (목표 − 시작) / T_sync (부호 유지)

숫자로 확인

J1: |90 − 0| / 30 = 3 s     J2: |−15 − 45| / 15 = 4 s     J3: |60 − (−30)| / 45 = 2 s
T_sync = 4 s
v_sync: J1 = 90/4 = 22.5,  J2 = −60/4 = −15.0,  J3 = 90/4 = 22.5 °/s

J2가 가장 느려서 기준이 되고, J2는 원래 최대 속도 그대로, J1·J3은 느리게 움직입니다.

자주 하는 실수

- 가장 짧은 시간(min)을 고르면 느린 관절이 최대 속도를 넘게 됩니다. 반드시 max.

- J2처럼 목표가 시작보다 작으면 속도가 음수입니다. 시간 계산에만 절댓값을 씁니다.

3-2 LSPB · BBPB 궤적

가속 → 등속 → 감속 (사다리꼴 / 삼각형 속도)

1. 개념

LSPB(Linear Segment with Parabolic Blends)는 일정 가속도 a로 t_b초 가속하고, 등속으로 가다가, t_b초 감속합니다. 등속 구간이 0이면 BBPB(Bang-Bang, 삼각형 속도)입니다. 산업용 로봇의 기본 운동 프로파일입니다.

2. 주요 내용 요약

# 이동량 = 가속 + 등속 + 감속 구간 면적
Δq = a·t_b·(t_f − t_b)
t_b² − t_f·t_b + Δq/a = 0  →  t_b = (t_f − √(t_f² − 4Δq/a)) / 2
v_max = a·t_b
# 가능 조건: a ≥ 4Δq / t_f²   (등호 = BBPB, t_b = t_f/2)

3. 주의해야 될 내용

- np.roots로 풀 때 계수는 [1, −t_f, Δq/a]. 실습 파일 주석의 [2, …]는 틀렸습니다(주석 수정 완료).

- 근 두 개 중 작은 근이 t_b입니다. 큰 근은 t_f/2보다 커서 의미가 없습니다.

- 판별식이 음수면 가속도가 부족해 t_f 안에 도착할 수 없습니다.

- BBPB는 t_b = t_f/2로 고정되어 a = 4Δq/t_f²로 정해집니다. a_max를 그대로 쓰면 목표를 지나칩니다(★★★ 23 수정 완료).

- Δq < 0(되돌아가는 운동)이면 가속도·속도 부호를 반대로 둡니다.

4. 상세 내용

| 구간 | 시간 | 위치 q(t) | 속도 | 가속도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가속 | 0 ≤ t ≤ t_b | q0 + ½·a·t² | a·t | a |
| 등속 | t_b < t < t_f − t_b | q0 + v·(t − t_b/2) | v = a·t_b | 0 |
| 감속 | t_f − t_b ≤ t ≤ t_f | q_f − ½·a·(t_f − t)² | a·(t_f − t) | −a |

위 3-1의 실습판에서 LSPB·BBPB를 고르면 세 구간이 그래프로 보입니다.

실습 파일 수정 내역 · 궤적 계획

- ★★★ 23. BBPB: a = 4*(qf - q0) / tf**2로 계산, 함수 이름 bbpb. q(t_f) = 1.5708 rad(수정 전 2.524 rad).

- ★★★ 21. CUBIC_이론 정리: sys.exit() 주석 처리, 시간 배열 tf + data_gap/2.

- ★★★ 22 / 23 머리 주석: coeffs를 [1, -tf, (qf-q0)/a_max]로, LSPB 가능 조건 추가.

LSPB의 t_b 구하는 방법 · 유도 과정 (필기 노트)

조건: q(0) = q₀, V(0) = 0, q(t_f) = q_f, V(t_f) = 0, 가속 시간 = 감속 시간 = t_b

1) 0 ≤ t ≤ t_b                    # 가속 구간
   q(t) = q₀ + ½·a_max·t²,   V_max = a_max·t_b
   Δq₁ = ½·a_max·t_b²

2) t_b < t ≤ t_f − t_b            # 등속 구간
   t_const = t_f − 2t_b,   V_max = a_max·t_b
   Δq₂ = V_max·(t_f − 2t_b) = a_max·t_b·(t_f − 2t_b)

3) t_f − t_b < t ≤ t_f            # 감속 구간
   V_max = a_max·t_b
   Δq₃ = V_max·t_b − ½·a_max·t_b²
   Δq₃ = a_max·t_b·t_b − ½·a_max·t_b²
   Δq₃ = ½·a_max·t_b²

총 이동량  q_f − q₀ = Δq₁ + Δq₂ + Δq₃
q_f − q₀ = ½·a_max·t_b² + a_max·t_b·(t_f − 2t_b) + ½·a_max·t_b²
q_f − q₀ = a_max·t_b² + a_max·t_b·(t_f − 2t_b)
q_f − q₀ = −a_max·t_b² + a_max·t_f·t_b

a_max·t_b² − a_max·t_f·t_b + (q_f − q₀) = 0      # ÷ a_max
t_b² − t_f·t_b + (q_f − q₀)/a_max = 0

coeffs = [1, -tf, (qf - q0) / amax]
roots  = np.roots(coeffs)
tb     = roots.min().real                       # 작은 근

▸ 속도-시간 그래프 · 넓이 = 이동량 Δq

- Δq1 가속 삼각형 = ½ × 밑변 t_b × 높이 V_max = ½·a_max·t_b²

- Δq2 등속 직사각형 = 가로 (t_f − 2t_b) × 세로 V_max = a_max·t_b·(t_f − 2t_b)

- Δq3 감속 삼각형 = 직사각형 V_max·t_b − 빠지는 삼각형 ½·a_max·t_b² = ½·a_max·t_b² (Δq1과 같음)

- 전체 넓이 Δq1 + Δq2 + Δq3 = q_f − q0 (사다리꼴 넓이)

그림은 q0 = 0, q_f = 1 rad, t_f = 2 s, a_max = 2 rad/s² 비율로 그렸습니다 → t_b = 0.2929 s, V_max = 0.5858 rad/s, Δq1 = 0.0858, Δq2 = 0.8284, Δq3 = 0.0858, 합 = 1.0000 rad

근의 공식과 주의할 점

- 근의 공식: t_b = ( t_f − √(t_f² − 4(q_f − q0)/a_max) ) / 2 — 위 요약의 식과 같습니다.

- 작은 근을 고르는 이유: 큰 근은 t_b > t_f/2가 되어 가속 구간과 감속 구간이 겹칩니다. 예) q0 = 0, q_f = 1, t_f = 2, a_max = 2 → 근 1.7071, 0.2929 → t_b = 0.2929

- 역방향(q_f < q0): (q_f − q0)/a_max가 음수라 근이 2.2247, −0.2247처럼 하나는 t_f보다 크고 하나는 음수가 됩니다. |q_f − q0|로 t_b를 구하고, 가속도·속도에 부호를 따로 붙입니다.

- 가속도 부족: t_f² < 4|q_f − q0|/a_max이면 근이 허수(예: 0.5 ± 0.5j)입니다. LSPB 불가능인데 .real이 0.5로 숨기므로, 판별식을 먼저 검사합니다.

5. 프로그램 CODE

▸ LSPB · t_b 이차방정식 · lspb.py

import numpy as np

def lspb(q0, qf, tf, a, n=1000):
    # Δq = a·tb·(tf - tb)  →  tb² - tf·tb + Δq/a = 0
    dq = qf - q0
    disc = tf**2 - 4*abs(dq)/a
    if disc < 0:
        raise ValueError(f"가속도 부족: a ≥ {4*abs(dq)/tf**2:.4f} 필요")
    tb = (tf - np.sqrt(disc)) / 2          # 작은 근
    s  = np.sign(dq)
    v  = s*a*tb                             # 등속 구간 속도

    t = np.linspace(0, tf, n)
    q = np.empty_like(t); qd = np.empty_like(t); qdd = np.empty_like(t)
    m1 = t <= tb
    m3 = t >= tf - tb
    m2 = ~(m1 | m3)
    q[m1] = q0 + 0.5*s*a*t[m1]**2;          qd[m1] = s*a*t[m1];        qdd[m1] = s*a
    q[m2] = q0 + v*(t[m2] - tb/2);          qd[m2] = v;                qdd[m2] = 0
    q[m3] = qf - 0.5*s*a*(tf - t[m3])**2;   qd[m3] = s*a*(tf - t[m3]); qdd[m3] = -s*a
    return t, q, qd, qdd, tb

t, q, qd, qdd, tb = lspb(np.pi/6, np.pi/2, 2.0, 2.0)
print(f"tb = {tb:.4f} s, q(tf) = {q[-1]:.4f}")   # tb = 0.3098 s, q(tf) = 1.5708

▸ BBPB · 가속도 a = 4Δq/t_f² · bbpb.py

import numpy as np

def bbpb(q0, qf, tf, n=1000):
    # 등속 구간 없음: tb = tf/2, 가속도는 a = 4·Δq / tf² 로 '정해진다'
    tb = tf/2
    a  = 4*(qf - q0)/tf**2
    t  = np.linspace(0, tf, n)
    up = t <= tb
    q  = np.where(up, q0 + 0.5*a*t**2, qf - 0.5*a*(tf - t)**2)
    qd = np.where(up, a*t, a*(tf - t))
    qdd = np.where(up, a, -a)
    return t, q, qd, qdd, a

t, q, qd, qdd, a = bbpb(np.pi/6, np.pi/2, 2.0)
print(f"a = {a:.4f}, q(tf) = {q[-1]:.4f}")       # a = 1.0472, q(tf) = 1.5708

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · LSPB t_b와 위치

q0 = 0°, q_f = 90°, t_f = 2 s, a = 2 rad/s²인 LSPB의 t_b, v_max와 0.5초 간격 위치(도)를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q32_1_input.txt

q0_deg 0
qf_deg 90
tf 2.0
a_max 2.0

- 출력 파일: q32_1_output.txt

- tb, v_max는 소수 넷째 자리

- 위치는 t q(deg), 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q32_1.py

# 3-2 예상문제 1 : LSPB 궤적 값
import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q32_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q32_1_output.txt"

prm = {}
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        if line.strip():
            k, v = line.split()
            prm[k] = float(v)
q0, qf = np.deg2rad(prm["q0_deg"]), np.deg2rad(prm["qf_deg"])
tf, a = prm["tf"], prm["a_max"]

dq = qf - q0
tb = (tf - np.sqrt(tf**2 - 4*dq/a)) / 2          # tb² - tf·tb + Δq/a = 0 의 작은 근
v = a*tb

def q_at(t):
    if t <= tb:
        return q0 + 0.5*a*t**2
    if t >= tf - tb:
        return qf - 0.5*a*(tf - t)**2
    return q0 + v*(t - tb/2)

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(f"tb {tb:.4f}\nv_max {v:.4f}\n")
    f.write("t q(deg)\n")
    for t in np.arange(0, tf + 0.25, 0.5):
        f.write(f"{t:.1f} {np.degrees(q_at(t)):.3f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q32_1_output.txt]
tb 0.5367
v_max 1.0735
t q(deg)
0.0 0.000
0.5 14.324
1.0 45.000
1.5 75.676
2.0 90.000

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

가속 → 일정 속도 → 감속 모양(사다리꼴 속도)으로 0°에서 90°까지 2초 동안 움직일 때, 가속 시간 t_b와 최대 속도, 몇 시점의 위치를 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

속도 그래프 아래 넓이가 이동 거리입니다. 사다리꼴 넓이 = 높이 × (윗변 + 아랫변) / 2 이고, 높이 v = a·t_b, 아랫변 t_f, 윗변 t_f − 2t_b 이므로:

Δq = a·t_b·(t_f − t_b)   →   t_b² − t_f·t_b + Δq/a = 0

이 이차방정식의 근의 공식 중 작은 근이 t_b입니다. 위치는 가속 구간에서 ½at², 등속 구간에서 직선, 감속 구간은 끝에서 거꾸로 ½a(t_f − t)²만큼 덜 간 곳입니다.

코드 순서

- 입력 값을 읽고 각도를 라디안으로 바꿉니다.

- t_b = (t_f − √(t_f² − 4Δq/a)) / 2

- v_max = a·t_b

- 구간을 나눠 위치를 계산하는 함수 q_at(t)를 만들고 0, 0.5, … 2.0 에서 값을 씁니다.

숫자로 확인

Δq = 90° = 1.5708 rad,  t_f = 2,  a = 2
판별식 = 2² − 4×1.5708/2 = 4 − 3.1416 = 0.8584,   √ = 0.9265
t_b = (2 − 0.9265) / 2 = 0.5367 s,   v_max = 2×0.5367 = 1.0735 rad/s
q(0.5) = ½×2×0.5² = 0.25 rad = 14.32°   (아직 가속 중)
q(1.0) = 45°  (대칭이라 정확히 가운데)

q(1.5) = 90 − 14.32 = 75.68°로 q(0.5)와 대칭입니다.

자주 하는 실수

- 큰 근을 고르면 t_b > t_f/2가 되어 가속 구간과 감속 구간이 겹칩니다. 작은 근입니다.

- 판별식이 음수면 가속도가 부족한 것입니다. 이때는 계산하지 말고 「불가」로 처리해야 합니다(다음 문제).

예상 문제 2 · LSPB 가능 여부 판정

각 줄의 Δq(rad), t_f, a_max로 필요 최소 가속도를 구하고 LSPB(사다리꼴), BBPB(삼각형), IMPOSSIBLE 중 하나로 판정하시오.

▸ 입력 파일 · q32_2_input.txt

# dq(rad) tf(s) a_max(rad/s^2)
1.0 2.0 2.0
1.0 2.0 1.0
1.0 2.0 0.8
0.5 1.0 3.0

- 출력 파일: q32_2_output.txt

- 머리글 dq tf a_max a_min result

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q32_2.py

# 3-2 예상문제 2 : LSPB 가능 여부 판정
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q32_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q32_2_output.txt"

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("dq tf a_max a_min result\n")
    for line in fin:
        line = line.strip()
        if not line or line.startswith("#"):
            continue
        dq, tf, a = map(float, line.split())
        a_min = 4*abs(dq) / tf**2                       # 판별식 tf² - 4Δq/a ≥ 0
        if abs(a - a_min) < 1e-9:
            res = "BBPB(triangle)"
        elif a > a_min:
            res = "LSPB(trapezoid)"
        else:
            res = "IMPOSSIBLE"
        fout.write(f"{dq} {tf} {a} {a_min:.3f} {res}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q32_2_output.txt]
dq tf a_max a_min result
1.0 2.0 2.0 1.000 LSPB(trapezoid)
1.0 2.0 1.0 1.000 BBPB(triangle)
1.0 2.0 0.8 1.000 IMPOSSIBLE
0.5 1.0 3.0 2.000 LSPB(trapezoid)

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

주어진 거리·시간·최대 가속도로 사다리꼴(LSPB) 운동이 가능한지, 딱 삼각형(BBPB)인지, 불가능한지 판정하는 문제입니다.

풀이 아이디어

앞 문제의 이차방정식 t_b² − t_f·t_b + Δq/a = 0 에서 판별식 t_f² − 4Δq/a 가 0 이상이어야 실수 해가 있습니다. 정리하면 a ≥ 4Δq / t_f² 입니다. 이 값을 a_min(필요한 최소 가속도)이라 하면:

a > a_min  → 사다리꼴(등속 구간 있음)  LSPB
a = a_min  → 삼각형(가속 끝나자마자 감속) BBPB
a < a_min  → 시간 안에 못 감             IMPOSSIBLE

코드 순서

- 줄마다 Δq, t_f, a_max를 읽습니다.

- a_min = 4|Δq| / t_f²

- 부동소수 비교라 같음은 abs(a − a_min) < 1e-9로 판단합니다.

숫자로 확인

1.0 2.0 2.0 : a_min = 4×1/4 = 1.0  → 2.0 > 1.0  LSPB
1.0 2.0 1.0 : a_min = 1.0         → 같음      BBPB
1.0 2.0 0.8 : a_min = 1.0         → 0.8 < 1.0 IMPOSSIBLE
0.5 1.0 3.0 : a_min = 4×0.5/1 = 2.0 → 3.0 > 2.0 LSPB

자주 하는 실수

- a == a_min처럼 실수를 ==로 비교하면 0.30000000000000004 같은 오차 때문에 틀릴 수 있습니다.

- Δq가 음수(되돌아가기)일 때도 판정은 거리이므로 절댓값을 씁니다.

3-3 RRT*

장애물을 피하는 경유점을 샘플링으로 찾기

1. 개념

RRT*(Rapidly-exploring Random Tree Star)는 빈 공간에 점을 무작위로 뿌리며 나무를 키워 경로를 찾습니다. 기본 RRT에 부모 다시 고르기와 재연결(rewire)을 더해 반복할수록 경로가 짧아집니다. 결과는 경유점 목록이라, 3-1·3-2 방식으로 시간 궤적을 붙여야 로봇이 움직일 수 있습니다.

2. 주요 내용 요약

- 샘플링 → 최근접 노드 → steer(step만큼 전진) → 충돌 검사

- 반경 r 안 이웃 중 비용이 가장 싼 부모 선택 (RRT*)

- 새 노드를 거치면 더 싼 이웃은 부모를 바꿈 (RRT*)

- 목표 허용거리 안이면 후보 경로 기록, 더 짧으면 교체

- 반경 r = min(γ·√(ln n / n), r_max)

3. 주의해야 될 내용

- 충돌 검사는 끝점만 보면 안 되고 선분 전체를 촘촘히 샘플링합니다.

- 격자 인덱스는 grid[행][열], 연속 좌표는 round()로 셀을 찾습니다. 범위 밖 검사 먼저.

- 재연결 후에는 중간 노드 비용이 바뀌므로 경로 길이는 경로 점으로 다시 계산합니다.

- 난수 결과는 실행마다 다릅니다. 시험 답안을 맞춰야 하면 random.seed()를 고정합니다.

- goal bias가 너무 크면 장애물 앞에서 막히고, step이 너무 크면 좁은 통로를 놓칩니다.

4. 상세 내용

| 파라미터 (실습 파일 값) | 영향 |
| --- | --- |
| step_size = 2.0 | 크면 빨리 퍼지지만 좁은 통로를 놓침 |
| goal_sample_rate = 0.05 | 크면 목표로 빨리 가지만 장애물 앞에서 막힘 |
| gamma_rrt = 30 | 크면 이웃이 많아져 경로가 짧아지고 느려짐 |
| goal_tolerance = 2.0 | 목표에 이만큼 가까우면 도착으로 봄 |
| max_iter = 5000 | 많을수록 최적 경로에 가까워짐 |

RRT* 경로 → 궤적

- 경유점 i에서 j로 바로 가도 충돌이 없으면 사이 점을 지웁니다(shortcut).

- 구간 길이와 최대 속도로 구간 시간을 정합니다.

- 구간마다 LSPB·CUBIC을 적용하고, 로봇팔이면 경유점마다 IK로 관절각을 구해 관절 공간에서 잇습니다.

5. 프로그램 CODE

▸ RRT* · 부모 고르기 + 재연결 · rrtstar.py

import math, random

def collision_free(grid, p, q):
    """p→q 직선을 0.5칸 간격으로 샘플링해서 모두 빈칸(0)인지 검사"""
    n = max(int(math.dist(p, q) / 0.5), 1)
    for i in range(n + 1):
        r = p[0] + (q[0] - p[0]) * i / n
        c = p[1] + (q[1] - p[1]) * i / n
        rr, cc = int(round(r)), int(round(c))
        if not (0 <= rr < len(grid) and 0 <= cc < len(grid[0])) or grid[rr][cc] == 1:
            return False
    return True

def rrt_star(grid, start, goal, max_iter=3000, step=2.0,
             goal_rate=0.05, goal_tol=1.5, gamma=30.0, seed=1):
    random.seed(seed)
    R, C = len(grid), len(grid[0])
    nodes, parent, cost = [start], [-1], [0.0]
    best = None                                            # (목표 근처 노드 번호, 총 비용)
    for it in range(1, max_iter + 1):
        # 1) 샘플링: 5% 확률로 목표를 직접 뽑음 (goal bias)
        x = goal if random.random() < goal_rate else (random.uniform(0, R-1), random.uniform(0, C-1))
        # 2) 가장 가까운 노드
        i_near = min(range(len(nodes)), key=lambda i: math.dist(nodes[i], x))
        p = nodes[i_near]
        # 3) steer: p에서 x 쪽으로 최대 step만큼만 전진
        d = math.dist(p, x)
        if d < 1e-9:
            continue
        s = min(1.0, step / d)
        new = (p[0] + (x[0] - p[0]) * s, p[1] + (x[1] - p[1]) * s)
        if not collision_free(grid, p, new):
            continue
        # 4) 반경 안의 이웃 중 비용이 가장 싼 부모 고르기
        n = len(nodes) + 1
        radius = min(gamma * math.sqrt(math.log(n) / n), step * 3)
        near = [i for i in range(len(nodes)) if math.dist(nodes[i], new) <= radius]
        best_p, best_c = i_near, cost[i_near] + math.dist(p, new)
        for i in near:
            c = cost[i] + math.dist(nodes[i], new)
            if c < best_c and collision_free(grid, nodes[i], new):
                best_p, best_c = i, c
        nodes.append(new); parent.append(best_p); cost.append(best_c)
        k = len(nodes) - 1
        # 5) rewire: 새 노드를 거치는 게 더 싸면 이웃의 부모를 바꿈
        for i in near:
            c = best_c + math.dist(new, nodes[i])
            if c < cost[i] and collision_free(grid, new, nodes[i]):
                parent[i], cost[i] = k, c
        # 6) 목표 도달 확인
        if math.dist(new, goal) <= goal_tol and collision_free(grid, new, goal):
            total = best_c + math.dist(new, goal)
            if best is None or total < best[1]:
                best = (k, total)
    if best is None:
        return None, float("inf")
    path, i = [goal], best[0]                              # 부모를 따라 역추적
    while i != -1:
        path.append(nodes[i]); i = parent[i]
    # rewire로 중간 비용이 바뀌었을 수 있으니 경로 길이를 다시 계산
    path = path[::-1]
    length = sum(math.dist(path[j], path[j+1]) for j in range(len(path) - 1))
    return path, length

grid = [[0]*20 for _ in range(20)]
for r in range(3, 17):                                     # 가운데 벽 (위아래 3칸씩 통로)
    grid[r][10] = 1
path, length = rrt_star(grid, (1.0, 1.0), (18.0, 18.0))
print(f"경로 점 {len(path)}개, 길이 {length:.2f}")   # 경로 점 16개, 길이 26.14 (seed=1)

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 트리에서 경로 역추적

RRT* 트리 노드(id x y parent)가 주어진다. 목표 (4.5, 4.5)에서 1.0 이내인 노드 중 「루트까지 비용 + 목표까지 거리」가 가장 작은 노드를 골라 경로와 길이를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q33_1_input.txt

# id x y parent
0 0.0 0.0 -1
1 1.5 0.5 0
2 2.0 2.0 1
3 3.5 2.5 2
4 1.0 2.5 0
5 4.0 4.0 3
6 3.8 4.6 4

- 출력 파일: q33_1_output.txt

- path 0 -> … -> GOAL

- length 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q33_1.py

# 3-3 예상문제 1 : RRT* 트리에서 경로 역추적
import math

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q33_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q33_1_output.txt"
GOAL = (4.5, 4.5)
GOAL_TOL = 1.0

pos, parent = {}, {}
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        if not line.strip() or line.startswith("#"):
            continue
        i, x, y, p = line.split()
        pos[int(i)] = (float(x), float(y)); parent[int(i)] = int(p)

def cost(i):                                          # 루트까지 누적 거리
    c = 0.0
    while parent[i] != -1:
        c += math.dist(pos[i], pos[parent[i]]); i = parent[i]
    return c

cands = [i for i in pos if math.dist(pos[i], GOAL) <= GOAL_TOL]
best = min(cands, key=lambda i: cost(i) + math.dist(pos[i], GOAL))

path, i = [], best
while i != -1:
    path.append(i); i = parent[i]
path.reverse()

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("path " + " -> ".join(map(str, path)) + " -> GOAL\n")
    f.write(f"length {cost(best) + math.dist(pos[best], GOAL):.3f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q33_1_output.txt]
path 0 -> 4 -> 6 -> GOAL
length 6.900

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

RRT* 나무(노드와 부모 정보)가 주어질 때, 목표 근처 노드 중 가장 짧은 경로를 고르고 그 경로를 출발점까지 거꾸로 따라가는 문제입니다.

풀이 아이디어

나무에서 각 노드는 「누가 내 부모인지」만 압니다. 그래서 경로는 목표 쪽 노드에서 시작해 부모 → 부모의 부모 → … 출발점(부모 −1)까지 거슬러 올라간 뒤, 순서를 뒤집어서 만듭니다.

목표에서 1.0 안에 있는 노드가 여러 개면, 「출발점에서 그 노드까지 나무를 따라온 거리 + 그 노드에서 목표까지 거리」가 가장 작은 노드를 고릅니다. 가까운 노드가 아니라 전체 거리가 짧은 노드입니다.

코드 순서

- 파일에서 노드 번호, 좌표, 부모를 딕셔너리에 담습니다.

- cost(i): i에서 부모를 따라가며 거리를 더하는 함수.

- 목표에서 1.0 이내인 노드를 후보로 모읍니다.

- 후보 중 cost + 목표까지 거리가 가장 작은 노드를 고릅니다.

- 그 노드부터 부모를 따라 경로를 만들고 뒤집습니다.

숫자로 확인

목표 (4.5, 4.5) 근처 후보는 노드 5 (4, 4)와 노드 6 (3.8, 4.6)이고, 둘 다 목표까지 0.707입니다.

노드 5 경로 0→1→2→3→5: 1.581 + 1.581 + 1.581 + 1.581 = 6.325, + 0.707 = 7.032
노드 6 경로 0→4→6    : 2.693 + 3.500           = 6.193, + 0.707 = 6.900  ← 더 짧음

그래서 답은 0 → 4 → 6 → GOAL, 길이 6.900입니다. 노드 수가 많다고 먼 것이 아니라 구간 길이의 합으로 비교해야 합니다.

자주 하는 실수

- 경로를 뒤집지 않으면 GOAL에서 출발점 순서로 출력됩니다.

- 목표까지 마지막 구간(0.707)을 더하는 것을 빠뜨리기 쉽습니다.

예상 문제 2 · steer와 충돌 검사

6×6 격자에서 각 줄의 최근접 노드(near)와 샘플점(rand)으로 step = 2.0인 새 점을 만들고, near→new 선분이 장애물을 지나지 않는지 판정하시오.

▸ 입력 파일 · q33_2_input.txt

# grid 6x6 (row 0 first)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
# near_r near_c rand_r rand_c
0 0 5 5
0 4 5 4
5 0 5 5
1 1 4 4

- 출력 파일: q33_2_output.txt

- near new free, new는 소수 셋째 자리

- 선분은 0.5칸 간격으로 검사

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q33_2.py

# 3-3 예상문제 2 : steer + 충돌 검사
import math

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q33_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q33_2_output.txt"
STEP = 2.0

grid, pairs, mode = [], [], "grid"
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        line = line.strip()
        if line.startswith("# near"):
            mode = "pair"; continue
        if not line or line.startswith("#"):
            continue
        nums = [float(v) for v in line.split()]
        (grid if mode == "grid" else pairs).append(nums)

def steer(p, x):
    d = math.dist(p, x)
    s = min(1.0, STEP / d)
    return (p[0] + (x[0]-p[0])*s, p[1] + (x[1]-p[1])*s)

def collision_free(p, q):
    n = max(int(math.dist(p, q) / 0.5), 1)            # 0.5칸 간격으로 검사
    for i in range(n + 1):
        r = round(p[0] + (q[0]-p[0])*i/n); c = round(p[1] + (q[1]-p[1])*i/n)
        if grid[r][c] == 1:
            return False
    return True

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("near new free\n")
    for nr, nc, xr, xc in pairs:
        new = steer((nr, nc), (xr, xc))
        f.write(f"({nr:.0f},{nc:.0f}) ({new[0]:.3f},{new[1]:.3f}) {'YES' if collision_free((nr, nc), new) else 'NO'}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q33_2_output.txt]
near new free
(0,0) (1.414,1.414) YES
(0,4) (2.000,4.000) YES
(5,0) (5.000,2.000) YES
(1,1) (2.414,2.414) NO

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

RRT*의 두 기본 동작인 steer(가까운 노드에서 샘플점 쪽으로 정해진 거리만큼만 가기)와 충돌 검사(그 사이에 장애물이 있는지)를 직접 해 보는 문제입니다.

풀이 아이디어

steer: 샘플점이 멀면 한 번에 거기까지 가지 않고 step(2.0)만큼만 갑니다. 방향은 그대로 두고 길이만 줄이는 것이라, 비율 s = min(1, step / 거리)를 곱합니다.

충돌 검사: 출발점과 새 점을 잇는 선분 위를 0.5칸 간격으로 점을 찍어, 그 점이 들어 있는 칸이 장애물(1)인지 확인합니다. 끝점만 보면 중간의 벽을 뚫고 지나가도 모릅니다.

코드 순서

- 격자와 (near, rand) 쌍을 읽습니다 (# near 줄이 나오면 모드를 바꿈).

- 거리 d와 비율 s로 새 점을 계산합니다.

- 선분을 n등분해서 각 점을 round로 칸 번호로 바꾸고 장애물인지 봅니다.

숫자로 확인

(0,0) → (5,5): 거리 7.07, s = 2/7.07 = 0.283 → 새 점 (1.414, 1.414)
(0,4) → (5,4): 거리 5,  s = 0.4 → (2, 4)
(1,1) → (4,4): 거리 4.24, s = 0.471 → (2.414, 2.414)
   선분 위 (2.0, 2.0) 근처가 장애물 칸 (2,2) → NO

(1,1)에서 대각선으로 2만큼 가면 가운데 장애물(행 2~3, 열 2~3)에 들어가므로 충돌입니다. 나머지는 장애물을 지나지 않아 YES입니다.

자주 하는 실수

- 샘플점까지 그대로 가면(steer 생략) 나무가 너무 크게 뛰어 좁은 길을 놓칩니다.

- 격자 인덱스는 grid[행][열]입니다. 좌표 (r, c)의 순서를 바꾸지 않습니다.

04 경로 탐색

노드 그래프에서는 다익스트라, 격자 지도에서는 A*, 모든 쌍 거리는 플로이드-워셜을 씁니다.

관련 실습 파일: ★★★ 31. 2D지도_A_Star_유크리드_txt 파일_단순화.py, 07.★2D격자지도_A_Star_맨하탄_only.py, 07.Dijkstra 알고리즘_초간단 설명.py, 07_4. Floyd_warshall_최단경로탐색.py

4-1 다익스트라 Dijkstra

① source만 → 모든 노드까지 최단 거리 · ② source + target → 한 경로와 비용

1. 개념

지금까지 찾은 것 중 가장 가까운 노드부터 꺼내서 거리를 확정하고, 그 노드를 거쳐 가는 길로 이웃 거리를 줄여 나갑니다. 가장 가까운 노드는 우선순위 큐(heapq)로 빠르게 꺼냅니다. 간선 가중치가 음수가 아니어야 합니다.

문제는 두 가지로 나옵니다.

- ① source만 있는 경우: 「A에서 모든 노드까지의 최단 거리」. 큐가 빌 때까지 돌려 모든 노드를 확정하고, 거리표 전체를 출력합니다.

- ② source와 target이 있는 경우: 「S에서 G까지의 최단 경로와 비용」. target을 큐에서 꺼내는 순간 그 거리가 확정되므로 바로 멈추고, prev를 거꾸로 따라가 경로를 만듭니다.

2. 주요 내용 요약

| 구분 | ① source만 | ② source + target |
| --- | --- | --- |
| 묻는 것 | 모든 노드까지 최단 거리 | 한 목표까지 경로와 비용 |
| 함수 모양 | dijkstra_all(graph, source) | dijkstra_to(graph, source, target) |
| 멈추는 때 | 큐가 빌 때 (while pq 끝까지) | u == target을 꺼낼 때 break |
| 돌려주는 값 | dist 전체 (필요하면 prev) | 경로 목록, 비용 (dist[target]) |
| prev | 경로를 묻지 않으면 없어도 됨 | 꼭 필요 (경로 복원) |
| 도달 불가 | 그 노드만 inf → NO PATH | dist[target] == inf → NO PATH |
| 출력 예 | A 0 / B 5 / C 4 / D 5 | A->D: A C D cost=5 |
| 예상 문제 | 예상 문제 1 | 예상 문제 2 |

공통 뼈대
dist[source] = 0, 나머지 inf          pq = [(0, source)]
d, u = heappop(pq)                    # 가장 가까운 노드
if d > dist[u]: continue              # 오래된 큐 항목 건너뜀
if u == target: break                 # ② 에서만
d + w < dist[v] → dist[v] = d + w, prev[v] = u, heappush

3. 주의해야 될 내용

- 무방향 그래프는 간선을 양쪽 방향으로 다 넣습니다.

- 음수 가중치가 있으면 다익스트라는 틀립니다. 벨만-포드를 씁니다.

- heapq는 최소 힙이라 튜플 첫 원소(거리)가 작을수록 먼저 나옵니다. (노드, 거리) 순서로 넣으면 안 됩니다.

- ① 도착 못 하는 노드는 inf로 남습니다. 출력할 때 NO PATH 등 문제에서 정한 형식으로 바꿉니다. 노드 이름 순 출력이면 sorted(dist).

- ① 그래프에 간선 없이 이름만 있는 노드도 dist에 들어가야 합니다. 방향 그래프에서는 도착 노드도 graph.setdefault(v, {})로 만들어 둡니다.

- ② 멈추는 시점은 target을 큐에 넣을 때가 아니라 꺼낼 때입니다. 넣을 때는 아직 더 짧은 길이 남아 있을 수 있습니다.

- ② 경로는 prev를 target에서 source까지 거꾸로 모은 뒤 [::-1]로 뒤집습니다. source == target이면 경로는 [source], 비용 0.

- ② 같은 그래프에서 여러 쌍을 물으면 쌍마다 함수를 다시 부릅니다. 방향 그래프는 S→G와 G→S 결과가 다를 수 있습니다.

4. 상세 내용

그래프 A–B 5, A–C 4, B–C 2, B–D 5, C–D 1 (무방향), E는 연결 없음.

① source = A, 모든 노드

| 단계 | 꺼낸 노드 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 초기 | – | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 1 | A (0) | 0 | 5 | 4 | ∞ | ∞ |
| 2 | C (4) | 0 | 5 | 4 | 5 | ∞ |
| 3 | B (5) | 0 | 5 | 4 | 5 | ∞ |
| 4 | D (5) | 0 | 5 | 4 | 5 | ∞ |
| 끝 | 큐가 빔 | 0 | 5 | 4 | 5 | NO PATH |

B와 D가 둘 다 5일 때는 튜플 비교로 이름이 앞선 B가 먼저 나옵니다. 결과 표 전체가 답입니다.

② source = A, target 별로 멈추는 시점

| target | 꺼낸 노드 순서 | 멈춘 이유 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | A → C | 2번째에 C를 꺼냄 → B, D는 볼 필요 없음 | A C cost=4 |
| D | A → C → B → D | D를 꺼낼 때. C를 꺼낸 2단계에서 D=5가 기록됐지만 아직 확정 아님 | A C D cost=5 |
| E | A → C → B → D | 큐가 비도록 E를 못 꺼냄 | NO PATH |

경로 복원(target = D): prev[D] = C, prev[C] = A, prev[A] = None → [D, C, A] → 뒤집어서 A C D.

5. 프로그램 CODE

▸ ① source만 · 모든 노드까지 · dijkstra.py

# Dijkstra ① source만 있는 경우 : 출발점에서 모든 노드까지 최단 거리
import heapq

def dijkstra_all(graph, source):
    dist = {n: float("inf") for n in graph}     # 모든 노드 거리 = 무한대
    prev = {n: None for n in graph}             # 바로 앞 노드 (경로 복원용)
    dist[source] = 0
    pq = [(0, source)]                          # (거리, 노드)
    while pq:                                   # 큐가 빌 때까지 = 모든 노드 확정
        d, u = heapq.heappop(pq)
        if d > dist[u]:                         # 이미 더 짧은 길이 확정됨
            continue
        for v, w in graph[u].items():
            if d + w < dist[v]:
                dist[v] = d + w
                prev[v] = u
                heapq.heappush(pq, (dist[v], v))
    return dist, prev

def build_path(prev, node):
    path = []
    while node is not None:
        path.append(node)
        node = prev[node]
    return path[::-1]                            # 거꾸로 모았으므로 뒤집기

graph = {"A": {"B": 5, "C": 4}, "B": {"A": 5, "C": 2, "D": 5},
         "C": {"A": 4, "B": 2, "D": 1}, "D": {"B": 5, "C": 1},
         "E": {}}                                # E: 연결 안 된 노드
dist, prev = dijkstra_all(graph, "A")
for n in sorted(dist):
    if dist[n] == float("inf"):
        print(f"{n}: NO PATH")
    else:
        print(f"{n}: {dist[n]:g}  경로 {' '.join(build_path(prev, n))}")

▸ ① 실행 결과

A: 0  경로 A
B: 5  경로 A B
C: 4  경로 A C
D: 5  경로 A C D
E: NO PATH

▸ ② source + target · 경로와 비용, 일찍 멈춤 · dijkstra_target.py

# Dijkstra ② source와 target이 있는 경우 : 한 경로와 비용만 구하고 일찍 멈춤
import heapq

def dijkstra_to(graph, source, target):
    dist = {n: float("inf") for n in graph}
    prev = {n: None for n in graph}
    dist[source] = 0
    pq = [(0, source)]
    popped = []                                  # 꺼낸 순서 (확인용)
    while pq:
        d, u = heapq.heappop(pq)
        if d > dist[u]:
            continue
        popped.append(u)
        if u == target:                          # target을 '꺼낼 때' 최단 거리 확정 → 멈춤
            break
        for v, w in graph[u].items():
            if d + w < dist[v]:
                dist[v] = d + w
                prev[v] = u
                heapq.heappush(pq, (dist[v], v))
    if dist[target] == float("inf"):
        return None, None, popped                # 도달 불가
    path, node = [], target
    while node is not None:
        path.append(node)
        node = prev[node]
    return path[::-1], dist[target], popped

graph = {"A": {"B": 5, "C": 4}, "B": {"A": 5, "C": 2, "D": 5},
         "C": {"A": 4, "B": 2, "D": 1}, "D": {"B": 5, "C": 1},
         "E": {}}
for s, t in [("A", "D"), ("A", "C"), ("A", "E")]:
    path, cost, popped = dijkstra_to(graph, s, t)
    res = "NO PATH" if path is None else f"{' '.join(path)} cost={cost:g}"
    print(f"{s}->{t}: {res}   (꺼낸 노드 {' '.join(popped)})")

▸ ② 실행 결과

A->D: A C D cost=5   (꺼낸 노드 A C B D)
A->C: A C cost=4   (꺼낸 노드 A C)
A->E: NO PATH   (꺼낸 노드 A C B D)

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · ① source만 · 무방향 그래프 최단 거리

간선 목록(u v w, 무방향)에서 A부터 모든 노드까지의 최단 거리를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q41_1_input.txt

A B 4
A C 2
B C 1
B D 5
C D 8
C E 10
D E 2
D F 6
E F 3

- 출력 파일: q41_1_output.txt

- 노드 이름 순으로 노드 거리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q41_1.py

# 4-1 예상문제 1 : 무방향 그래프, A에서 모든 노드까지 최단 거리
import heapq

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q41_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q41_1_output.txt"

graph = {}
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        if not line.strip():
            continue
        u, v, w = line.split()
        graph.setdefault(u, {})[v] = float(w)
        graph.setdefault(v, {})[u] = float(w)          # 무방향: 양쪽에 추가

dist = {n: float("inf") for n in graph}
dist["A"] = 0
pq = [(0, "A")]
while pq:
    d, u = heapq.heappop(pq)
    if d > dist[u]:
        continue
    for v, w in graph[u].items():
        if d + w < dist[v]:
            dist[v] = d + w
            heapq.heappush(pq, (dist[v], v))

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    for n in sorted(dist):
        f.write(f"{n} {dist[n]:g}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q41_1_output.txt]
A 0
B 3
C 2
D 8
E 10
F 13

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

도시(노드)와 도로(간선, 길이)가 있을 때 A에서 다른 모든 도시까지 가장 짧은 거리를 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

다익스트라 알고리즘은 「아직 확정 안 된 도시 중 지금까지 가장 가까운 도시」를 하나 골라 확정하고, 그 도시를 거쳐 가면 더 짧아지는 이웃의 거리를 고칩니다. 이것을 모든 도시가 확정될 때까지 반복합니다. 가장 가까운 도시를 빨리 고르려고 heapq(작은 값이 먼저 나오는 상자)를 씁니다.

도로가 양방향이므로 u→v와 v→u를 둘 다 그래프에 넣습니다.

코드 순서

- 간선 줄마다 graph[u][v] = w, graph[v][u] = w 를 넣습니다.

- 모든 거리를 무한대로, A만 0으로 시작합니다.

- heapq에서 가장 작은 (거리, 노드)를 꺼내고, 이미 더 짧은 기록이 있으면 넘어갑니다.

- 이웃마다 d + w 가 더 작으면 갱신하고 heapq에 넣습니다.

숫자로 확인

A(0) 확정 → B=4, C=2
C(2) 확정 → B: 2+1=3 < 4 갱신, D=2+8=10, E=2+10=12
B(3) 확정 → D: 3+5=8 < 10 갱신
D(8) 확정 → E: 8+2=10 < 12 갱신, F=8+6=14
E(10) 확정 → F: 10+3=13 < 14 갱신
결과: A 0, B 3, C 2, D 8, E 10, F 13

B는 직접 가면 4지만 C를 거치면 3이라 더 짧습니다. 이렇게 「돌아가는 길이 더 짧은 경우」를 찾는 것이 핵심입니다.

자주 하는 실수

- 한쪽 방향만 넣으면 B→A 같은 길이 사라져 답이 달라집니다.

- heapq에 (노드, 거리) 순서로 넣으면 이름 순으로 꺼내져 틀립니다. (거리, 노드)입니다.

예상 문제 2 · ② source + target · 방향 그래프 경로와 도달 불가

방향 그래프에서 start→goal 경로와 비용, goal→start 경로를 구하시오. 경로가 없으면 NO PATH.

▸ 입력 파일 · q41_2_input.txt

start S
goal G
S A 2
S B 5
A B 1
A C 7
B C 2
C G 3
B D 6
D G 1
G H 4

- 출력 파일: q41_2_output.txt

- S->G: S A … G cost=값

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q41_2.py

# 4-1 예상문제 2 : 방향 그래프, 출발→도착 경로와 비용
import heapq

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q41_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q41_2_output.txt"

graph, start, goal = {}, None, None
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        p = line.split()
        if not p:
            continue
        if p[0] == "start": start = p[1]; continue
        if p[0] == "goal":  goal = p[1];  continue
        graph.setdefault(p[0], {})[p[1]] = float(p[2])
        graph.setdefault(p[1], {})

def dijkstra(s, g):
    dist = {n: float("inf") for n in graph}; prev = {n: None for n in graph}
    dist[s] = 0; pq = [(0, s)]
    while pq:
        d, u = heapq.heappop(pq)
        if u == g:
            break
        if d > dist[u]:
            continue
        for v, w in graph[u].items():
            if d + w < dist[v]:
                dist[v], prev[v] = d + w, u
                heapq.heappush(pq, (dist[v], v))
    if dist[g] == float("inf"):
        return None, None
    path = [g]
    while prev[path[-1]] is not None:
        path.append(prev[path[-1]])
    return path[::-1], dist[g]

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    for s, g in [(start, goal), (goal, start)]:          # 정방향, 역방향 둘 다
        path, c = dijkstra(s, g)
        f.write(f"{s}->{g}: " + ("NO PATH" if path is None else f"{' '.join(path)} cost={c:g}") + "\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q41_2_output.txt]
S->G: S A B C G cost=8
G->S: NO PATH

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

일방통행 도로망에서 S에서 G까지 가장 짧은 길과 그 비용을 구하고, 반대 방향(G→S)도 갈 수 있는지 확인하는 문제입니다.

풀이 아이디어

다익스트라를 하면서 「어디서 왔는지(prev)」를 함께 기록합니다. 끝나면 G에서 prev를 따라 S까지 거슬러 올라가 뒤집으면 경로가 됩니다. 도착하지 못한 노드는 거리가 무한대로 남아 있으므로 그것으로 NO PATH를 판정합니다.

코드 순서

- start, goal 줄과 간선 줄을 구분해서 읽습니다 (방향 그래프: u→v만 넣음).

- 도착 노드에 들어오는 간선이 없을 수도 있으니 모든 노드를 그래프에 등록합니다.

- dijkstra(s, g)에서 거리와 prev를 기록하고, 목표를 꺼내면 일찍 끝냅니다.

- 거리가 무한대면 NO PATH, 아니면 prev로 경로를 만듭니다.

숫자로 확인

S→A 2, A→B 1 → B 3,  B→C 2 → C 5,  C→G 3 → G 8
다른 길: B→D 6 → D 9, D→G 1 → G 10  (더 김)
최단: S A B C G, cost = 8
G에서 나가는 길은 G→H 뿐이고 H에서 나가는 길이 없음 → G→S: NO PATH

S→B로 바로 가면 5지만 S→A→B가 3으로 더 짧습니다.

자주 하는 실수

- 무방향처럼 양쪽을 넣으면 G→S도 길이 생겨 틀립니다. 「일방통행」 조건을 지킵니다.

- 경로를 못 찾았을 때 prev를 따라가면 G 하나만 나오거나 오류가 납니다. 거리로 먼저 확인합니다.

4-2 A* 격자 경로

f = g + h 로 목표 쪽을 먼저 탐색

1. 개념

A*는 다익스트라에 「목표까지 남은 거리 추정값 h」를 더해 큐 순서를 정합니다. 목표 방향 칸을 먼저 보므로 탐색 칸 수가 줄어듭니다. h가 실제 비용보다 크지 않으면(admissible) 최단 경로가 보장됩니다.

2. 주요 내용 요약

| 이동 | 비용 | 알맞은 휴리스틱 |
| --- | --- | --- |
| 4방향 (상하좌우) | 1 | 맨해튼 ¦dr¦ + ¦dc¦ |
| 8방향 (+대각선) | 직선 1, 대각선 √2 | 유클리드 √(dr² + dc²) 또는 옥타일 |
| h = 0 | – | 다익스트라와 같아짐 |

NEI = [(1,0,1), (-1,0,1), (0,1,1), (0,-1,1),
       (1,1,√2), (1,-1,√2), (-1,1,√2), (-1,-1,√2)]   # (행 변화, 열 변화, 비용)

3. 주의해야 될 내용

- 리스트는 grid[행][열]. 그림 좌표로 쓸 때는 (x, y) = (열, 행).

- 8방향에 맨해튼을 쓰면 과대 추정이라 최단 경로가 보장되지 않습니다.

- 대각선으로 벽 꼭짓점 틈을 지나가는 「모서리 뚫기」는 양옆 칸이 비었을 때만 허용합니다.

- 격자 밖 검사(0 <= nr < R)를 장애물 검사보다 먼저 합니다. 음수 인덱스는 반대편 칸을 읽습니다.

- 그림에서 행 0을 아래로 그리려면 imshow(..., origin="lower").

4. 상세 내용

휴리스틱을 바꿔 보세요

8방향에 맨해튼을 쓰면 최단 경로가 보장되지 않습니다. h = 0이면 다익스트라와 같아지고 탐색한 칸 수가 늘어납니다.

5. 프로그램 CODE

▸ A* · 8방향 유클리드 · 대각선 모서리 통과 금지 · astar.py

# =====================================================================
# A* 격자 경로 탐색 (8방향 이동, 유클리드 휴리스틱, 대각선 모서리 통과 금지)
#   grid  : 0 = 통로, 1 = 벽(Block)
#   start : 출발 칸 (행, 열)
#   goal  : 도착 칸 (행, 열)
#   반환값 : (경로 칸 목록, 총 이동 거리) / 경로가 없으면 (None, inf)
# =====================================================================
from heapq import heappush, heappop     # 우선순위 큐: 가장 작은 값을 먼저 꺼냄
import numpy as np
import sys


# print (dir(heappop))
# sys.exit()

def astar(grid, start, goal):
    R, C = len(grid), len(grid[0])      # R = 행 개수, C = 열 개수
    sr, sc = start                       # 출발 칸의 행, 열
    gr, gc = goal                        # 도착 칸의 행, 열

    # 8방향 이동: (행변화, 열변화, 비용)
    #   상하좌우 4칸은 1칸 이동이므로 비용 1
    #   대각선 4칸은 가로 1 + 세로 1을 동시에 가므로 비용 √2 ≈ 1.414
    NEI = [(1,0,1), (-1,0,1), (0,1,1), (0,-1,1),
           (1,1,np.sqrt(2)), (1,-1,np.sqrt(2)), (-1,1,np.sqrt(2)), (-1,-1,np.sqrt(2))]


    # ########################### 초기화


    # f(n) = g(n) + h(n)
    #   g(n) : 출발점에서 n까지 실제로 이동한 거리 (확정된 값)
    #   h(n) : n에서 목표까지 남은 거리의 '예상값' (휴리스틱)
    #   f(n) : 출발 → n → 목표 전체 예상 거리. f가 작은 칸부터 먼저 탐색함

    # 8 방향 모두 이동 가능한 경우 사용 : 유클리드 거리 (목표까지 직선거리)
    #   직선거리는 실제 이동 거리보다 절대 크지 않으므로 최단 경로가 보장됨
    def h(r, c):   # cost to goal (유클리드)
        return np.sqrt((r - gr)**2 + (c - gc)**2)

    # # 4 방향만 이동 가능한 경우 사용 : 맨해튼 거리 (가로 칸 수 + 세로 칸 수)
    # #   8방향에서 맨해튼을 쓰면 대각선 이동을 과대평가해서 최단 경로가 보장되지 않음
    # def h(r, c):   # cost to goal (맨해튼)
    #     return np.abs(r - gr) + np.abs(c - gc)
    # ########################### 초기화


    # open_heap : 앞으로 탐색할 칸들을 담는 우선순위 큐. 원소는 (f값, (행, 열))
    #   출발점은 g = 0 이므로 f = 0 + h(출발점)
    #   start = (0, 0)이면 h(sr, sc)는 h(0, 0)과 같음 (h(*start)로 써도 됨)
    open_heap = [(h(sr, sc), start)]

    print(f"open_heap = {h(sr, sc)}")    # 출발점의 f값 (= 목표까지 직선거리)

    g = {start: 0}       # g[(행, 열)] = 출발점에서 그 칸까지 지금까지 찾은 가장 짧은 거리
    came_from = {}       # came_from[칸] = 그 칸에 오기 직전 칸 (경로를 거꾸로 따라갈 때 사용)

    while open_heap:                     # 탐색할 칸이 남아 있는 동안 반복
        _, cur = heappop(open_heap)      # f값이 가장 작은 칸을 꺼냄 (f값 자체는 버림)
        print(f"cur = {cur}")            # 꺼낸 순서 확인용

        # 목표 도착 (goal이 (0, 0)일 수도 있으므로 이웃 탐색보다 먼저 check 해야 됨)
        if cur == goal:
            path = [cur]
            while cur in came_from:      # 출발점에는 came_from이 없으므로 거기서 멈춤
                cur = came_from[cur]     # 바로 앞 칸으로 한 칸씩 거슬러 올라감
                path.append(cur)
            return path[::-1], g[goal]   # 목표 → 출발 순서로 모았으니 뒤집어서 반환

        # 이웃 탐색 : 현재 칸 주변 8칸을 하나씩 검사
        r, c = cur
        for dr, dc, cost in NEI:
            nr, nc = r + dr, c + dc      # 이웃 칸의 행, 열

            # 범위 + 벽 검사 : 격자 밖이거나 벽(1)이면 갈 수 없음
            if 0 <= nr < R and 0 <= nc < C and grid[nr][nc] == 0:

                # 대각선 모서리 통과 금지 검사
                #   대각선 이동(dr, dc 둘 다 0이 아님)은 옆의 두 칸을 스치고 지나감
                #     세로로 옆 칸 : (r + dr, c)      가로로 옆 칸 : (r, c + dc)
                #   이 두 칸 중 하나라도 벽이면 벽 모서리를 뚫고 가는 것이므로 건너뜀
                #   예) (0,1) → (1,2) 이동 시 (1,1)과 (0,2)가 벽이면 통과 불가
                if dr != 0 and dc != 0:
                    if grid[r + dr][c] == 1 or grid[r][c + dc] == 1:
                        continue

                ng = g[cur] + cost       # 현재 칸을 거쳐 이웃으로 갈 때의 거리 (새 g값)

                # 딕셔너리 g에서 (nr, nc)의 값을 가져오되, 없으면 무한대(∞)를 반환
                #   처음 보는 칸은 ∞ 이므로 어떤 거리든 더 짧은 것으로 판정됨
                old_g = g.get((nr, nc), float('inf'))

                # 더 나은 경로 발견 : 지금 찾은 길이 기존 기록보다 짧을 때만 갱신
                if ng < old_g:
                    g[(nr, nc)] = ng                 # 더 짧은 거리로 기록
                    came_from[(nr, nc)] = cur        # 이 칸에는 cur에서 왔다고 기록
                    heappush(open_heap, (ng + h(nr, nc), (nr, nc)))   # f = g + h 로 큐에 넣음
                else:
                    pass                             # 더 길거나 같으면 무시

    return None, float('inf')            # 큐가 비었는데 목표에 못 감 → 경로 없음

if __name__ == "__main__":
    # 0 = 통로, 1 = 벽.  grid[행][열], 행 0이 맨 위
    grid = [
        [0, 0, 1, 0],
        [0, 1, 0, 0],
        [0, 0, 0, 1],
        [1, 0, 0, 0]
    ]

    path, dist = astar(grid, (0, 0), (3, 3))
    if path is None:
        print("경로 없음")
    else:
        print(f"경로: {path}")
        print(f"거리: {dist:.2f}")

▸ 실행 결과

open_heap = 4.242640687119285
cur = (0, 0)
cur = (0, 1)
cur = (1, 0)
cur = (2, 0)
cur = (2, 1)
cur = (2, 2)
cur = (3, 2)
cur = (3, 3)
경로: [(0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (3, 2), (3, 3)]
거리: 5.41

▸ 실행 결과 그림 · 경로 거리 5.41

- 주황 선: 찾은 경로 (0,0) → (1,0) → (2,0) → (2,1) → (3,2) → (3,3)

- 칸 왼쪽 위 숫자: cur로 꺼낸 순서 (1~8)

- 회색 칸: 벽 (grid 값 1)

- 빨간 점선 ✕: (0,1) → (1,2) 대각선. 옆 칸 (0,2)와 (1,1)이 벽이라 모서리 통과 금지로 막힘

- 행 0이 맨 아래, 열 번호는 아래쪽

- 거리 = 1 + 1 + 1 + √2 + 1 = 5.41

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 4방향 맨해튼 A*

5×5 격자(0 통로, 1 장애물)에서 (0,0) → (4,4) 4방향 최단 경로를 A*(맨해튼)로 구하시오.

▸ 입력 파일 · q42_1_input.txt

0 0 0 1 0
1 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 1 0

- 출력 파일: q42_1_output.txt

- 머리글 Step 행 열

- 마지막 줄 cost 값

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q42_1.py

# 4-2 예상문제 1 : 4방향 + 맨해튼 A*
from heapq import heappush, heappop

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q42_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q42_1_output.txt"
START, GOAL = (0, 0), (4, 4)

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    grid = [[int(v) for v in line.split()] for line in f if line.strip()]
R, C = len(grid), len(grid[0])

def h(p):
    return abs(p[0] - GOAL[0]) + abs(p[1] - GOAL[1])

g = {START: 0}; came = {}; pq = [(h(START), START)]
while pq:
    _, cur = heappop(pq)
    if cur == GOAL:
        break
    for dr, dc in [(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)]:
        n = (cur[0] + dr, cur[1] + dc)
        if 0 <= n[0] < R and 0 <= n[1] < C and grid[n[0]][n[1]] == 0:
            if g[cur] + 1 < g.get(n, float("inf")):
                g[n] = g[cur] + 1; came[n] = cur
                heappush(pq, (g[n] + h(n), n))

path = [GOAL]
while path[-1] in came:
    path.append(came[path[-1]])
path.reverse()

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Step 행 열\n")
    for i, (r, c) in enumerate(path, 1):
        f.write(f"{i} {r} {c}\n")
    f.write(f"cost {g[GOAL]}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q42_1_output.txt]
Step 행 열
1 0 0
2 0 1
3 0 2
4 1 2
5 2 2
6 2 3
7 2 4
8 3 4
9 4 4
cost 8

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

0(길)과 1(벽)로 된 5×5 지도에서 왼쪽 위 (0,0)부터 오른쪽 아래 (4,4)까지 상하좌우로만 움직이는 가장 짧은 길을 A*로 찾는 문제입니다.

풀이 아이디어

A*는 다익스트라에 「목표까지 남은 거리 짐작값 h」를 더해서, 목표 쪽 칸을 먼저 살펴봅니다. 상하좌우로만 움직이면 벽을 무시한 남은 거리는 |행 차이| + |열 차이| 로, 이것을 맨해튼 거리라 합니다(바둑판 도시에서 택시가 가는 거리).

큐에서 꺼내는 순서는 f = g(지금까지 온 거리) + h(남은 짐작) 가 작은 순서입니다.

코드 순서

- 격자를 읽습니다.

- g = {출발: 0}, 큐에 (h(출발), 출발)을 넣습니다.

- f가 가장 작은 칸을 꺼내 목표면 끝, 아니면 상하좌우 이웃 중 지도 안이고 0인 칸을 봅니다.

- g + 1이 더 작으면 갱신하고 came[이웃] = 현재 칸을 기록합니다.

- 목표에서 came을 따라 경로를 거꾸로 만들어 뒤집습니다.

숫자로 확인

출발 (0,0)에서 오른쪽 (0,1), (0,2)로 가다가 (0,3)은 벽이라 아래로 내려가 (2,2)에서 다시 오른쪽 (2,3), (2,4), 그다음 아래로 (4,4)에 도착합니다. 한 칸에 1씩, 8칸을 움직여 cost 8입니다. 오른쪽으로 4칸, 아래로 4칸 가야 하니 8보다 짧을 수는 없습니다(맨해튼 거리 = 8).

자주 하는 실수

- 지도 밖 검사(0 ≤ 행 < R)를 하지 않으면 −1 인덱스가 반대쪽 끝 칸을 읽습니다.

- 행과 열을 바꿔 grid[c][r]로 읽으면 다른 지도가 됩니다.

예상 문제 2 · 8방향, 모서리 통과 금지

6×6 격자에서 (0,0) → (5,5) 8방향 최단 경로를 A*(유클리드)로 구하시오. 대각선 이동은 양옆 두 칸이 모두 비었을 때만 허용한다.

▸ 입력 파일 · q42_2_input.txt

0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0

- 출력 파일: q42_2_output.txt

- 머리글 Step 행 열 누적거리

- 누적거리 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q42_2.py

# 4-2 예상문제 2 : 8방향 + 유클리드 A*, 대각선 모서리 통과 금지
from heapq import heappush, heappop
from math import sqrt, hypot

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q42_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q42_2_output.txt"
START, GOAL = (0, 0), (5, 5)
NEI = [(1,0,1), (-1,0,1), (0,1,1), (0,-1,1),
       (1,1,sqrt(2)), (1,-1,sqrt(2)), (-1,1,sqrt(2)), (-1,-1,sqrt(2))]

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    grid = [[int(v) for v in line.split()] for line in f if line.strip()]
R, C = len(grid), len(grid[0])

def free(r, c):
    return 0 <= r < R and 0 <= c < C and grid[r][c] == 0

h = lambda p: hypot(p[0] - GOAL[0], p[1] - GOAL[1])
g = {START: 0.0}; came = {}; pq = [(h(START), START)]
while pq:
    _, cur = heappop(pq)
    if cur == GOAL:
        break
    r, c = cur
    for dr, dc, w in NEI:
        nr, nc = r + dr, c + dc
        if not free(nr, nc):
            continue
        if dr and dc and (not free(r, nc) or not free(nr, c)):   # 모서리 통과 금지
            continue
        if g[cur] + w < g.get((nr, nc), float("inf")):
            g[(nr, nc)] = g[cur] + w; came[(nr, nc)] = cur
            heappush(pq, (g[(nr, nc)] + h((nr, nc)), (nr, nc)))

path = [GOAL]
while path[-1] in came:
    path.append(came[path[-1]])
path.reverse()

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Step 행 열 누적거리\n")
    acc = 0.0
    for i, (r, c) in enumerate(path):
        if i:
            acc += hypot(r - path[i-1][0], c - path[i-1][1])
        f.write(f"{i+1} {r} {c} {acc:.3f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q42_2_output.txt]
Step 행 열 누적거리
1 0 0 0.000
2 0 1 1.000
3 0 2 2.000
4 0 3 3.000
5 1 4 4.414
6 1 5 5.414
7 2 5 6.414
8 3 5 7.414
9 4 5 8.414
10 5 5 9.414

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

대각선 이동까지 허용한 8방향 A*로 (0,0)에서 (5,5)까지 가는데, 벽 모서리 틈을 비스듬히 빠져나가는 것은 금지하는 문제입니다.

풀이 아이디어

대각선 한 칸은 가로 1, 세로 1을 동시에 가므로 길이가 √2 ≈ 1.414 입니다. 남은 거리 짐작은 직선거리(유클리드) √(행 차이² + 열 차이²)를 씁니다.

모서리 통과 금지: 대각선으로 갈 때 옆의 두 칸(가로로 한 칸, 세로로 한 칸) 중 하나라도 벽이면 그 대각선 이동은 막습니다. 실제 로봇은 몸통이 있어서 벽 꼭짓점 사이 틈을 지나갈 수 없기 때문입니다.

코드 순서

- 8방향 목록 NEI에 (행 변화, 열 변화, 비용)을 넣습니다.

- 이웃 칸이 지도 안이고 0인지 봅니다.

- 대각선(dr, dc 둘 다 0이 아님)이면 grid[r][nc]와 grid[nr][c]가 모두 0인지 추가로 확인합니다.

- 나머지는 4방향 A*와 같고, 출력할 때 누적거리를 더해 갑니다.

숫자로 확인

출력 경로를 보면 (0,0)→(0,3)까지 오른쪽 3칸(3.0), (0,3)→(1,4)는 대각선(+1.414 = 4.414)입니다. 이때 옆 칸 (0,4)와 (1,3)이 모두 비어 있어서 허용됩니다. 이후 (1,5)부터 아래로 4칸 내려가 총 9.414입니다.

대각선을 더 많이 쓰고 싶어도 가운데 벽 때문에 막혀서, 대각선은 한 번만 쓰였습니다.

자주 하는 실수

- 대각선 비용을 1로 두면 대각선이 너무 싸져서 지그재그 경로가 나옵니다.

- 8방향에 맨해튼 짐작을 쓰면 실제보다 크게 짐작해 최단 경로가 아닐 수 있습니다.

4-3 플로이드-워셜 Floyd-Warshall

모든 노드 쌍 사이 최단 거리

1. 개념

「i에서 j로 갈 때 k를 거쳐 가면 더 짧은가」를 모든 k에 대해 검사합니다. 3중 반복문 하나로 모든 쌍의 최단 거리가 나옵니다. 노드가 적고 모든 쌍이 필요할 때 씁니다.

2. 주요 내용 요약

for k:            # 경유 노드가 가장 바깥!
  for i:
    for j:
      d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j])
# 경로 복원: 갱신할 때 nxt[i][j] = nxt[i][k]

3. 주의해야 될 내용

- k가 가장 바깥 반복이어야 합니다. 순서를 바꾸면 틀린 답이 나옵니다.

- 원본 행렬을 바로 고치지 말고 복사본([row[:] for row in a])에서 계산합니다.

- INF는 float("inf"). sys.maxsize는 더하면 비교가 어긋날 수 있습니다.

- 대각선 d[i][i]는 0. 음수 사이클이 있으면 d[i][i] < 0이 됩니다.

- 복잡도 O(V³). 노드가 수백 개를 넘으면 다익스트라를 여러 번 돌리는 편이 낫습니다.

4. 상세 내용

| 입력 행렬 | 결과 행렬 |
| --- | --- |
| 0 2 INF 4 2 0 INF 5 3 INF 0 INF INF 2 1 0 | 0 2 5 4 2 0 6 5 3 5 0 7 4 2 1 0 |

5. 프로그램 CODE

▸ Floyd-Warshall · 모든 쌍 최단거리 · floyd.py

INF = float('inf')
a = [[0,   2,   INF, 4  ],
     [2,   0,   INF, 5  ],
     [3,   INF, 0,   INF],
     [INF, 2,   1,   0  ]]
n = len(a)
dist = [row[:] for row in a]                 # 원본 보존용 복사

for k in range(n):                           # 경유 노드 k가 가장 바깥 반복
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j]:
                dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j]

for row in dist:
    print(row)
# [0, 2, 5, 4] / [2, 0, 6, 5] / [3, 5, 0, 7] / [4, 2, 1, 0]

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 모든 쌍 최단 거리

인접 행렬(INF는 직접 연결 없음)에서 모든 노드 쌍의 최단 거리 행렬을 구하시오.

▸ 입력 파일 · q43_1_input.txt

0 3 INF 7
8 0 2 INF
5 INF 0 1
2 INF INF 0

- 출력 파일: q43_1_output.txt

- 입력과 같은 행렬 형식

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q43_1.py

# 4-3 예상문제 1 : 플로이드-워셜 모든 쌍 최단 거리
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q43_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q43_1_output.txt"
INF = float("inf")

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    d = [[INF if v == "INF" else float(v) for v in line.split()] for line in f if line.strip()]
n = len(d)

for k in range(n):
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if d[i][k] + d[k][j] < d[i][j]:
                d[i][j] = d[i][k] + d[k][j]

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    for row in d:
        f.write(" ".join("INF" if v == INF else f"{v:g}" for v in row) + "\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q43_1_output.txt]
0 3 5 6
5 0 2 3
3 6 0 1
2 5 7 0

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

네 도시 사이 직접 거리표(INF는 직접 길 없음)가 있을 때, 모든 도시 쌍 사이의 가장 짧은 거리표를 만드는 문제입니다.

풀이 아이디어

플로이드-워셜은 「i에서 j로 갈 때, k를 거쳐 가면 더 짧은가?」를 k = 0, 1, 2, 3 각각에 대해 모든 i, j에 검사합니다. 더 짧으면 표를 고칩니다. 반복문 세 개로 끝나는 짧은 알고리즘입니다.

가장 바깥 반복문이 k(거쳐 가는 도시)여야 합니다. k = 0을 다 끝내야 「0을 거치는 길」이 반영되고, 그다음 k = 1 단계에서 「0이나 1을 거치는 길」이 반영되는 식으로 차곡차곡 쌓이기 때문입니다.

코드 순서

- INF 글자는 float("inf")로 바꿔 읽습니다.

- for k → for i → for j 순서로 d[i][k] + d[k][j] < d[i][j] 이면 고칩니다.

- INF는 INF로, 나머지는 :g(필요 없는 .0 생략)로 씁니다.

숫자로 확인

예: 0 → 2 는 직접 길이 없음(INF)
  k=1: 0→1(3) + 1→2(2) = 5   → d[0][2] = 5
예: 1 → 0 은 직접 8
  k=3: 1→3(… 처음엔 INF) …  k=2 이후 1→2→3→0 = 2+1+2 = 5 < 8  → 5

결과 첫 줄 0 3 5 6: 0→3은 직접 7보다 0→1→2→3 = 3+2+1 = 6이 짧습니다.

자주 하는 실수

- k를 가장 안쪽 반복문에 두면 일부 경로가 반영되지 않아 틀립니다.

- 원본 표를 다른 곳에서도 쓴다면 복사본에서 계산합니다.

예상 문제 2 · 경로 복원

같은 행렬에서 1→3, 3→1, 0→2의 최단 경로와 비용을 구하시오. next 행렬로 경로를 복원한다.

▸ 입력 파일 · q43_2_input.txt

0 3 INF 7
8 0 2 INF
5 INF 0 1
2 INF INF 0

- 출력 파일: q43_2_output.txt

- 1->3: 1-2-3 cost=값

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q43_2.py

# 4-3 예상문제 2 : 플로이드-워셜 + 경로 복원 (next 행렬)
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q43_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q43_2_output.txt"
INF = float("inf")
QUERIES = [(1, 3), (3, 1), (0, 2)]

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    d = [[INF if v == "INF" else float(v) for v in line.split()] for line in f if line.strip()]
n = len(d)
nxt = [[j if d[i][j] < INF and i != j else None for j in range(n)] for i in range(n)]

for k in range(n):
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if d[i][k] + d[k][j] < d[i][j]:
                d[i][j] = d[i][k] + d[k][j]
                nxt[i][j] = nxt[i][k]                 # i→j 첫 걸음은 i→k 첫 걸음과 같음

def path(i, j):
    if nxt[i][j] is None:
        return None
    p = [i]
    while i != j:
        i = nxt[i][j]; p.append(i)
    return p

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    for s, g in QUERIES:
        p = path(s, g)
        f.write(f"{s}->{g}: " + ("NO PATH" if p is None else f"{'-'.join(map(str, p))} cost={d[s][g]:g}") + "\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q43_2_output.txt]
1->3: 1-2-3 cost=3
3->1: 3-0-1 cost=5
0->2: 0-1-2 cost=5

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

플로이드-워셜로 거리만이 아니라 실제로 어떤 도시들을 지나가는지(경로)까지 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

next[i][j]에 「i에서 j로 갈 때 첫 번째로 들르는 도시」를 저장합니다. 처음에는 직접 길이 있으면 next[i][j] = j 입니다. k를 거치는 길이 더 짧아지면 i→j의 첫걸음은 i→k의 첫걸음과 같으므로 next[i][j] = next[i][k]로 바꿉니다.

경로를 만들 때는 i에서 시작해 i = next[i][j]를 j에 도착할 때까지 반복합니다.

코드 순서

- 거리표와 함께 next 표를 만듭니다 (길 없으면 None).

- 플로이드-워셜에서 거리를 고칠 때 next도 함께 고칩니다.

- path(i, j) 함수로 첫걸음을 계속 따라가 경로를 만듭니다.

숫자로 확인

1→3: next[1][3] = 2 (1→2→3이 3으로 가장 짧음), next[2][3] = 3 → 1-2-3, cost 2+1 = 3
3→1: 3→0(2) 다음 0→1(3) → 3-0-1, cost 5
0→2: 0→1(3) 다음 1→2(2) → 0-1-2, cost 5

자주 하는 실수

- 거리를 고치면서 next를 안 고치면 경로가 예전 길로 나옵니다.

- next[i][j]를 next[k][j]로 바꾸는 실수가 흔합니다. 첫걸음이므로 next[i][k]입니다.

05 제어

PID로 대상의 출력을 목표값에 맞추고, 로봇팔에서는 중력 보상(PD+G)과 모델 기반 Computed-Torque로 정확도를 높입니다.

관련 실습 파일: 08.PID 제어기 1_1차 시스템 PI 제어.py, 08.PID 제어기 2_질량-스프링-댐퍼.py, 08.PID 제어기 3_DC 모터 + 외란.py, 04.동역학_Computed-Torque.PY

5-1 PID 제어

오차 e = r − y 로 제어 입력 u 만들기

1. 개념

비례(P)는 지금 오차, 적분(I)은 쌓인 오차, 미분(D)은 오차의 변화율에 반응합니다. 디지털 제어기는 샘플 주기 Ts마다 한 번 계산하고, 대상(플랜트)은 오일러 적분으로 시뮬레이션합니다.

2. 주요 내용 요약

| 게인 | 올리면 | 너무 크면 |
| --- | --- | --- |
| Kp | 빨라짐, 정상오차 줄어듦 | 오버슈트·진동 |
| Ki | 정상상태 오차 0 | 오버슈트, 와인드업 |
| Kd | 오버슈트·진동 줄어듦 | 잡음 증폭 |

u[k] = Kp·e[k] + I[k] + Kd·D[k]
I[k+1] = I[k] + Ki·Ts·e[k] + (u − u_raw)   # 안티와인드업
D[k] = α·D[k−1] + (1−α)·(e[k] − e[k−1])/Ts  # α = Td/(Td+Ts)

3. 주의해야 될 내용

- 적분항에 Ts를 곱하는 것을 빠뜨리기 쉽습니다(Ki*Ts*e).

- 출력이 포화(np.clip)될 때 적분이 계속 쌓이면 오버슈트가 커집니다. 안티와인드업을 넣습니다.

- 미분항은 첫 샘플에서 e_prev를 어떻게 둘지 문제 정의를 따릅니다(보통 첫 오차 또는 0).

- 플랜트 적분 순서: 가속도 → 속도 → 위치 순으로 갱신합니다.

- Ts가 너무 크면 시뮬레이션이 발산합니다. 문제에서 준 Ts를 그대로 씁니다.

4. 상세 내용

# 플랜트 예
1차계:          τ·ẏ + y = K·u        →  y += Ts·(−y + K·u)/τ
질량-스프링-댐퍼: m·ÿ + c·ẏ + k·y = u  →  ÿ = (u − c·ẏ − k·y)/m
DC 모터 속도:    J·ω̇ + B·ω = Kt·u − τ_L

5. 프로그램 CODE

▸ PID 클래스 · 안티와인드업 + 미분필터 · pid.py

import numpy as np

class PID:
    def __init__(self, Kp, Ki, Kd, Ts, umin=-np.inf, umax=np.inf, Td=0.02):
        self.Kp, self.Ki, self.Kd, self.Ts = Kp, Ki, Kd, Ts
        self.umin, self.umax, self.Td = umin, umax, Td
        self.I = 0.0; self.e_prev = 0.0; self.d = 0.0

    def step(self, e):
        alpha = self.Td / (self.Td + self.Ts)               # D항 저역통과 필터
        self.d = alpha*self.d + (1 - alpha)*(e - self.e_prev)/self.Ts
        u_raw = self.Kp*e + self.I + self.Kd*self.d
        u = np.clip(u_raw, self.umin, self.umax)            # 출력 포화
        self.I += self.Ki*self.Ts*e + (u - u_raw)           # 안티와인드업
        self.e_prev = e
        return u

# 질량-스프링-댐퍼:  m·y'' + c·y' + k·y = u
m, c, k, Ts = 1.0, 0.6, 4.0, 0.002
pid = PID(60, 40, 4, Ts, -10, 10)
y = yd = 0.0
for i in range(int(6/Ts)):
    u = pid.step(1.0 - y)                   # 목표 1.0
    ydd = (u - c*yd - k*y)/m
    yd += Ts*ydd                            # 오일러 적분
    y  += Ts*yd
print(f"y(6s) = {y:.3f}")

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 1차계 PI 계단 응답

τ·ẏ = −y + K·u인 1차계를 PI 제어기로 r = 1 계단 입력에 대해 10초 시뮬레이션하고, 1·2·5·10초의 출력과 오버슈트를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q51_1_input.txt

K 1.0
tau 2.0
Kp 1.2
Ki 0.8
Ts 0.01
T_end 10.0

- 출력 파일: q51_1_output.txt

- y(1s) 값 … 소수 넷째 자리

- overshoot 값 % 소수 둘째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q51_1.py

# 5-1 예상문제 1 : 1차계 + PI 제어 계단 응답
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q51_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q51_1_output.txt"

p = {}
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        if line.strip():
            k, v = line.split(); p[k] = float(v)

K, tau, Kp, Ki, Ts = p["K"], p["tau"], p["Kp"], p["Ki"], p["Ts"]
N = round(p["T_end"] / Ts)
y = I = 0.0
ys = []
for k in range(N + 1):
    ys.append(y)
    e = 1.0 - y                                   # 목표 r = 1 (t=0부터 계단)
    u = Kp*e + I
    I += Ki*Ts*e
    y += Ts*(-y + K*u) / tau                       # τ·ẏ = -y + K·u  (오일러)

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    for t in (1, 2, 5, 10):
        f.write(f"y({t}s) {ys[round(t/Ts)]:.4f}\n")
    f.write(f"overshoot {max(0.0, (max(ys) - 1)*100):.2f} %\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q51_1_output.txt]
y(1s) 0.4803
y(2s) 0.7624
y(5s) 1.0101
y(10s) 1.0040
overshoot 1.70 %

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

온도나 속도처럼 천천히 따라오는 시스템(1차계)을 PI 제어기로 목표값 1에 맞출 때, 시간에 따른 출력과 오버슈트를 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

1차계 τ·ẏ = −y + K·u 는 「입력 u를 주면 출력 y가 시간 상수 τ 동안 천천히 따라온다」는 뜻입니다. PI 제어기는 오차 e = 1 − y 에 비례하는 힘(Kp·e)과, 지금까지 쌓인 오차의 합(I)을 더해 u를 만듭니다. 적분이 있어서 결국 오차가 0이 됩니다.

컴퓨터에서는 Ts = 0.01초마다 한 걸음씩 계산합니다(오일러 방법): y_새 = y + Ts × (−y + K·u) / τ.

코드 순서

- 입력 파일에서 K, τ, Kp, Ki, Ts, 끝 시간을 읽습니다.

- N = T_end / Ts 번 반복하며 매번 y를 기록합니다.

- e = 1 − y, u = Kp·e + I, I += Ki·Ts·e

- y += Ts·(−y + K·u)/τ

- 1, 2, 5, 10초의 y와 최댓값으로 오버슈트 (최댓값 − 1)×100 %를 씁니다.

숫자로 확인

출력 y(1 s) = 0.48, y(2 s) = 0.76으로 점점 올라가 y(5 s) = 1.0101로 목표를 살짝 넘었다가 y(10 s) = 1.0040으로 1에 다가갑니다. 가장 높을 때 1.017 정도라 오버슈트 1.70 %입니다.

Ki를 0으로 하면(P 제어만) 1에 도달하지 못하고 Kp·K/(1 + Kp·K) = 1.2/2.2 ≈ 0.545에 머뭅니다. 적분항이 오차를 없애 준다는 것을 확인할 수 있습니다.

자주 하는 실수

- 적분할 때 Ts를 곱하지 않으면 적분이 100배 빨리 쌓여 크게 출렁입니다.

- y를 갱신하기 전에 기록해야 t = 0의 값이 0으로 들어갑니다. 순서를 바꾸면 한 칸씩 밀립니다.

예상 문제 2 · 이산 PID 출력 계산

오차 수열이 주어질 때 Kp = 2.0, Ki = 0.5, Kd = 0.1, Ts = 0.1로 각 샘플의 P, I, D, u를 구하시오. I는 Σ Ki·Ts·e, 첫 샘플의 D는 0이다.

▸ 입력 파일 · q51_2_input.txt

# k e(k)   (Kp=2.0, Ki=0.5, Kd=0.1, Ts=0.1)
0 1.00
1 0.80
2 0.55
3 0.30
4 0.10
5 -0.05

- 출력 파일: q51_2_output.txt

- 머리글 k e P I D u

- 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q51_2.py

# 5-1 예상문제 2 : 이산 PID 출력 계산
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q51_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q51_2_output.txt"
Kp, Ki, Kd, Ts = 2.0, 0.5, 0.1, 0.1

errs = []
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    for line in f:
        if line.strip() and not line.startswith("#"):
            errs.append(float(line.split()[1]))

I, e_prev = 0.0, errs[0]                          # 첫 샘플은 미분항 0
with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("k e P I D u\n")
    for k, e in enumerate(errs):
        I += Ki*Ts*e                              # 적분: Σ Ki·Ts·e
        D = Kd*(e - e_prev)/Ts                    # 미분: Kd·Δe/Ts
        P = Kp*e
        f.write(f"{k} {e:.2f} {P:.3f} {I:.3f} {D:.3f} {P + I + D:.3f}\n")
        e_prev = e

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q51_2_output.txt]
k e P I D u
0 1.00 2.000 0.050 0.000 2.050
1 0.80 1.600 0.090 -0.200 1.490
2 0.55 1.100 0.118 -0.250 0.968
3 0.30 0.600 0.133 -0.250 0.482
4 0.10 0.200 0.138 -0.200 0.138
5 -0.05 -0.100 0.135 -0.150 -0.115

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

오차 값이 순서대로 주어질 때, PID 제어기가 매 순간 내보내는 P, I, D 값과 출력 u를 손으로 계산하듯 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

P = Kp × 지금 오차 (지금 얼마나 틀렸나)

I = 지금까지의 Ki × Ts × 오차를 모두 더한 값 (그동안 얼마나 오래 틀렸나)

D = Kd × (지금 오차 − 이전 오차) / Ts (오차가 얼마나 빨리 바뀌나). 첫 샘플은 이전 값이 없어 D = 0으로 둡니다.

u = P + I + D 입니다.

코드 순서

- 주석 줄을 빼고 오차 값만 리스트로 읽습니다.

- I = 0, e_prev = 첫 오차로 시작합니다.

- 각 샘플에서 I를 먼저 더하고, D와 P를 계산해 u를 씁니다.

- e_prev를 지금 오차로 바꿉니다.

숫자로 확인

Kp = 2.0, Ki = 0.5, Kd = 0.1, Ts = 0.1
k=0, e=1.00: P = 2.000, I = 0.5×0.1×1.00 = 0.050, D = 0      → u = 2.050
k=1, e=0.80: P = 1.600, I = 0.050 + 0.040 = 0.090,
             D = 0.1×(0.80 − 1.00)/0.1 = −0.200            → u = 1.490
k=5, e=−0.05: P = −0.100, I = 0.135, D = 0.1×(−0.05−0.10)/0.1 = −0.150 → u = −0.115

오차가 줄어드는 중이라 D는 계속 음수(브레이크 역할)입니다. 마지막에는 오차가 음수가 되어 u도 음수로 바뀝니다.

자주 하는 실수

- D 계산에서 순서를 (이전 − 지금)으로 뒤집으면 부호가 반대가 됩니다.

- I를 매번 새로 계산하지 말고 계속 더해 갑니다(누적).

5-2 PD + 중력 보상 제어 (PD+G)

τ = Kp·e + Kd· ė + G(q) — 팔 무게를 미리 받쳐 주고 오차만 PD로 줄이기

1. 개념

로봇팔은 가만히 있어도 중력 때문에 아래로 처집니다. PD 제어만 쓰면 이 처짐을 이기기 위해 오차가 조금 남아 있어야 P 토크가 생기므로, 팔이 목표보다 약간 아래에서 멈춥니다(정상상태 오차). PD + 중력 보상은 모델로 계산한 중력 토크 G(q)를 미리 더해 주어, PD는 오차를 줄이는 일만 하게 합니다. 목표 위치에 멈추는 제어(set-point regulation)에서 오차가 0이 됩니다.

2. 주요 내용 요약

τ = Kp·(q_d − q) + Kd·(q̇_d − q̇) + G(q)
목표가 고정(q̇_d = 0)이면   τ = Kp·e − Kd·q̇ + G(q)
1링크 (θ = 0 수평)          G(q) = m·g·l_c·cos q

| 제어 | 토크 | 멈춘 뒤 오차 | 필요한 모델 |
| --- | --- | --- | --- |
| PD | Kp·e + Kd·ė | 남음 (Kp·e = G가 되는 곳에서 멈춤) | 없음 |
| PID | Kp·e + Ki·∫e + Kd·ė | 0 (적분이 천천히 G를 만들어 냄) | 없음 |
| PD + G | Kp·e + Kd·ė + G(q) | 0 (G를 바로 상쇄) | G(q)만 |
| Computed-Torque | M·u + C + G | 0, 움직이는 궤적도 정확히 추종 | M, C, G 모두 |

3. 주의해야 될 내용

- G(q)는 현재 각 q로 계산합니다(목표 각 q_d가 아님).

- 목표가 고정이면 ė = −q̇입니다. D 항 부호를 +q̇로 쓰면 오히려 흔들림이 커집니다.

- 각도 기준 확인: θ = 0이 수평이면 cos, 수직이면 sin.

- Kp·e의 e는 라디안. 도 단위로 넣으면 57배가 됩니다.

- PD+G는 정지 목표용입니다. 움직이는 궤적에서는 M·q̈, C 항이 빠져 오차가 남습니다 → 5-3 Computed-Torque.

- G 모델(질량, 무게중심)이 틀리면 그 차이만큼 다시 정상상태 오차가 생깁니다.

4. 상세 내용

PD만 쓰면 왜 오차가 남나

멈춘 상태(q̇ = 0, q̈ = 0)에서는 운동 방정식이 τ = G(q)가 됩니다. PD 토크는 Kp·e뿐이므로 Kp·(q_d − q) = G(q)가 되는 각에서 멈춥니다. 오차 e = G(q)/Kp는 Kp를 키우면 줄지만 0은 되지 않습니다. PD+G는 τ = Kp·e + G(q)이므로 멈춘 상태에서 Kp·e = 0, 즉 e = 0입니다.

1링크  m = 1.5 kg, l_c = 0.4 m, I = 0.26 kg·m², Kp = 40, Kd = 6, q_d = 60°
PD   : 40·(60° − q) = 5.886·cos q  →  q = 55.187°, 오차 4.813°
PD+G : 오차 0                          # 아래 그래프와 같은 값

▸ 실행 결과 그래프 · Kp = 40, Kd = 6

PD(주황)는 55.187°에서 멈춰 4.813° 모자라고, PD+G(청록)는 60°에 정확히 멈춥니다. 차이는 중력 토크 G(q)를 더했느냐 하나뿐입니다.

5. 프로그램 CODE

▸ PD vs PD+G · 1링크 시뮬레이션 · pdg.py

# PD 제어 vs PD + 중력 보상(PD+G) : 1링크 팔을 60°로 올려 멈추기
import numpy as np

m, lc, g = 1.5, 0.4, 9.81          # 질량 kg, 무게중심 거리 m
I = 0.26                            # 관절 기준 관성 kg·m²
Kp, Kd = 40.0, 6.0                  # PD 게인
qd = np.deg2rad(60)                 # 목표 각 (θ = 0 이 수평)
Ts, T = 0.001, 3.0                  # 적분 간격, 시뮬레이션 시간

def G(q):                           # 중력 토크
    return m * g * lc * np.cos(q)

def simulate(use_gravity):
    q, dq = 0.0, 0.0                # 수평에서 정지 상태로 시작
    log = {}
    for k in range(int(T / Ts) + 1):
        t = k * Ts
        e, de = qd - q, -dq         # 목표가 고정이므로 ė = −q̇
        tau = Kp * e + Kd * de + (G(q) if use_gravity else 0.0)
        ddq = (tau - G(q)) / I      # 운동 방정식 I·q̈ = τ − G(q)
        dq += ddq * Ts              # 속도 먼저, 그다음 위치 (반암시적 오일러)
        q += dq * Ts
        if round(t, 3) in (0.5, 1.0, 2.0, 3.0):
            log[round(t, 1)] = np.degrees(q)
    return log

pd, pdg = simulate(False), simulate(True)
print(" t(s)   PD(deg)   PD+G(deg)")
for t in (0.5, 1.0, 2.0, 3.0):
    print(f"{t:4.1f}  {pd[t]:8.3f}  {pdg[t]:9.3f}")

# PD만 쓸 때 멈추는 각: Kp·(qd − q) = G(q) 를 만족하는 q (이분법)
lo, hi = 0.0, qd
for _ in range(60):
    mid = (lo + hi) / 2
    if Kp * (qd - mid) - G(mid) > 0: lo = mid
    else: hi = mid
print(f"PD 정상상태 각 = {np.degrees(lo):.3f} deg, 오차 = {60 - np.degrees(lo):.3f} deg")
print("PD+G 정상상태 오차 = 0 (중력을 상쇄하므로)")

▸ 실행 결과

t(s)   PD(deg)   PD+G(deg)
 0.5    54.287     59.735
 1.0    55.182     60.001
 2.0    55.187     60.000
 3.0    55.187     60.000
PD 정상상태 각 = 55.187 deg, 오차 = 4.813 deg
PD+G 정상상태 오차 = 0 (중력을 상쇄하므로)

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · PD + 중력 보상 토크 계산

m = 1.5 kg, l_c = 0.4 m, g = 9.81, Kp = 40, Kd = 6인 1링크 팔(θ = 0이 수평)에서 각 줄의 현재 각 q, 각속도 q̇, 목표 각 q_d(고정)에 대해 P, D, G 성분과 토크 τ를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q53_1_input.txt

# q(deg) dq(rad/s) qd(deg)
0 0 60
30 1.0 60
55 0.2 60
60 0 60
90 -0.5 60

- 출력 파일: q53_1_output.txt

- 머리글 q dq qd e(rad) P D G tau

- 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q53_1.py

# 5-2 예상문제 1 : 1링크 PD + 중력 보상 토크
import math

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q53_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q53_1_output.txt"
m, lc, g = 1.5, 0.4, 9.81          # θ = 0 이 수평
Kp, Kd = 40.0, 6.0

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("q dq qd e(rad) P D G tau\n")
    for line in fin:
        if not line.strip() or line.startswith("#"):
            continue
        q_deg, dq, qd_deg = map(float, line.split())
        q, qd = math.radians(q_deg), math.radians(qd_deg)
        e = qd - q                      # 위치 오차 (rad)
        P = Kp * e
        D = Kd * (-dq)                  # 목표 고정 → ė = −q̇
        G = m * g * lc * math.cos(q)    # 중력 보상
        tau = P + D + G
        vals = [e, P, D, G, tau]
        fout.write(f"{q_deg:g} {dq:g} {qd_deg:g} " + " ".join(f"{round(v, 3) + 0.0:.3f}" for v in vals) + "\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q53_1_output.txt]
q dq qd e(rad) P D G tau
0 0 60 1.047 41.888 0.000 5.886 47.774
30 1 60 0.524 20.944 -6.000 5.097 20.041
55 0.2 60 0.087 3.491 -1.200 3.376 5.667
60 0 60 0.000 0.000 0.000 2.943 2.943
90 -0.5 60 -0.524 -20.944 3.000 0.000 -17.944

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

팔의 현재 각도·속도와 목표 각도가 주어질 때, PD + 중력 보상 제어기가 내보낼 토크를 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

토크를 세 조각으로 나눠 더합니다. P: 목표까지 남은 각도(오차)에 비례해서 미는 힘, D: 지금 움직이는 속도를 줄이는 브레이크, G: 팔 무게를 미리 받쳐 주는 힘입니다. 목표가 멈춰 있으므로 오차의 속도는 ė = −q̇ 입니다.

코드 순서

- 각도를 라디안으로 바꿉니다.

- e = qd − q, P = Kp·e

- D = Kd·(−q̇)

- G = m·g·lc·cos q

- τ = P + D + G, 소수 셋째 자리로 씁니다.

숫자로 확인

둘째 줄  q = 30°, q̇ = 1.0, qd = 60°
e = (60 − 30)° = 0.5236 rad
P = 40 × 0.5236 = 20.944
D = 6 × (−1.0) = −6.000
G = 1.5 × 9.81 × 0.4 × cos 30° = 5.886 × 0.8660 = 5.097
τ = 20.944 − 6.000 + 5.097 = 20.041

넷째 줄(q = qd = 60°, 정지)은 P = D = 0인데도 τ = 2.943이 남습니다. 목표에 도착해 있어도 팔이 처지지 않게 중력만큼은 계속 받쳐야 하기 때문입니다.

자주 하는 실수

- Kp·e에 각도(도)를 그대로 넣으면 57배 큰 값이 나옵니다. 라디안으로 바꿉니다.

- D에 +q̇를 쓰면 움직임을 키우는 쪽이 됩니다. 목표 고정일 때 ė = −q̇.

- θ = 0이 수평이라 중력은 cos q입니다. 수직 기준 문제면 sin q.

예상 문제 2 · PD만 쓸 때 정상상태 오차

같은 팔을 중력 보상 없이 PD로 q_d = 60°에 보낼 때, 파일의 각 Kp에 대해 팔이 멈추는 각과 오차를 구하시오. 멈춘 상태에서는 Kp·(q_d − q) = m·g·l_c·cos q 이다.

▸ 입력 파일 · q53_2_input.txt

# Kp (N·m/rad), 목표 qd = 60 deg
10
20
40
80
160

- 출력 파일: q53_2_output.txt

- 머리글 Kp q_ss(deg) err(deg)

- 소수 셋째 자리, 수치해법(이분법 등) 사용

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q53_2.py

# 5-2 예상문제 2 : 중력 보상 없이 PD만 쓸 때 정상상태 각과 오차
import math

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q53_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q53_2_output.txt"
m, lc, g = 1.5, 0.4, 9.81
qd = math.radians(60)

def f(q, Kp):                     # 멈춘 상태: Kp·(qd − q) − m·g·lc·cos q = 0
    return Kp * (qd - q) - m * g * lc * math.cos(q)

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("Kp q_ss(deg) err(deg)\n")
    for line in fin:
        if not line.strip() or line.startswith("#"):
            continue
        Kp = float(line)
        lo, hi = -math.pi / 2, qd        # f(lo) > 0, f(hi) < 0 → 사이에 근이 하나 (이분법)
        for _ in range(60):
            mid = (lo + hi) / 2
            if f(mid, Kp) > 0: lo = mid
            else: hi = mid
        q_ss = math.degrees((lo + hi) / 2)
        fout.write(f"{Kp:g} {q_ss:.3f} {60 - q_ss:.3f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q53_2_output.txt]
Kp q_ss(deg) err(deg)
10 31.133 28.867
20 48.920 11.080
40 55.187 4.813
80 57.751 2.249
160 58.912 1.088

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

중력 보상 없이 PD만 쓰면 팔이 목표보다 조금 아래에서 멈춥니다. Kp에 따라 몇 도에서 멈추는지와 오차를 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

멈춘 상태에서는 속도가 0이므로 D 토크도 0이고, 남는 P 토크가 중력과 정확히 같아야 팔이 움직이지 않습니다. 즉 Kp·(qd − q) = m·g·lc·cos q를 만족하는 q를 찾으면 됩니다. q가 양쪽에 다 있어 식으로 바로 풀 수 없으니, 범위를 반씩 줄여 가는 이분법으로 풉니다.

코드 순서

- f(q) = Kp·(qd − q) − m·g·lc·cos q 를 만듭니다.

- q = −90°에서 f > 0, q = 60°에서 f < 0 이므로 그 사이에 답이 있습니다.

- 가운데 값에서 f가 양수면 왼쪽 끝을, 음수면 오른쪽 끝을 가운데로 옮깁니다. 60번 반복합니다.

- 찾은 q를 도로 바꾸고, 오차 = 60 − q 를 씁니다.

숫자로 확인

Kp = 40 일 때 q = 55.187° 확인
P 토크 = 40 × (60 − 55.187)° = 40 × 0.0840 rad = 3.360
중력   = 5.886 × cos 55.187° = 5.886 × 0.5709 = 3.360  → 같음

Kp를 2배로 올리면 오차가 거의 절반이 됩니다(4.813 → 2.249 → 1.088). 하지만 Kp를 아무리 키워도 0은 되지 않습니다. 오차를 없애려면 중력 보상(PD+G)이나 적분(I)이 필요합니다. 5-2의 프로그램 CODE(Kp = 40)도 55.187°에서 멈춥니다.

자주 하는 실수

- 이분법에서 f의 부호와 끝점 옮기는 방향을 반대로 쓰면 −90°처럼 엉뚱한 끝으로 갑니다.

- Kp가 작아(약 5.9 미만) f가 한쪽으로만 줄지 않으면 답이 여러 개일 수 있습니다. 문제의 범위를 확인합니다.

5-3 Computed-Torque 제어 (CTC)

τ = M(q)·u + C + G — 모델로 비선형 항을 상쇄하고 움직이는 궤적을 따라가기

1. 개념

PD+G는 멈춰 있는 목표에는 정확하지만, 계속 움직이는 궤적을 따라갈 때는 가속에 필요한 토크(M·q̈)와 코리올리 항(C)이 빠져 뒤처집니다. Computed-Torque는 운동 방정식 전체를 모델로 계산해 토크를 정합니다. 그러면 로봇이 q̈ = u인 단순한 시스템이 되고, 오차는 ë + Kd·ė + Kp·e = 0을 따라 0으로 줄어듭니다(유도는 06 동역학 6-1의 필기 노트).

2. 주요 내용 요약

u = q̈_d + Kd·(q̇_d − q̇) + Kp·(q_d − q)      # 가상 가속도
τ = M(q)·u + C(q, q̇) + G(q)
1링크:  τ = I·u + m·g·l_c·cos q              # M = I, C = 0
오차:   ë + Kd·ė + Kp·e = 0  →  s² + Kd·s + Kp = 0
임계감쇠: Kd = 2√Kp   ·   감쇠비 ζ = Kd / (2√Kp)

| ζ (Kd² − 4Kp) | 근 s | 오차 모양 |
| --- | --- | --- |
| ζ < 1 (음수) | 복소수 −a ± bj | 부족감쇠: 진동하며 수렴 |
| ζ = 1 (0) | 중근 −Kd/2 | 임계감쇠: 진동 없이 가장 빠름 |
| ζ > 1 (양수) | 서로 다른 음의 실근 | 과감쇠: 진동 없이 느림 |

3. 주의해야 될 내용

- u에 q̈_d(목표 가속도)를 꼭 넣습니다. 빠지면 움직이는 궤적에서 늘 뒤처집니다.

- M은 행렬, u·C·G는 벡터: tau = M @ u + C + G. 1링크는 M = I(스칼라), C = 0.

- 모델(M, C, G)이 실제와 다르면 상쇄가 덜 되어 오차가 남습니다(아래 그래프의 80%, 120% 모델).

- Kp, Kd는 관절마다 따로 정할 수 있고, 코드에서는 대각 행렬이나 원소별 곱으로 씁니다.

- 시뮬레이션은 제어기 모델(m̂, Î)과 실제 로봇(m, I)을 구분해서 써야 모델 오차의 영향을 볼 수 있습니다.

4. 상세 내용

모델 정확도에 따른 추종 오차

1링크(m = 1.5 kg, l_c = 0.4 m, I = 0.26)를 Kp = 100, Kd = 20(임계감쇠)으로 0 → 60° 왕복 궤적 q_d(t) = 30° − 30°·cos(πt/2)에 따라가게 했습니다. 제어기가 쓰는 질량·관성을 실제의 100%, 80%, 120%로 바꿔 비교합니다.

▸ 실행 결과 그래프 · Kp = 100, Kd = 20 (임계감쇠)

모델이 정확하면 오차가 거의 0(최대 0.05°, 적분 간격 때문의 작은 오차)입니다. 제어기가 아는 질량·관성이 실제의 80%나 120%이면 상쇄가 덜 되어 최대 3.4°, 2.3°의 오차가 생깁니다.

5. 프로그램 CODE

▸ Computed-Torque · 1링크 궤적 추종, 모델 오차 비교 · ctc.py

# Computed-Torque 제어(CTC) : 1링크 팔이 목표 궤적을 따라가게 하기
import numpy as np

m, lc, g, I = 1.5, 0.4, 9.81, 0.26  # 실제 로봇
Kp, Kd = 100.0, 20.0                # Kd = 2√Kp → 임계감쇠
Ts, T = 0.001, 4.0

def qd_traj(t):                     # 목표: 0 → 60° 를 4초 주기로 왕복 (부드러운 cos 궤적)
    A, w = np.deg2rad(30), np.pi / 2
    return A - A*np.cos(w*t), A*w*np.sin(w*t), A*w*w*np.cos(w*t)   # q_d, q̇_d, q̈_d

def simulate(model_scale):
    """model_scale = 제어기가 알고 있는 질량·관성의 비율 (1.0 = 정확한 모델)"""
    I_hat, m_hat = I * model_scale, m * model_scale
    q, dq, emax = 0.0, 0.0, 0.0
    for k in range(int(T / Ts) + 1):
        t = k * Ts
        qd, dqd, ddqd = qd_traj(t)
        u = ddqd + Kd * (dqd - dq) + Kp * (qd - q)        # 가상 가속도
        tau = I_hat * u + m_hat * g * lc * np.cos(q)       # τ = M·u + C + G (1링크는 C = 0)
        ddq = (tau - m * g * lc * np.cos(q)) / I           # 실제 로봇의 운동
        dq += ddq * Ts
        q += dq * Ts
        emax = max(emax, abs(np.degrees(qd - q)))
    return emax

for s in (1.0, 0.8, 1.2):
    print(f"모델 비율 {s:.1f} : 최대 추종 오차 = {simulate(s):.4f} deg")

▸ 실행 결과

모델 비율 1.0 : 최대 추종 오차 = 0.0498 deg
모델 비율 0.8 : 최대 추종 오차 = 3.4053 deg
모델 비율 1.2 : 최대 추종 오차 = 2.2725 deg

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 1링크 Computed-Torque 토크

m = 1.5 kg, l_c = 0.4 m, I = 0.26 kg·m², g = 9.81, Kp = 100, Kd = 20인 1링크 팔(θ = 0이 수평)에서 각 줄의 q, q̇, q_d, q̇_d, q̈_d에 대해 가상 가속도 u, 중력 토크 G, 토크 τ를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q54_1_input.txt

# q(deg) dq(rad/s) qd(deg) dqd(rad/s) ddqd(rad/s^2)
0 0 0 0 0
10 0.5 12 0.6 0.4
30 0.8 30 0.8 -0.2
58 -0.1 60 0 -1.0

- 출력 파일: q54_1_output.txt

- 머리글 u(rad/s^2) G(Nm) tau(Nm)

- 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q54_1.py

# 5-3 예상문제 1 : 1링크 Computed-Torque 토크
import math

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q54_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q54_1_output.txt"
m, lc, g, I = 1.5, 0.4, 9.81, 0.26
Kp, Kd = 100.0, 20.0

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("u(rad/s^2) G(Nm) tau(Nm)\n")
    for line in fin:
        if not line.strip() or line.startswith("#"):
            continue
        q_deg, dq, qd_deg, dqd, ddqd = map(float, line.split())
        q, qd = math.radians(q_deg), math.radians(qd_deg)
        u = ddqd + Kd * (dqd - dq) + Kp * (qd - q)     # 가상 가속도
        G = m * g * lc * math.cos(q)
        tau = I * u + G                                 # 1링크: M = I, C = 0
        fout.write(f"{round(u, 3) + 0.0:.3f} {round(G, 3) + 0.0:.3f} {round(tau, 3) + 0.0:.3f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q54_1_output.txt]
u(rad/s^2) G(Nm) tau(Nm)
0.000 5.886 5.886
5.891 5.797 7.328
-0.200 5.097 5.045
4.491 3.119 4.287

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

1링크 팔에 Computed-Torque 제어를 쓸 때, 현재 상태와 목표 궤적 값이 주어지면 토크를 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

먼저 가상 가속도 u = q̈_d + Kd·(q̇_d − q̇) + Kp·(q_d − q)를 구합니다. '이만큼 가속하고 싶다'는 값입니다. 그 가속도를 내는 데 필요한 토크는 운동 방정식 그대로 τ = I·u + G 입니다. 1링크는 코리올리 항 C가 없습니다.

코드 순서

- 각도 q, q_d를 라디안으로 바꿉니다.

- u = q̈_d + Kd·(q̇_d − q̇) + Kp·(q_d − q)

- G = m·g·lc·cos q

- τ = I·u + G

숫자로 확인

둘째 줄  q = 10°, q̇ = 0.5, q_d = 12°, q̇_d = 0.6, q̈_d = 0.4
Kp·(q_d − q) = 100 × 0.03491 = 3.491
Kd·(q̇_d − q̇) = 20 × 0.1 = 2.000
u = 0.4 + 2.000 + 3.491 = 5.891
G = 5.886 × cos 10° = 5.797
τ = 0.26 × 5.891 + 5.797 = 1.532 + 5.797 = 7.328

첫째 줄처럼 오차도 목표 가속도도 0이면 u = 0이고 τ = G(5.886)만 남습니다. 수평으로 뻗은 팔을 그 자리에 붙잡는 토크입니다.

자주 하는 실수

- τ = M·u + C + G 에서 M 자리는 1링크면 관성 I(0.26) 하나입니다.

- u에 q̈_d를 빼먹으면 움직이는 궤적에서 늘 뒤처집니다.

- Kp 항에 도 단위 오차를 넣지 않습니다.

예상 문제 2 · 게인에 따른 근과 감쇠 종류

각 줄의 Kp, Kd에 대해 오차 방정식 ë + Kd·ė + Kp·e = 0의 특성근 s1, s2, 감쇠비 ζ, 감쇠 종류(under / critical / over), 임계감쇠 Kd를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q54_2_input.txt

# Kp Kd
100 20
100 10
100 30
25 4
400 50

- 출력 파일: q54_2_output.txt

- 머리글 Kp Kd s1 s2 zeta type Kd_crit

- 복소수 근은 a+bj 꼴, 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q54_2.py

# 5-3 예상문제 2 : 오차 방정식 ë + Kd·ė + Kp·e = 0 의 근과 감쇠 종류
import cmath, math

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q54_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q54_2_output.txt"

def fmt(z):                       # 복소수를 a+bj 꼴, 허수부 0이면 실수만
    if abs(z.imag) < 1e-12:
        return f"{z.real:.3f}"
    return f"{z.real:.3f}{'+' if z.imag >= 0 else '-'}{abs(z.imag):.3f}j"

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("Kp Kd s1 s2 zeta type Kd_crit\n")
    for line in fin:
        if not line.strip() or line.startswith("#"):
            continue
        Kp, Kd = map(float, line.split())
        D = Kd * Kd - 4 * Kp                       # 판별식
        r = cmath.sqrt(D)
        s1, s2 = (-Kd + r) / 2, (-Kd - r) / 2      # s² + Kd·s + Kp = 0 의 근
        zeta = Kd / (2 * math.sqrt(Kp))            # 감쇠비
        kind = "critical" if abs(D) < 1e-9 else ("under" if D < 0 else "over")
        fout.write(f"{Kp:g} {Kd:g} {fmt(s1)} {fmt(s2)} {zeta:.3f} {kind} {2*math.sqrt(Kp):.3f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q54_2_output.txt]
Kp Kd s1 s2 zeta type Kd_crit
100 20 -10.000 -10.000 1.000 critical 20.000
100 10 -5.000+8.660j -5.000-8.660j 0.500 under 20.000
100 30 -3.820 -26.180 1.500 over 20.000
25 4 -2.000+4.583j -2.000-4.583j 0.400 under 10.000
400 50 -10.000 -40.000 1.250 over 40.000

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

게인 Kp, Kd가 주어질 때 오차 방정식 ë + Kd·ė + Kp·e = 0의 근을 구하고, 오차가 어떻게 줄어드는지(감쇠 종류)를 판정하는 문제입니다.

풀이 아이디어

라플라스 변환하면 s² + Kd·s + Kp = 0 이라는 2차 방정식이 됩니다. 근의 공식으로 s를 구하고, 근호 안 Kd² − 4Kp의 부호로 판정합니다. 음수: 복소수 근 → 진동하며 수렴(부족감쇠), 0: 중근 → 임계감쇠, 양수: 서로 다른 실근 → 천천히 수렴(과감쇠). 감쇠비 ζ = Kd / (2√Kp)가 1이면 임계감쇠입니다.

코드 순서

- 판별식 D = Kd² − 4Kp

- 음수의 제곱근도 되도록 cmath.sqrt 사용

- s = (−Kd ± √D) / 2

- ζ = Kd / (2√Kp), 임계 Kd = 2√Kp

- D의 부호로 under / critical / over 표시

숫자로 확인

Kp = 100, Kd = 10
D = 10² − 4×100 = −300 → √D = 17.321j
s = (−10 ± 17.321j) / 2 = −5.000 ± 8.660j
ζ = 10 / (2×10) = 0.5  → 부족감쇠 (진동)

Kp = 100, Kd = 30
D = 900 − 400 = 500 → √D = 22.361
s = (−30 ± 22.361) / 2 = −3.820, −26.180  → 과감쇠

모든 근의 실수부가 음수이므로 다섯 경우 모두 오차는 0으로 갑니다. 다만 Kd = 20(= 2√100)일 때가 진동 없이 가장 빨리 수렴합니다. 5-3의 프로그램 CODE도 이 값(Kp = 100, Kd = 20)을 씁니다.

자주 하는 실수

- math.sqrt에 음수를 넣으면 오류입니다. 복소수 근이 나올 수 있으면 cmath.sqrt.

- 판별식이 정확히 0인지 비교할 때는 작은 오차 범위(1e−9)를 둡니다.

- ζ 공식에서 2를 빠뜨리면 감쇠비가 2배로 나옵니다.

06 동역학

원하는 운동을 만들려면 관절에 토크가 얼마나 필요한지 구합니다. 역동역학과 Computed-Torque 제어를 다룹니다.

관련 실습 파일: 04.동역학_Computed-Torque.PY

6-1 동역학 · Computed-Torque

관절을 원하는 대로 움직이는 데 필요한 토크

1. 개념

동역학은 힘(토크)과 운동의 관계입니다. 로봇팔은 τ = M(q)·q̈ + C(q, q̇) + G(q)로 표현합니다. 원하는 운동에서 토크를 구하면 역동역학, 토크에서 운동을 구하면 순동역학입니다. Computed-Torque 제어는 역동역학으로 토크를 계산해 궤적을 따라갑니다.

2. 주요 내용 요약

| 항 | 의미 | 2링크에서 |
| --- | --- | --- |
| M(q) | 관성 행렬 (대칭, 양정치) | θ2에 따라 바뀜 |
| C(q, q̇) | 코리올리·원심력 | h = m2·l1·l_c2·sin θ2 |
| G(q) | 중력 토크 | cos θ에 비례 |

τ = M(q)·(q̈_d + Kd·(q̇_d − q̇) + Kp·(q_d − q)) + C + G   # Computed-Torque

이 식은 어디서 나왔나 · 피드백 선형화 (feedback linearization)

- 목표: 비선형 항(M, C, G)을 모델로 상쇄해서 로봇을 q̈ = u인 단순한 시스템으로 만든다.

- 토크 정하기: 운동 방정식 τ = M·q̈ + C + G의 q̈ 자리에 원하는 가속도 u를 넣으면 τ = M(q)·u + C + G. 임의로 정한 식이 아니라 역동역학을 거꾸로 푼 결과입니다.

- 확인: 이 토크를 넣으면 M·q̈ + C + G = M·u + C + G → M이 역행렬을 가지므로 q̈ = u.

- u 정하기: 목표 가속도에 PD 보정을 더해 u = q̈_d + Kd·(q̇_d − q̇) + Kp·(q_d − q).

- 결과: 오차 e = q_d − q가 ë + Kd·ė + Kp·e = 0을 따르므로 Kp, Kd > 0이면 e → 0. Kd = 2√Kp이면 임계감쇠(진동 없이 가장 빨리 수렴).

| 제어 방법 | 토크 | 모델 필요 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단순 PID | τ = Kp·e + Ki·∫e + Kd·ė | 없음 | 모델 없이 오차만으로 토크 결정. 자세에 따라 성능이 달라짐 |
| PD + 중력 보상 | τ = Kp·e + Kd·ė + G(q) | G만 | 중력만 상쇄해서 정지 위치 오차를 없앰 |
| Computed-Torque | τ = M(q)·u + C + G | M, C, G 모두 | 비선형 항을 모두 상쇄해 q̈ = u로 만듦. 모델이 틀리면 오차가 남음 |

어떤 방법을 쓸지는 설계자의 선택입니다. 하지만 「M, C, G를 상쇄해서 q̈ = u로 만들겠다」는 목표를 정하면 토크 식은 τ = M·u + C + G 하나로 정해집니다.

3. 주의해야 될 내용

- 중력 토크는 θ = 0이 수평일 때 cos θ, 수직 기준이면 sin θ입니다. 문제의 각도 기준을 확인합니다.

- M은 행렬, C·G는 벡터입니다. M @ ddq + C + G.

- 순동역학은 np.linalg.solve(M, tau - C - G)로 q̈를 구합니다.

- 적분은 오일러보다 RK4가 정확합니다(실습 파일 방식).

M, C, G 구하는 방법 (2링크 평면 로봇팔)

M, C, G는 라그랑주 방법으로 구합니다. 순서는 ① 무게중심 위치 → ② 운동에너지 K와 위치에너지 P → ③ K에서 M, M에서 C, P에서 G입니다. 각도 θ는 수평에서 잰다고 둡니다.

① 무게중심 위치
x_c1 = l_c1·cos θ₁                 y_c1 = l_c1·sin θ₁
x_c2 = l₁·cos θ₁ + l_c2·cos(θ₁+θ₂)   y_c2 = l₁·sin θ₁ + l_c2·sin(θ₁+θ₂)

② 에너지
K = ½m₁v_c1² + ½I₁θ̇₁² + ½m₂v_c2² + ½I₂(θ̇₁+θ̇₂)²
  = ½ θ̇ᵀ·M(θ)·θ̇ # 이 모양으로 정리하면 M이 보임
P = m₁·g·y_c1 + m₂·g·y_c2           # 높이 × 무게

| 항 | 구하는 법 | 2링크 결과 | 뜻 |
| --- | --- | --- | --- |
| M(θ) 관성 행렬 | K = ½θ̇ᵀMθ̇ 에서 θ̇iθ̇j 앞의 계수 | M11 = I1 + I2 + m1l_c1² + m2(l1² + l_c2² + 2l1l_c2·cos θ2) M12 = M21 = I2 + m2(l_c2² + l1l_c2·cos θ2) M22 = I2 + m2l_c2² | 돌리기 어려운 정도. 팔을 펼수록(θ2 = 0) M11이 커짐. 대칭·양정치 |
| C(θ, θ̇) 코리올리·원심력 | M을 θ로 미분해 만듦 (크리스토펠 기호). 2링크는 h 하나로 정리 | h = m2l1l_c2·sin θ2 C1 = −h(2θ̇1θ̇2 + θ̇2²) C2 = h·θ̇1² | 움직이는 중에만 생기는 힘. θ̇ = 0이면 0. θ2 = 0, 180°이면 0 |
| G(θ) 중력 토크 | Gi = ∂P/∂θi (위치에너지를 각도로 미분) | G1 = (m1l_c1 + m2l1)g·cos θ1 + m2l_c2·g·cos(θ1+θ2) G2 = m2l_c2·g·cos(θ1+θ2) | 자세만으로 정해짐. 팔이 수평일 때 최대, 수직일 때 0 |

M11M12M22

G1G2

- M 그래프: M11은 θ2 = 0(팔을 쭉 폄)에서 최대 3.5100, θ2 = 180°(접힘)에서 최소 1.1100. M22는 θ2와 상관없이 0.2600로 일정. θ1은 M에 들어가지 않음.

- G 그래프: θ2 = 0일 때 G1은 θ1 = 0°(수평)에서 최대 30.4110 N·m, 90°(수직 위)에서 0, 180°에서 −30.4110. 모양은 cos θ1 그대로입니다.

- h 그래프: sin θ2 모양. 팔이 일자(θ2 = 0°, 180°)이면 코리올리·원심력이 사라집니다.

숫자로 확인

m1 = 2.0, m2 = 1.5 kg, l1 = 1.0, l_c1 = 0.5, l_c2 = 0.4 m, I1 = 0.05, I2 = 0.02 kg·m², g = 9.81 · θ1 = 30°, θ2 = 45°, θ̇1 = 1.0, θ̇2 = 0.5 rad/s (예상 문제 1과 같은 로봇)

M = [[3.1585, 0.6843],
     [0.6843, 0.2600]]       # cos 45° = 0.7071
h = 1.5·1.0·0.4·sin 45° = 0.4243
C = [−h(2·1.0·0.5 + 0.5²), h·1.0²] = [-0.5303, 0.4243]
G = [22.7627, 1.5234]                # cos 30° = 0.8660, cos 75° = 0.2588
τ = M·θ̈ + C + G                              # θ̈를 넣으면 필요한 토크

코드로 쓰면

- M = np.array([[M11, M12], [M12, M22]]) — 2×2 행렬, C = np.array([C1, C2]), G = np.array([G1, G2]) — 길이 2 벡터

- 역동역학: tau = M @ ddq + C + G · 순동역학: ddq = np.linalg.solve(M, tau - C - G)

- 각도는 라디안, np.cos(th1 + th2)처럼 누적 각을 쓰는 곳(θ1+θ2)을 빠뜨리지 않습니다.

4. 상세 내용

M₁₁ = I₁ + I₂ + m₁l_c1² + m₂(l₁² + l_c2² + 2l₁l_c2 cos θ₂)
M₁₂ = M₂₁ = I₂ + m₂(l_c2² + l₁l_c2 cos θ₂)
M₂₂ = I₂ + m₂l_c2²
C₁ = −2h·θ̇₁θ̇₂ − h·θ̇₂²     C₂ = h·θ̇₁²
G₁ = (m₁l_c1 + m₂l₁)g cos θ₁ + m₂l_c2 g cos(θ₁+θ₂)
G₂ = m₂l_c2 g cos(θ₁+θ₂)

CTC 유도 정리 (필기 노트)

1) 로봇 동역학식
τ = M(q)·q̈ + C(q, q̇)·q̇ + G(q)       # 로봇에서 q = θ (관절 각)
   M(q) : 관성 행렬,  C(q, q̇) : 코리올리력,  G(q) : 중력항

2) 오차      # q_d : 목표 값, q : 현재 값
e = q_d − q        ė = q̇_d − q̇        ë = q̈_d − q̈

＊ 가상 가속도
u = q̈_d + K_d·ė + K_p·e + K_i·∫e dt
   K_p : 비례 게인 (위치 오차에 대한 이득)
   K_d : 미분 게인 (속도 오차에 대한 이득)
   K_i : 적분 게인 (누적 오차에 대한 이득)

3) CTC (Computed Torque Control)
τ = M(q)·u + C(q, q̇)·q̇ + G(q)
u = q̈_d + K_d·ė + K_p·e               # 비례·미분 게인만 고려

동역학식에 대입 → M(q)·u = M(q)·q̈  → u = q̈
q̈ = q̈_d + K_d·(q̇_d − q̇) + K_p·(q_d − q)
q̈_d − q̈ + K_d·(q̇_d − q̇) + K_p·(q_d − q) = 0

ë + K_d·ė + K_p·e = 0 # 적분항을 쓰면 + K_i·∫e dt

② 오차 동역학 방정식
ë + K_d·ė + K_p·e = 0

라플라스 변환하면
s² + K_d·s + K_p = 0   →   s = ( −K_d ± √(K_d² − 4K_p) ) / 2

K_p > 0, K_d > 0  →  e → 0             # 오차 수렴
K_d = 2√K_p                            # 임계감쇠: 진동 없이 빠르게 수렴

근(s)으로 보는 수렴

- K_p > 0, K_d > 0이면 두 근의 실수부가 모두 음수 → e(t)가 시간이 지나며 0으로 줄어듭니다.

- K_d² − 4K_p < 0 : 부족감쇠, 진동하며 수렴

- K_d² − 4K_p = 0 (K_d = 2√K_p) : 임계감쇠, 중근 s = −K_d/2, 진동 없이 가장 빠르게 수렴

- K_d² − 4K_p > 0 : 과감쇠, 진동 없이 천천히 수렴

이 노트의 C(q, q̇)·q̇는 위 표의 C(코리올리·원심력 벡터)와 같은 값입니다. 교재에 따라 C를 행렬로 두고 q̇를 곱해 쓰거나, 곱한 결과 벡터를 C로 씁니다.

5. 프로그램 CODE

코드는 예상 문제 1의 모범 답안에 있습니다. 실습 파일 04.동역학_Computed-Torque.PY는 같은 M, C, G에 RK4 적분과 PD 게인을 붙여 사인 궤적을 따라가게 합니다.

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 2링크 역동역학 토크

m1 = 2.0, m2 = 1.5 kg, l1 = 1.0, l_c1 = 0.5, l_c2 = 0.4 m, I1 = 0.05, I2 = 0.02 kg·m², g = 9.81인 2링크에서 각 줄의 q, q̇, q̈에 대한 관절 토크를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q52_1_input.txt

# q1 q2 (deg)  dq1 dq2 (rad/s)  ddq1 ddq2 (rad/s^2)
0 0 0 0 0 0
30 45 0.5 -0.2 0.3 -0.1
90 0 0 0 0 0

- 출력 파일: q52_1_output.txt

- 머리글 tau1(Nm) tau2(Nm)

- 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q52_1.py

# 6-1 예상문제 1 : 2링크 역동역학 τ = M·q̈ + C + G
import numpy as np

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q52_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q52_1_output.txt"
m1, m2, l1, lc1, lc2, I1, I2, g = 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0.4, 0.05, 0.02, 9.81

def tau(q, dq, ddq):
    q1, q2 = q; dq1, dq2 = dq
    c2, s2 = np.cos(q2), np.sin(q2)
    M = np.array([[I1 + I2 + m1*lc1**2 + m2*(l1**2 + lc2**2 + 2*l1*lc2*c2), I2 + m2*(lc2**2 + l1*lc2*c2)],
                  [I2 + m2*(lc2**2 + l1*lc2*c2),                             I2 + m2*lc2**2]])
    h = m2*l1*lc2*s2
    C = np.array([-2*h*dq1*dq2 - h*dq2**2, h*dq1**2])
    G = np.array([(m1*lc1 + m2*l1)*g*np.cos(q1) + m2*lc2*g*np.cos(q1 + q2),
                  m2*lc2*g*np.cos(q1 + q2)])
    return M @ ddq + C + G

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("tau1(Nm) tau2(Nm)\n")
    for line in fin:
        if not line.strip() or line.startswith("#"):
            continue
        v = [float(s) for s in line.split()]
        t = tau(np.deg2rad(v[0:2]), np.array(v[2:4]), np.array(v[4:6]))
        fout.write(f"{t[0] + 0.0:.3f} {t[1] + 0.0:.3f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q52_1_output.txt]
tau1(Nm) tau2(Nm)
30.411 5.886
23.710 1.809
0.000 0.000

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

2링크 로봇 팔이 주어진 자세·속도·가속도로 움직이려면 각 관절 모터가 얼마의 힘(토크)을 내야 하는지 계산하는 문제입니다.

풀이 아이디어

뉴턴의 법칙 F = m·a를 회전에 쓰면 「토크 = 관성 × 각가속도」입니다. 로봇 팔은 여기에 두 가지가 더해집니다.

M(q)·q̈: 팔을 가속하는 데 필요한 토크 (M은 자세에 따라 바뀌는 관성 표).
C: 팔이 돌 때 생기는 원심력·코리올리 효과.
G: 팔 무게를 버티는 데 필요한 토크 (팔이 수평일 때 가장 큼).

τ = M(q)·q̈ + C(q, q̇) + G(q)

코드 순서

- 각 줄에서 q(도), q̇, q̈를 읽고 q만 라디안으로 바꿉니다.

- M(2×2), C(2개), G(2개)를 식대로 계산합니다.

- τ = M @ q̈ + C + G 를 소수 셋째 자리로 씁니다.

숫자로 확인

첫 줄은 모두 0 → 팔이 수평으로 가만히 있음. 움직임이 없으니 M·q̈ = 0, C = 0이고 무게만 버티면 됩니다.

G₁ = (m₁·l_c1 + m₂·l₁)·g·cos0 + m₂·l_c2·g·cos0
   = (2×0.5 + 1.5×1.0)×9.81 + 1.5×0.4×9.81 = 24.525 + 5.886 = 30.411 N·m
G₂ = m₂·l_c2·g·cos0 = 1.5×0.4×9.81 = 5.886 N·m

셋째 줄 q1 = 90°는 팔이 똑바로 위를 향해 cos 90° = 0이라 무게를 버틸 토크가 0입니다(물건을 머리 위로 똑바로 들면 팔이 덜 힘든 것과 같음).

자주 하는 실수

- 각도 기준을 확인합니다. 이 문제는 θ = 0이 수평이라 cos를 씁니다. 수직 기준이면 sin입니다.

- M은 행렬이라 M @ ddq로 곱합니다.

예상 문제 2 · 1링크 중력 토크

질량 3.0 kg, 무게중심 거리 0.4 m인 1링크 팔(θ = 0이 수평)의 각도별 중력 토크와 최대 |τ|를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q52_2_input.txt

-90
-45
0
30
60
90

- 출력 파일: q52_2_output.txt

- deg tau(Nm) 소수 셋째 자리

- 마지막 줄 max |tau| 값 at 각도 deg

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q52_2.py

# 6-1 예상문제 2 : 1링크 중력 토크와 최대값
import math

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q52_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q52_2_output.txt"
m, lc, g = 3.0, 0.4, 9.81                         # 질량 kg, 무게중심 거리 m

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    angles = [float(s) for s in f.read().split()]

taus = [m*g*lc*math.cos(math.radians(a)) for a in angles]   # θ=0 이 수평
with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("deg tau(Nm)\n")
    for a, t in zip(angles, taus):
        f.write(f"{a:.0f} {round(t, 3) + 0.0:.3f}\n")
    i = max(range(len(taus)), key=lambda k: abs(taus[k]))
    f.write(f"max |tau| {abs(taus[i]):.3f} at {angles[i]:.0f} deg\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q52_2_output.txt]
deg tau(Nm)
-90 0.000
-45 8.324
0 11.772
30 10.195
60 5.886
90 0.000
max |tau| 11.772 at 0 deg

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

한 개짜리 팔이 여러 각도에 있을 때, 팔 무게를 버티는 데 필요한 토크와 그중 가장 큰 값을 구하는 문제입니다.

풀이 아이디어

토크 = 힘 × 팔의 길이(회전축에서 힘이 작용하는 선까지의 수평 거리)입니다. 무게 m·g가 무게중심(lc = 0.4 m)에 작용하고, 팔이 θ만큼 들려 있으면 수평 거리는 lc·cos θ 입니다. 그래서 τ = m·g·lc·cos θ 입니다.

코드 순서

- 각도 목록을 읽습니다.

- 각 각도에서 τ = 3.0 × 9.81 × 0.4 × cos θ

- 절댓값이 가장 큰 τ와 그 각도를 찾습니다.

숫자로 확인

m·g·lc = 3.0 × 9.81 × 0.4 = 11.772 N·m
θ = 0° (수평)   : 11.772 × 1     = 11.772  ← 최대
θ = 30°         : 11.772 × 0.866 = 10.195
θ = 60°         : 11.772 × 0.5   = 5.886
θ = ±90° (수직) : 11.772 × 0     = 0

팔을 앞으로 쭉 뻗었을 때(수평) 가장 힘들고, 위나 아래로 똑바로 두면 힘이 들지 않는 것과 같습니다. 모터는 이 최댓값보다 큰 토크를 낼 수 있어야 합니다.

자주 하는 실수

- −45°도 cos(−45°) = +0.707이라 토크가 양수입니다. 각도 부호와 토크 부호를 헷갈리지 않습니다.

- -0.000이 나오지 않도록 반올림 뒤 + 0.0을 합니다.

07 통신·모니터링

로봇 운영 SW 영역입니다. 통신 프레임을 해석하고 상태값으로 장치를 제어합니다.

관련 실습 파일: motor.dbc, 06_01. can 통신.py, 06.CAN 통신으로 다축 모터 상태 읽기.py, 06.TCP_IP 통신_SIMPLE 버전.py, 06.관절 온도 → 냉각 팬 구동.py

7-1 CAN 통신 · DBC 디코딩

8바이트 프레임 → 물리값

1. 개념

CAN 프레임은 ID와 최대 8바이트 데이터로 이루어집니다. 어떤 비트가 어떤 신호인지는 DBC 파일에 적혀 있고, raw 값에 factor를 곱하고 offset을 더해 물리값을 얻습니다.

2. 주요 내용 요약

SG_ PhaseCurrent : 16|16@1- (0.01,0) [-327.68|327.67] "A"
        시작비트|길이 @1=Intel(리틀엔디언) -=부호있음 (factor,offset)
물리값 = raw × factor + offset

| 신호 (motor.dbc, ID 0x200) | 바이트 | 형식 | factor |
| --- | --- | --- | --- |
| RPM | 0–1 | 부호 없음 16bit | 1 rpm |
| PhaseCurrent | 2–3 | 부호 있음 16bit | 0.01 A |
| Temperature | 4 | 부호 없음 8bit | 1 °C |
| FaultFlags | 5 | 부호 없음 8bit | – |

3. 주의해야 될 내용

- @1은 Intel(리틀 엔디언): 낮은 바이트가 먼저. 10 27 → 0x2710 = 10000.

- - 표시 신호는 signed=True. 9C FF → −100 → −1.00 A.

- ID는 16진수(0x200)와 10진수(512)가 섞여 나옵니다. DBC의 BO_ 512는 10진수.

- 인코딩할 때는 물리값을 factor로 나눠 정수로 반올림합니다(round).

- 시험장 PC에 cantools가 없을 수 있으니 int.from_bytes로 직접 푸는 법을 익힙니다.

4. 상세 내용

5. 프로그램 CODE

▸ CAN 디코딩 · 라이브러리 없이 · can.py

# motor.dbc:  BO_ 512 MotorStatus: 8
#  SG_ RPM          : 0|16@1+  (1,0)     "rpm"
#  SG_ PhaseCurrent : 16|16@1- (0.01,0)  "A"
#  SG_ Temperature  : 32|8@1+  (1,0)     "°C"
#  SG_ FaultFlags   : 40|8@1+  (1,0)
raw = bytes([0x10, 0x27, 0x05, 0x00, 0x32, 0x01, 0x00, 0x00])

rpm   = int.from_bytes(raw[0:2], "little")                    # @1 = Intel(little endian)
cur_a = int.from_bytes(raw[2:4], "little", signed=True) * 0.01  # '-' = signed, factor 0.01
temp  = raw[4]
fault = raw[5]
print(rpm, cur_a, temp, fault)        # 10000 0.05 50 1

# cantools가 있으면 같은 결과
# import cantools
# db = cantools.database.load_file("motor.dbc")
# print(db.get_message_by_frame_id(0x200).decode(raw))

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 로그에서 0x200만 디코딩

CAN 로그(시간 ID 바이트8개)에서 ID 0x200 프레임만 골라 RPM, 전류, 온도, 고장 플래그를 CSV로 저장하시오.

▸ 입력 파일 · q61_1_input.txt

0.000 200 10 27 05 00 32 01 00 00
0.010 300 01 02 03 04 05 06 07 08
0.020 200 B8 0B 9C FF 4B 00 00 00
0.030 200 00 00 00 00 00 00 00 00
0.040 201 FF FF FF FF FF FF FF FF
0.050 200 E8 03 F4 01 55 02 00 00

- 출력 파일: q61_1_output.csv (utf-8-sig)

- 머리글 time,rpm,current(A),temp(C),fault

- 전류는 소수 둘째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q61_1.py

# 7-1 예상문제 1 : CAN 로그에서 ID 0x200만 골라 디코딩 → CSV
import csv

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q61_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q61_1_output.csv"

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, \
     open(OUT_FILE, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as fout:
    w = csv.writer(fout)
    w.writerow(["time", "rpm", "current(A)", "temp(C)", "fault"])
    for line in fin:
        p = line.split()
        if len(p) != 10 or int(p[1], 16) != 0x200:
            continue
        b = bytes(int(x, 16) for x in p[2:])
        rpm  = int.from_bytes(b[0:2], "little")
        cur  = int.from_bytes(b[2:4], "little", signed=True) * 0.01
        w.writerow([p[0], rpm, f"{cur:.2f}", b[4], b[5]])

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q61_1_output.csv (utf-8-sig)]
time,rpm,current(A),temp(C),fault
0.000,10000,0.05,50,1
0.020,3000,-1.00,75,0
0.030,0,0.00,0,0
0.050,1000,5.00,85,2

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

CAN 통신 기록에서 ID 0x200인 모터 상태 메시지만 골라, 8바이트 데이터를 회전수·전류·온도·고장 값으로 풀어 표로 저장하는 문제입니다.

풀이 아이디어

CAN 메시지의 데이터는 숫자가 아니라 바이트(0~255) 8개입니다. 어떤 바이트가 무슨 뜻인지는 DBC 파일에 적혀 있습니다. motor.dbc에 따르면:

바이트 0–1 : RPM          (부호 없음, 그대로)
바이트 2–3 : 전류         (부호 있음, × 0.01 A)
바이트 4   : 온도 °C
바이트 5   : 고장 플래그

두 바이트를 하나의 숫자로 합칠 때 리틀 엔디언(작은 쪽 바이트가 먼저)입니다. 10 27은 0x2710 = 10000으로 읽습니다. Python에서는 int.from_bytes(b[0:2], "little")가 이 일을 합니다.

코드 순서

- 줄을 공백으로 나눠 시간, ID, 바이트 8개를 얻습니다.

- int(p[1], 16)으로 16진수 ID를 숫자로 바꿔 0x200이 아니면 건너뜁니다.

- 바이트 문자열을 bytes(int(x, 16) for x in …)로 바꿉니다.

- RPM, 전류(signed, × 0.01), 온도, 고장을 꺼내 CSV에 씁니다.

숫자로 확인

0.050 줄: E8 03 F4 01 55 02 00 00
RPM  = 0x03E8 = 1000
전류 = 0x01F4 = 500 × 0.01 = 5.00 A
온도 = 0x55 = 85 °C,  고장 = 2

0x300, 0x201 줄은 다른 메시지라 빠집니다. 0.020 줄의 9C FF는 부호 있는 수로 읽으면 −100 → −1.00 A입니다.

자주 하는 실수

- 리틀 엔디언을 빅 엔디언으로 읽으면 10 27 → 0x1027 = 4135처럼 엉뚱한 값이 나옵니다.

- 전류를 signed=False로 읽으면 −100이 65436이 됩니다.

예상 문제 2 · 물리값 → 8바이트

각 줄의 RPM, 전류(A), 온도, 고장 플래그를 motor.dbc 형식의 8바이트로 인코딩하시오(나머지 2바이트는 0).

▸ 입력 파일 · q61_2_input.txt

# rpm current(A) temp(C) fault
10000 0.05 50 1
3000 -1.00 75 0
1500 2.50 30 4

- 출력 파일: q61_2_output.txt

- 16진수 대문자 두 자리, 공백 구분

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q61_2.py

# 7-1 예상문제 2 : 물리값 → CAN 8바이트 인코딩 (MotorStatus)
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q61_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q61_2_output.txt"

def encode(rpm, cur, temp, fault):
    raw_cur = round(cur / 0.01)                         # 물리값 → raw (factor 0.01)
    data = (rpm.to_bytes(2, "little") +
            raw_cur.to_bytes(2, "little", signed=True) +
            bytes([temp, fault, 0, 0]))
    return " ".join(f"{x:02X}" for x in data)

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    for line in fin:
        if not line.strip() or line.startswith("#"):
            continue
        rpm, cur, temp, fault = line.split()
        fout.write(encode(int(rpm), float(cur), int(temp), int(fault)) + "\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q61_2_output.txt]
10 27 05 00 32 01 00 00
B8 0B 9C FF 4B 00 00 00
DC 05 FA 00 1E 04 00 00

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

앞 문제와 반대로, 회전수·전류·온도·고장 값을 CAN 메시지의 8바이트로 만드는 문제입니다.

풀이 아이디어

디코딩의 반대 순서입니다. 물리값을 factor로 나눠 정수(raw)로 만들고, 정해진 바이트 수만큼 리틀 엔디언으로 쪼갭니다. 전류는 음수가 될 수 있어 signed로 바꿉니다.

(3000).to_bytes(2, "little")는 3000 = 0x0BB8을 [B8, 0B] 두 바이트로 만듭니다.

코드 순서

- 줄마다 rpm, 전류, 온도, 고장을 읽습니다.

- raw 전류 = round(전류 / 0.01)

- rpm(2바이트) + 전류(2바이트, signed) + 온도 + 고장 + 0 + 0 을 이어 붙입니다.

- 각 바이트를 두 자리 16진수 대문자로 씁니다.

숫자로 확인

3000 −1.00 75 0
  3000 = 0x0BB8 → B8 0B
  −1.00 / 0.01 = −100 → 16비트 2의 보수 0xFF9C → 9C FF
  75 = 0x4B,  0 = 00
  → B8 0B 9C FF 4B 00 00 00

첫 줄 결과 10 27 05 00 32 01 00 00은 앞 문제 로그의 첫 메시지와 같아서, 인코딩·디코딩이 서로 맞는 것을 확인할 수 있습니다.

자주 하는 실수

- 0.05 / 0.01 같은 계산은 4.999999…가 될 수 있어 int()로 자르면 4가 됩니다. 반드시 round().

- f"{x:02X}"에서 02를 빼면 5가 05가 아니라 5로 나와 자리가 어긋납니다.

7-2 TCP/IP · SLCAN · CANopen SDO

네트워크 너머의 CAN 장치와 대화하기

1. 개념

CAN-이더넷 게이트웨이는 CAN 프레임을 ASCII 한 줄(SLCAN)로 바꿔 TCP 소켓으로 주고받습니다. CANopen 장치의 값은 SDO(Service Data Object)로 「객체 사전 index:subindex」를 지정해 읽습니다.

2. 주요 내용 요약

# SLCAN (표준 11bit ID)
t 601 8 40 41 60 00 00 00 00 00 \r
│  ID  DLC  ────── 데이터 8바이트 ──────
# SDO 업로드(읽기) 요청: ID 0x600+노드, [0x40, idx_lo, idx_hi, sub, 0,0,0,0]
# 응답: ID 0x580+노드, 첫 바이트 0x4B(2바이트) 0x43(4바이트) 0x4F(1바이트), 0x80=abort

3. 주의해야 될 내용

- SLCAN 줄은 \r로 끝납니다. 받을 때 한 번에 여러 줄이 올 수 있으니 버퍼에 모아 \r로 자릅니다.

- 데이터 길이가 DLC×2 글자와 다르면 잘린 프레임이니 버립니다.

- SDO index는 리틀 엔디언으로 넣습니다(0x6041 → 41 60).

- socket은 settimeout을 걸어 응답이 없을 때 멈추지 않게 합니다.

- 자주 쓰는 객체: 0x6041 상태워드, 0x6061 운전모드, 0x6064 위치, 0x606C 속도, 0x6077 토크.

4. 상세 내용

| SDO 응답 첫 바이트 | 의미 |
| --- | --- |
| 0x4F | 1바이트 값 |
| 0x4B | 2바이트 값 |
| 0x47 | 3바이트 값 |
| 0x43 | 4바이트 값 |
| 0x80 | 오류(abort), 뒤 4바이트가 오류 코드 |

실습 파일 06.TCP_IP 통신_SIMPLE 버전.py는 게이트웨이(예: 192.168.0.10:29536)에 접속해 위 요청을 주기적으로 보내고 응답을 해석합니다. 실제 장비가 없으면 socket 서버를 로컬에 띄워 응답을 흉내 내며 연습할 수 있습니다.

5. 프로그램 CODE

코드는 예상 문제 두 개의 모범 답안에 있습니다(SLCAN 해석, SDO 요청 생성).

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · SLCAN 줄 해석

SLCAN 줄을 읽어 표준 ID 프레임의 ID, DLC, 데이터를 출력하시오. 확장 ID(T)나 길이가 맞지 않는 줄은 SKIP.

▸ 입력 파일 · q62_1_input.txt

t20081027050032010000
t3004DEADBEEF
T1234567820102
t2008E803F4015502000
t20081027050032010000
t5810
t58184B640600A0860100

- 출력 파일: q62_1_output.txt

- ID=0x200 DLC=8 DATA=10 27 …

- 마지막 줄 valid 개수, skipped 개수

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q62_1.py

# 7-2 예상문제 1 : SLCAN ASCII 줄 해석 (잘못된 줄은 건너뜀)
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q62_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q62_1_output.txt"

def parse(line):
    """'tIIIL DD..' → (id, dlc, data) / 형식 오류면 None"""
    if len(line) < 5 or line[0] != "t":              # 표준 ID('t')만 처리
        return None
    try:
        arb = int(line[1:4], 16); dlc = int(line[4], 16)
        if dlc > 8 or len(line[5:]) != 2*dlc:
            return None
        return arb, dlc, bytes.fromhex(line[5:])
    except ValueError:
        return None

ok = bad = 0
with open(IN_FILE, "r", encoding="ascii") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    for line in fin:
        fr = parse(line.strip())
        if fr is None:
            bad += 1; fout.write(f"SKIP {line.strip()}\n"); continue
        ok += 1
        arb, dlc, data = fr
        fout.write(f"ID=0x{arb:03X} DLC={dlc} DATA={data.hex(' ').upper()}\n")
    fout.write(f"valid {ok}, skipped {bad}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q62_1_output.txt]
ID=0x200 DLC=8 DATA=10 27 05 00 32 01 00 00
ID=0x300 DLC=4 DATA=DE AD BE EF
SKIP T1234567820102
SKIP t2008E803F4015502000
ID=0x200 DLC=8 DATA=10 27 05 00 32 01 00 00
ID=0x581 DLC=0 DATA=
ID=0x581 DLC=8 DATA=4B 64 06 00 A0 86 01 00
valid 5, skipped 2

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

네트워크로 받은 CAN 프레임 문자열(SLCAN 형식)을 읽어 ID, 길이, 데이터로 나누고, 형식이 잘못된 줄은 버리는 문제입니다.

풀이 아이디어

SLCAN은 CAN 프레임 하나를 글자 한 줄로 보냅니다.

t 200 8 1027050032010000
│  │  │  └ 데이터 (길이 × 2 글자)
│  │  └ 길이(DLC) 1글자
│  └ ID 3글자(16진수)
└ 't' = 표준 ID 프레임

데이터 글자 수가 DLC × 2와 다르면 중간에 잘린 줄이라 버립니다. 'T'로 시작하면 확장 ID(8글자) 형식이라 이 문제에서는 처리하지 않습니다.

코드 순서

- 줄 첫 글자가 't'인지, 길이가 5글자 이상인지 봅니다.

- ID = int(line[1:4], 16), DLC = int(line[4], 16)

- line[5:]의 길이가 DLC × 2인지 확인합니다.

- bytes.fromhex로 데이터를 바이트로 바꾸고, 형식이 틀리면 SKIP으로 셉니다.

숫자로 확인

t2008E803F4015502000  → 데이터 15글자, DLC 8이면 16글자여야 함 → SKIP
T1234567820102        → 'T'(확장) → SKIP
t5810                 → ID 0x581, DLC 0, 데이터 없음 (정상)

정상 5줄, 건너뜀 2줄입니다.

자주 하는 실수

- int()가 실패할 수 있는 부분(16진수가 아닌 글자)은 try/except로 감싸야 프로그램이 멈추지 않습니다.

- DLC 0 프레임도 정상입니다. 데이터가 없다고 버리지 않습니다.

예상 문제 2 · SDO 업로드 요청 만들기

각 줄의 노드 번호, index(16진수), subindex로 SDO 업로드 요청 SLCAN 문자열과 응답 ID를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q62_2_input.txt

# node index(hex) subindex
1 6041 0
1 6064 0
3 606C 0

- 출력 파일: q62_2_output.txt

- t6018… reply ID 0x581

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q62_2.py

# 7-2 예상문제 2 : CANopen SDO 업로드 요청 프레임(SLCAN 문자열) 만들기
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q62_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q62_2_output.txt"

def sdo_upload_req(node, index, sub):
    cob_id = 0x600 + node                              # 요청 ID = 0x600 + 노드
    data = bytes([0x40, index & 0xFF, (index >> 8) & 0xFF, sub, 0, 0, 0, 0])
    return f"t{cob_id:03X}8{data.hex().upper()}"       # 끝에 '\r'을 붙여 전송

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    for line in fin:
        if not line.strip() or line.startswith("#"):
            continue
        node, idx, sub = line.split()
        fout.write(f"{sdo_upload_req(int(node), int(idx, 16), int(sub))}   reply ID 0x{0x580 + int(node):03X}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q62_2_output.txt]
t60184041600000000000   reply ID 0x581
t60184064600000000000   reply ID 0x581
t6038406C600000000000   reply ID 0x583

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

CANopen 모터의 값을 읽어 달라고 요청하는 메시지(SDO 업로드 요청)를 SLCAN 문자열로 만드는 문제입니다.

풀이 아이디어

CANopen 장치 안의 값들은 「주소(index:subindex)」로 정리되어 있습니다(예: 0x6064 = 현재 위치). 값을 읽으려면 ID 0x600 + 노드 번호로 다음 8바이트를 보내고, 장치는 ID 0x580 + 노드 번호로 답합니다.

[0x40, index 아래 바이트, index 위 바이트, subindex, 0, 0, 0, 0]
  0x40 = 「읽기(업로드) 요청」 명령

코드 순서

- 줄마다 노드, index(16진수), subindex를 읽습니다.

- cob_id = 0x600 + 노드

- index를 리틀 엔디언 두 바이트로 나눠 데이터 8바이트를 만듭니다.

- f"t{cob_id:03X}8{data.hex().upper()}"로 문자열을 만듭니다.

숫자로 확인

노드 1, index 0x6041, sub 0
  ID = 0x601,  데이터 = 40 41 60 00 00 00 00 00
  → t601 8 4041600000000000  (붙여 쓰면 t60184041600000000000)
  응답 ID = 0x581

index 0x6041을 쓸 때 41이 먼저, 60이 나중입니다(리틀 엔디언).

자주 하는 실수

- index를 60 41 순서로 쓰면 0x4160이라는 다른 주소를 읽게 됩니다.

- 실제로 보낼 때는 끝에 \r(줄 끝 문자)를 붙여야 게이트웨이가 한 줄로 인식합니다.

7-3 상태 모니터링 · 히스테리시스

센서 값으로 장치 켜고 끄기

1. 개념

관절 온도가 기준을 넘으면 냉각 팬을 켜는 것처럼, 모니터링 SW는 센서 값을 주기적으로 읽어 판단하고 명령을 냅니다. 켜는 기준과 끄는 기준을 다르게 두는 히스테리시스로 기준값 근처에서 켜졌다 꺼졌다를 반복하는 채터링을 막습니다.

2. 주요 내용 요약

켜짐 상태가 아닐 때:  T_max ≥ ON (48 °C)  → 켬
켜짐 상태일 때:      T_max < OFF (40 °C) → 끔
그 사이(40 ~ 48):    이전 상태 유지
T_max ≥ CRITICAL (80 °C) → 최대 출력 + 경보

3. 주의해야 될 내용

- 상태(fan_on)를 반복문 밖에 두고 매번 이어서 씁니다. 매 줄 새로 판정하면 히스테리시스가 아닙니다.

- 여러 관절 중 하나라도 넘으면 켜는지, 평균인지 문제 조건을 확인합니다(보통 최댓값).

- 잡음이 있는 신호는 이동평균 같은 필터를 먼저 거칩니다. 평균 창 크기만큼 앞쪽은 계산할 수 없습니다.

- 로그는 시각과 함께 CSV로 남겨 나중에 확인할 수 있게 합니다.

4. 상세 내용

실습 파일 06.로봇 관절 온도가 임계값 이상이면 냉각 팬을 구동.py는 6개 관절 모의 센서, ON 48 °C / OFF 40 °C, 끄기 전 20초 유지 조건, 80 °C 경보, CSV 로그(joint_temp_log.csv), 아두이노 직렬 팬 제어(PWM:0..100\n)까지 포함합니다.

5. 프로그램 CODE

▸ 냉각 팬 · 히스테리시스 제어 · fan.py

ON_C, OFF_C, CRIT_C = 48.0, 40.0, 80.0

def fan_command(temps, fan_on):
    """temps: {'J1': 45.2, ...}  →  (fan_on, pwm%)"""
    t_max = max(temps.values())
    if t_max >= CRIT_C:
        return True, 100                  # 치명 온도: 최대 출력 + 경고
    if not fan_on and t_max >= ON_C:      # 켜기 기준 (높은 값)
        fan_on = True
    elif fan_on and t_max < OFF_C:        # 끄기 기준 (낮은 값) → 히스테리시스
        fan_on = False
    return fan_on, (40 if fan_on else 0)

state = False
for temps in [{'J1': 45}, {'J1': 49}, {'J1': 44}, {'J1': 39}]:
    state, pwm = fan_command(temps, state)
    print(temps['J1'], state, pwm)        # 45 off → 49 on → 44 on(유지) → 39 off

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 팬 ON/OFF 기록

관절 온도 CSV를 읽어 행마다 최고 온도와 팬 상태를 기록하시오(ON ≥ 48 °C, OFF < 40 °C, 처음은 OFF). 팬 전환 횟수를 화면에 출력하시오.

▸ 입력 파일 · q63_1_input.csv

time,J1,J2,J3
0,42.0,40.1,39.5
5,45.3,41.0,40.2
10,48.6,42.2,41.0
15,47.1,43.0,41.5
20,44.0,42.1,40.8
25,41.2,40.6,40.1
30,39.8,39.9,39.0
35,43.0,39.5,38.7
40,47.9,40.2,39.0
45,49.5,41.0,39.6

- 출력 파일: q63_1_output.csv (utf-8-sig)

- 머리글 time,t_max,fan

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q63_1.py

# 7-3 예상문제 1 : 히스테리시스 팬 제어 (ON ≥ 48°C, OFF < 40°C)
import csv

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q63_1_input.csv"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q63_1_output.csv"
ON_C, OFF_C = 48.0, 40.0

fan, switches = False, 0
with open(IN_FILE, "r", newline="", encoding="utf-8-sig") as fin, \
     open(OUT_FILE, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as fout:
    w = csv.writer(fout)
    w.writerow(["time", "t_max", "fan"])
    for row in csv.DictReader(fin):
        t_max = max(float(row[j]) for j in ("J1", "J2", "J3"))
        new = fan
        if not fan and t_max >= ON_C:
            new = True
        elif fan and t_max < OFF_C:
            new = False
        switches += (new != fan); fan = new
        w.writerow([row["time"], f"{t_max:.1f}", "ON" if fan else "OFF"])
print(f"팬 전환 횟수: {switches}")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q63_1_output.csv (utf-8-sig)]
time,t_max,fan
0,42.0,OFF
5,45.3,OFF
10,48.6,ON
15,47.1,ON
20,44.0,ON
25,41.2,ON
30,39.9,OFF
35,43.0,OFF
40,47.9,OFF
45,49.5,ON

[화면 출력]
팬 전환 횟수: 3

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

관절 온도 기록을 보며 냉각 팬을 켜고 끄는데, 켜는 기준(48 °C)과 끄는 기준(40 °C)을 다르게 둔 히스테리시스 제어를 하는 문제입니다.

풀이 아이디어

기준을 하나(예: 45 °C)만 두면 온도가 44.9 ↔ 45.1을 오갈 때 팬이 계속 켜졌다 꺼졌다 합니다(채터링). 그래서 「켜는 기준은 높게, 끄는 기준은 낮게」 두고, 그 사이에서는 이전 상태를 그대로 유지합니다. 에어컨이 설정 온도 근처에서 계속 켜졌다 꺼지지 않는 것과 같은 원리입니다.

코드 순서

- 팬 상태 fan = False(꺼짐)로 시작합니다. 반복문 밖에 둡니다.

- 행마다 세 관절 중 최고 온도를 구합니다.

- 꺼져 있고 최고 온도 ≥ 48이면 켬, 켜져 있고 < 40이면 끔, 아니면 그대로.

- 상태가 바뀌면 전환 횟수를 셉니다.

숫자로 확인

0s 42.0 OFF   5s 45.3 OFF
10s 48.6 → 48 이상, 켬  ON
15s 47.1 ON   20s 44.0 ON   25s 41.2 ON   (40~48 사이: 유지)
30s 39.9 → 40 미만, 끔  OFF
35s 43.0 OFF  40s 47.9 OFF  (48 안 됨)
45s 49.5 → 켬  ON          전환 3번

40초의 47.9 °C는 48보다 낮아 아직 켜지 않습니다. 기준을 「이상(≥)」과 「미만(<)」으로 정확히 지켜야 합니다.

자주 하는 실수

- 상태 변수를 반복문 안에서 매번 False로 초기화하면 히스테리시스가 아니라 단순 비교가 됩니다.

- 관절 하나만 보지 말고 최고 온도로 판단합니다(문제 조건).

예상 문제 2 · 이동평균 과전류 경보

전류 CSV에 3개 이동평균을 적용하고, 평균이 8.0 A를 넘는 시각에 ALARM을 표시하시오.

▸ 입력 파일 · q63_2_input.csv

time,current
0.0,5.1
0.1,5.3
0.2,9.8
0.3,5.2
0.4,5.4
0.5,7.9
0.6,8.3
0.7,8.6
0.8,8.9
0.9,9.2
1.0,9.0

- 출력 파일: q63_2_output.txt

- 머리글 time raw avg alarm

- 평균은 소수 둘째 자리, 경보 없으면 -

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q63_2.py

# 7-3 예상문제 2 : 이동평균(3개) 후 과전류 경보 (8.0 A 초과)
import csv

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q63_2_input.csv"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q63_2_output.txt"
N, LIMIT = 3, 8.0

with open(IN_FILE, "r", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
    rows = [(float(r["time"]), float(r["current"])) for r in csv.DictReader(f)]

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("time raw avg alarm\n")
    for i in range(N - 1, len(rows)):                  # 앞 N-1개는 평균 못 냄
        avg = sum(c for _, c in rows[i-N+1:i+1]) / N
        f.write(f"{rows[i][0]:.1f} {rows[i][1]:.1f} {avg:.2f} {'ALARM' if avg > LIMIT else '-'}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q63_2_output.txt]
time raw avg alarm
0.2 9.8 6.73 -
0.3 5.2 6.77 -
0.4 5.4 6.80 -
0.5 7.9 6.17 -
0.6 8.3 7.20 -
0.7 8.6 8.27 ALARM
0.8 8.9 8.60 ALARM
0.9 9.2 8.90 ALARM
1.0 9.0 9.03 ALARM

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

잡음이 섞인 전류 값을 최근 3개 평균(이동평균)으로 부드럽게 만든 뒤, 평균이 8.0 A를 넘을 때 경보를 내는 문제입니다.

풀이 아이디어

센서 값은 순간적으로 튀는 잡음이 있습니다(예: 0.2초의 9.8 A). 한 번 튄 값으로 경보를 내면 오경보가 됩니다. 최근 N개 값의 평균을 쓰면 튀는 값이 묻히고, 계속 높은 값이 이어질 때만 평균이 올라갑니다.

코드 순서

- CSV를 (시간, 전류) 목록으로 읽습니다.

- i = N−1부터 끝까지, rows[i−N+1 : i+1]의 평균을 구합니다(앞 2개는 평균을 낼 수 없어 건너뜀).

- 평균 > 8.0이면 ALARM, 아니면 −.

숫자로 확인

0.2s: (5.1 + 5.3 + 9.8)/3 = 6.73  → 9.8로 튀었지만 평균은 낮음, 경보 없음
0.6s: (5.4 + 7.9 + 8.3)/3 = 7.20
0.7s: (7.9 + 8.3 + 8.6)/3 = 8.27  → ALARM (높은 값이 계속됨)

0.2초의 순간 튐(9.8 A)은 경보를 내지 않고, 0.7초부터 계속 높아진 전류에만 경보가 납니다. 이것이 이동평균 필터의 효과입니다.

자주 하는 실수

- 슬라이싱 rows[i−N+1 : i+1]에서 끝 인덱스 +1을 빠뜨리면 2개만 평균합니다.

- 평균 창이 클수록 잡음에는 강하지만 경보가 늦어집니다.

08 위치 추정·지도

이동지능 영역입니다. 파티클 필터로 위치를 추정하고 점유 격자 지도를 다룹니다.

관련 실습 파일: 02.확률적 로봇 위치 추정(PF_Particle Filter).py, 07.SLAM(Gmapping) 2D Occupancy Grid Map 작성.py

8-1 파티클 필터 위치 추정

점 여러 개로 로봇 위치의 확률 분포를 표현

1. 개념

파티클 하나하나가 「로봇이 여기 있을 수도 있다」는 가설입니다. 이동 명령으로 모두 옮기고(예측), 센서 측정과 잘 맞는 파티클에 큰 가중치를 주고(갱신), 가중치가 큰 파티클을 많이 복제(재샘플링)하면 파티클이 실제 위치로 모입니다.

2. 주요 내용 요약

- 예측: 속도 모델 (v, ω)에 잡음을 섞어 이동

- 갱신: w ∝ exp(−(z − ẑ)² / 2σ²)

- 정규화: Σw = 1

- 재샘플링: 저분산(systematic) 방식

- 추정: 가중 평균, 각도는 atan2(Σw·sin, Σw·cos)

3. 주의해야 될 내용

- 가중치는 반드시 정규화합니다. 합이 0에 가까우면(모두 측정과 안 맞음) 균등 분포로 다시 시작합니다.

- 각도를 그냥 평균하면 179°와 −179°가 0°가 됩니다. sin, cos 평균 후 atan2.

- 각도는 (a + π) % 2π − π로 [−π, π] 정규화.

- 저분산 재샘플링은 난수를 한 번만 뽑고 1/M 간격으로 고릅니다. 시험에서는 그 난수를 고정값으로 줄 수 있습니다.

- 센서 표준편차 σ가 너무 작으면 파티클이 금방 한 점으로 몰려 다양성을 잃습니다.

4. 상세 내용

# 저분산 재샘플링 (M개)
r ~ U(0, 1/M)       # 한 번만
for m in 0..M−1:
    u = r + m/M
    while u > 누적가중치[i]:  i += 1
    선택 i

실습 파일은 100×100 격자 지도에서 12개 빔 레이캐스트로 예상 거리를 구하고, 진짜 궤적·데드레커닝·PF 추정 궤적을 비교한 그림(pf_localization_result.png)을 저장합니다.

5. 프로그램 CODE

코드는 예상 문제 두 개의 모범 답안에 있습니다(가중치·추정, 저분산 재샘플링).

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 가중치와 위치 추정

1차원 직선 위 랜드마크 10.0까지 측정 거리 z = 3.0(σ = 0.5)일 때, 각 파티클의 예상 거리·정규화 가중치와 가중 평균 위치를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q71_1_input.txt

# landmark 10.0, measured distance z = 3.0, sigma = 0.5
# particle positions
5.5
6.2
7.0
7.4
8.1

- 출력 파일: q71_1_output.txt

- 머리글 x expected_z weight, 가중치 소수 넷째 자리

- 마지막 줄 estimate 값 소수 셋째 자리

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q71_1.py

# 8-1 예상문제 1 : 1차원 파티클 가중치·정규화·추정
import math

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q71_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q71_1_output.txt"
LANDMARK, Z, SIGMA = 10.0, 3.0, 0.5

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    xs = [float(s) for s in f if s.strip() and not s.startswith("#")]

w = [math.exp(-((LANDMARK - x) - Z)**2 / (2*SIGMA**2)) for x in xs]   # 가우시안 우도
s = sum(w)
w = [v / s for v in w]                                                # 정규화
est = sum(x*v for x, v in zip(xs, w))                                 # 가중 평균

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("x expected_z weight\n")
    for x, v in zip(xs, w):
        f.write(f"{x:.1f} {LANDMARK - x:.1f} {v:.4f}\n")
    f.write(f"estimate {est:.3f}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q71_1_output.txt]
x expected_z weight
5.5 4.5 0.0053
6.2 3.8 0.1321
7.0 3.0 0.4752
7.4 2.6 0.3451
8.1 1.9 0.0423
estimate 7.071

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

로봇 위치 후보(파티클) 5개 중 센서 측정과 잘 맞는 후보에 높은 점수(가중치)를 주고, 점수로 평균 내어 위치를 추정하는 문제입니다.

풀이 아이디어

로봇은 10.0에 있는 표지판까지 거리를 3.0으로 쟀습니다. 후보가 x에 있다면 예상 거리는 10 − x입니다. 예상 거리가 3.0에 가까울수록 진짜 위치일 가능성이 높습니다.

점수는 종 모양 곡선(가우시안) exp(−(예상 − 측정)² / (2σ²)) 로 줍니다. 차이가 0이면 1, 차이가 클수록 0에 가까워집니다. 점수를 모두 더해 1이 되도록 나누면(정규화) 확률처럼 쓸 수 있고, 위치 추정은 Σ(위치 × 가중치)입니다.

코드 순서

- 주석을 빼고 파티클 위치를 읽습니다.

- 각 파티클 점수 w = exp(−((10 − x) − 3)² / (2×0.5²))

- 합으로 나눠 정규화합니다.

- 가중 평균 Σ x·w 를 구합니다.

숫자로 확인

x = 7.0: 예상 3.0, 차이 0   → exp(0)    = 1.000
x = 7.4: 예상 2.6, 차이 −0.4 → exp(−0.32) = 0.726
x = 6.2: 예상 3.8, 차이 0.8  → exp(−1.28) = 0.278
합 ≈ 2.104 → 7.0의 가중치 = 1/2.104 = 0.4752
추정 = 5.5×0.0053 + 6.2×0.1321 + 7.0×0.4752 + 7.4×0.3451 + 8.1×0.0423 = 7.071

진짜 위치는 7.0일 가능성이 가장 높고, 7.4 쪽도 꽤 맞아서 추정값이 7.0보다 약간 큰 7.071이 되었습니다.

자주 하는 실수

- 정규화를 하지 않으면 가중 평균이 위치 단위가 아니게 됩니다.

- σ를 너무 작게 하면 7.0 하나에만 점수가 몰려 다른 후보가 모두 사라집니다.

예상 문제 2 · 저분산 재샘플링

가중치 5개와 r = 0.05로 저분산 재샘플링을 하여 선택된 파티클 번호와 번호별 개수를 구하시오(u = (r + m)/M).

▸ 입력 파일 · q71_2_input.txt

# weights (sum = 1), r = 0.05
0.10
0.40
0.05
0.30
0.15

- 출력 파일: q71_2_output.txt

- selected …, counts …

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q71_2.py

# 8-1 예상문제 2 : 저분산(systematic) 재샘플링
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q71_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q71_2_output.txt"
R0 = 0.05                                       # 시험에서는 난수 대신 고정값을 준다

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    w = [float(s) for s in f if s.strip() and not s.startswith("#")]
M = len(w)

idx, c, i = [], w[0], 0
for m in range(M):
    u = (R0 + m) / M                              # 0.05/5, 1.05/5, ...  간격 1/M
    while u > c:
        i += 1; c += w[i]
    idx.append(i)

with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("selected " + " ".join(map(str, idx)) + "\n")
    f.write("counts " + " ".join(str(idx.count(k)) for k in range(M)) + "\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q71_2_output.txt]
selected 0 1 1 3 3
counts 1 2 0 2 0

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

가중치가 큰 파티클은 여러 번, 작은 파티클은 적게(또는 0번) 뽑아 새 파티클 집합을 만드는 재샘플링 문제입니다.

풀이 아이디어

저분산 재샘플링은 0~1 길이의 줄 위에 가중치만큼 칸을 나눠 놓고, 같은 간격(1/M)으로 화살 M개를 쏴서 어느 칸에 맞는지 보는 방법입니다. 시작 위치 r 하나만 정하면 나머지 화살은 1/M씩 떨어져 있습니다. 칸이 넓은(가중치가 큰) 파티클은 화살을 여러 개 맞습니다.

코드 순서

- 가중치 목록을 읽습니다. 누적합 c는 첫 가중치부터 시작합니다.

- m = 0 ~ M−1에 대해 u = (r + m)/M

- u가 누적합보다 크면 다음 파티클로 넘어가며 누적합을 늘립니다.

- 멈춘 파티클 번호를 선택합니다.

숫자로 확인

가중치 0.10 0.40 0.05 0.30 0.15  → 누적 0.10 0.50 0.55 0.85 1.00
u = 0.05/5 + m/5 = 0.01, 0.21, 0.41, 0.61, 0.81
0.01 ≤ 0.10 → 0번
0.21, 0.41 ≤ 0.50 → 1번, 1번
0.61, 0.81 ≤ 0.85 → 3번, 3번
선택: 0 1 1 3 3   개수: 1 2 0 2 0

가중치 0.40, 0.30인 1번, 3번이 두 번씩 뽑히고, 가중치가 작은 2번(0.05), 4번(0.15)은 사라졌습니다.

자주 하는 실수

- 화살마다 난수를 새로 뽑으면 운에 따라 결과가 크게 달라집니다. 저분산 방식은 난수를 한 번만 씁니다.

- u = r + m/M 인지 (r + m)/M 인지 문제 정의를 확인합니다. 여기서는 (r + m)/M입니다.

8-2 점유 격자 지도 Occupancy Grid

지도를 칸마다 「막힘 확률」로 저장

1. 개념

SLAM(예: Gmapping)은 이동하면서 지도와 위치를 함께 추정합니다. 결과 지도는 칸마다 −1(모름), 0~100(점유 확률)을 담은 OccupancyGrid이고, map_saver 형식으로 PGM 이미지 + YAML 설명 파일로 저장합니다.

2. 주요 내용 요약

| OccupancyGrid 값 | PGM 픽셀 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| −1 | 205 (회색) | 모름 |
| 0 ~ 64 | 254 (흰색) | 비어 있음 |
| 65 ~ 100 | 0 (검정) | 점유 |

col = floor((x − origin_x) / resolution)
row = floor((y − origin_y) / resolution)
# YAML: image, resolution, origin [x, y, yaw], negate 0, occupied_thresh 0.65, free_thresh 0.196

3. 주의해야 될 내용

- ROS 지도는 왼쪽 아래가 원점(0행이 아래), PGM은 왼쪽 위가 원점입니다. 저장할 때 np.flipud.

- 좌표 → 셀 변환은 int()가 아니라 floor. 음수 좌표에서 int(-0.5)는 0이 됩니다.

- 지도 범위 밖 좌표를 먼저 걸러냅니다.

- 임계값(0.65, 0.196)은 확률이고, OccupancyGrid는 0~100 정수라 65, 19.6과 비교합니다.

4. 상세 내용

실습 파일 07.SLAM(Gmapping)…py는 roslaunch로 Gmapping을 띄우고 /map 토픽을 구독해 주기적으로 PGM·YAML을 저장합니다(ROS1). ROS2에서는 slam_toolbox와 ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f map을 씁니다.

5. 프로그램 CODE

코드는 예상 문제 두 개의 모범 답안에 있습니다(PGM 변환, 좌표 → 셀).

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · OccupancyGrid → PGM

OccupancyGrid 값 격자(첫 줄이 0행 = 아래쪽)를 map_saver 규칙으로 픽셀 값으로 바꾸고, 위아래를 뒤집어 텍스트 PGM(P2)으로 저장하시오.

▸ 입력 파일 · q72_1_input.txt

-1 -1 0 0
0 0 0 100
0 80 50 100

- 출력 파일: q72_1_output.txt

- 머리글 P2 / 폭 높이 / 255

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q72_1.py

# 8-2 예상문제 1 : OccupancyGrid 값 → PGM 픽셀 (위아래 뒤집기 포함)
IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q72_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q72_1_output.txt"

def to_pgm(v):
    if v < 0:
        return 205          # 모름: 회색
    if v >= 65:
        return 0            # 점유: 검정
    return 254              # 비어 있음: 흰색

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    grid = [[int(s) for s in line.split()] for line in f if line.strip()]

img = [[to_pgm(v) for v in row] for row in grid][::-1]   # ROS는 아래가 0행 → 뒤집기
with open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(f"P2\n{len(img[0])} {len(img)}\n255\n")       # 텍스트형 PGM 머리글
    for row in img:
        f.write(" ".join(map(str, row)) + "\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q72_1_output.txt]
P2
4 3
255
254 0 254 0
254 254 254 0
205 205 254 254

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

ROS가 만든 지도 숫자(−1, 0~100)를 그림 파일(PGM)의 밝기 값으로 바꾸고, 위아래를 뒤집어 저장하는 문제입니다.

풀이 아이디어

지도의 각 칸 값은 −1(모름), 0~100(막혀 있을 확률 %)입니다. 그림으로 저장할 때 map_saver 규칙은: 모름 → 205(회색), 65 이상 → 0(검정, 막힘), 나머지 → 254(흰색, 비어 있음).

ROS 지도는 0번째 줄이 아래쪽이지만, 그림 파일은 0번째 줄이 위쪽입니다. 그래서 줄 순서를 뒤집어서([::-1]) 저장해야 그림이 거꾸로 보이지 않습니다.

코드 순서

- 격자 숫자를 읽습니다.

- 칸마다 규칙으로 픽셀 값을 정합니다.

- 줄 순서를 뒤집습니다.

- P2(텍스트 PGM) 머리글: P2, 폭 높이, 최대값 255를 쓰고 픽셀을 씁니다.

숫자로 확인

입력 (첫 줄이 아래)          변환               뒤집어서 저장 (첫 줄이 위)
−1 −1  0   0          205 205 254 254        254   0 254   0
 0  0  0 100    →     254 254 254   0   →    254 254 254   0
 0 80 50 100          254   0 254   0        205 205 254 254

80은 65 이상이라 검정, 50은 65 미만이라 흰색입니다.

자주 하는 실수

- 경계값 65를 「초과」로 처리하면 65인 칸이 흰색이 됩니다. 「이상」입니다.

- 뒤집지 않으면 지도가 위아래 반대로 보입니다.

예상 문제 2 · 월드 좌표 → 셀

해상도 0.05 m, 원점 (−1.00, −2.00), 크기 100×80인 지도에서 각 점의 셀 (열, 행)과 지도 안에 있는지를 구하시오.

▸ 입력 파일 · q72_2_input.txt

# map: resolution 0.05 m, origin (-1.00, -2.00), width 100, height 80
# x y (m)
0.00 0.00
-1.00 -2.00
1.234 0.987
3.97 1.95
4.20 0.00

- 출력 파일: q72_2_output.txt

- 머리글 x y col row inside

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q72_2.py

# 8-2 예상문제 2 : 월드 좌표(m) → 지도 셀 (열, 행)
import math

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q72_2_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q72_2_output.txt"
RES, OX, OY, W, H = 0.05, -1.00, -2.00, 100, 80

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as fin, open(OUT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fout:
    fout.write("x y col row inside\n")
    for line in fin:
        if not line.strip() or line.startswith("#"):
            continue
        x, y = map(float, line.split())
        col = math.floor((x - OX) / RES + 1e-9)          # 내림 (음수도 올바르게)
        row = math.floor((y - OY) / RES + 1e-9)
        inside = 0 <= col < W and 0 <= row < H
        fout.write(f"{x} {y} {col} {row} {'YES' if inside else 'NO'}\n")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q72_2_output.txt]
x y col row inside
0.0 0.0 20 40 YES
-1.0 -2.0 0 0 YES
1.234 0.987 44 59 YES
3.97 1.95 99 79 YES
4.2 0.0 104 40 NO

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

미터 단위 실제 좌표가 지도의 몇 번째 칸(열, 행)에 해당하는지 계산하고, 지도 안에 있는지 확인하는 문제입니다.

풀이 아이디어

지도 한 칸이 0.05 m(5 cm)이고, 지도의 왼쪽 아래 모서리가 실제 좌표 (−1.00, −2.00)입니다. 그러니 「원점에서 몇 m 떨어졌는지 ÷ 칸 크기」가 칸 번호이고, 소수점은 버립니다(내림).

열 = floor((x − origin_x) / 0.05)
행 = floor((y − origin_y) / 0.05)
0 ≤ 열 < 100, 0 ≤ 행 < 80 이면 지도 안

코드 순서

- 주석을 빼고 x, y를 읽습니다.

- math.floor로 열, 행을 구합니다.

- 범위 안이면 YES, 아니면 NO.

숫자로 확인

(0, 0)       : (0 − (−1))/0.05 = 20,   (0 − (−2))/0.05 = 40  → (20, 40)
(1.234, 0.987): 2.234/0.05 = 44.68 → 44,   2.987/0.05 = 59.74 → 59
(4.20, 0)    : 5.2/0.05 = 104 → 100 이상이라 지도 밖 → NO

(−1.00, −2.00)은 지도 왼쪽 아래 모서리 칸 (0, 0)입니다.

자주 하는 실수

- int()는 음수에서 0 쪽으로 자릅니다(int(−0.5) = 0). 지도 밖 음수 좌표가 0번 칸으로 잘못 들어가니 floor를 씁니다.

- 3.97 → 99.4처럼 경계 근처는 계산 오차가 있을 수 있어 아주 작은 값(1e−9)을 더해 내림합니다.

09 Prerequisite Notice List

실습 파일과 지금까지의 질문에서 나온 실수를 모았습니다.

[각도]

도 → 라디안

np.cos, np.sin은 라디안만 받습니다. 입력이 도라면 np.deg2rad 먼저.

[IK]

atan 말고 atan2

atan(y/x)는 사분면을 구분하지 못합니다. 항상 np.arctan2(y, x).

[반올림]

마지막에만

중간 계산을 반올림하면 오차가 쌓입니다. 출력할 때 f"{v:.3f}"로만 자릅니다.

[격자]

grid[행][열]

리스트는 grid[r][c]. 그림 좌표로는 (x, y) = (열, 행)입니다.

[궤적]

끝 시간 포함

np.arange(0, tf, dt)는 tf가 빠집니다. tf + dt/2 또는 np.linspace.

[BBPB]

가속도는 계산값

t_b = t_f/2이면 a = 4·Δq/t_f². 마지막 위치가 q_f인지 출력해서 확인합니다.

[파일]

인코딩과 경로

엑셀로 열 파일은 utf-8-sig, 경로는 r"...". 출력 폴더가 있는지 미리 확인.

[정리]

디버그 줄 지우기

sys.exit(), print(help(...)) 같은 확인용 줄이 남아 있지 않은지.

[형식]

머리글·구분자

문제가 요구한 머리글, 공백/쉼표 구분, 줄 수를 그대로. 빈 줄이 끝에 더 생기지 않게.

[검산]

FK로 되돌려 보기

IK 결과는 FK에 넣어 목표 위치가 나오는지, 궤적은 q(0) = q0, q(t_f) = q_f인지 확인.

이 노트의 코드는 실습 폴더 파일을 바탕으로 정리했고, 모든 예제는 실행해서 주석의 값이 나오는 것을 확인했습니다.

10 엑셀로 차트 그리기

실기 결과를 엑셀 차트로 보여 줘야 할 때를 대비합니다. sample_data 폴더의 엑셀 파일 두 개에 들어 있는 차트 세 개를 그대로 다시 만드는 방법을 정리했습니다.

관련 실습 파일: sample_data/robot_joint_positions.xlsx, sample_data/A_star 알고리즘 그래프 생성 방법_엑셀.xlsx, PxPy_data.txt, Astar_grid.txt, Astar_path.txt, Astar_block.txt

10-1 관절 위치 차트 (분산형)

sample_data/robot_joint_positions.xlsx · 2링크 자세 3개를 선으로 그리기

1. 개념

로봇 팔 자세는 「점을 잇는 선」이라 엑셀의 분산형(X, Y) 차트 → 직선 및 표식이 있는 분산형으로 그립니다. 꺾은선형 차트는 X를 순서(1, 2, 3…)로만 보기 때문에 좌표 그림에는 쓰지 않습니다. 분산형 차트의 계열 하나는 X 값 범위 + Y 값 범위 한 쌍이고, 자세 하나가 계열 하나가 됩니다.

2. 주요 내용 요약

| 단계 | 샘플 파일에서 한 일 |
| --- | --- |
| 원본 데이터 | PxPy_data.txt (자세별 Px0 Py0 Px1 Py1 Px2 Py2) → 표 A1:G4 |
| 차트용 표 | 점(베이스·관절1·끝단)을 세로로, 자세마다 X열·Y열 → A6:G9 (=B2 같은 참조 수식) |
| 차트 종류 | 분산형 · 직선 및 표식이 있는 분산형 |
| 계열 3개 | 자세 1: X B7:B9 / Y C7:C9 · 자세 2: D7:D9 / E7:E9 · 자세 3: F7:F9 / G7:G9 |
| 축 | X −0.4 ~ 1.2, Y −0.2 ~ 1.4, 단위 0.2 · 제목 X (m), Y (m) |
| 검산표 | A12:E15 링크 길이 SQRT, 각도 DEGREES(ATAN2(Δx, Δy)) |

3. 주의해야 될 내용

- 엑셀 ATAN2는 인자 순서가 (x, y)입니다. Python atan2(y, x)와 반대라 그대로 옮기면 각도가 틀립니다.

- 분산형 차트는 X·Y 범위의 개수가 같아야 합니다. 머리글 칸을 범위에 넣지 않습니다.

- 원본 표(A1:G4)는 자세가 가로로 놓여 있어 그대로는 계열을 만들 수 없습니다. 점이 세로로 쌓이도록 차트용 표를 따로 만듭니다.

- 축 최솟값·최댓값을 자동으로 두면 X와 Y 눈금 간격이 달라 팔 길이가 찌그러져 보입니다. 두 축 범위 폭과 단위를 맞추고 차트를 정사각형에 가깝게 만듭니다.

- TXT를 엑셀로 열 때 공백 구분을 지정하지 않으면 한 칸에 다 들어갑니다(데이터 → 텍스트 나누기 → 구분 기호: 공백).

4. 상세 내용

sample_data/robot_joint_positions.xlsx 의 차트 (LibreOffice로 렌더링, 엑셀과 글꼴·간격이 조금 다를 수 있음)

엑셀에서 직접 만드는 순서

- 데이터 가져오기 · PxPy_data.txt를 엑셀에서 열고 텍스트 마법사에서 「구분 기호로 분리됨 → 공백」을 고릅니다. 또는 데이터 → 텍스트/CSV에서로 가져옵니다. A열 앞에 「자세 1~3」 이름 열을 넣어 A1:G4 표를 만듭니다.

- 차트용 표 만들기 · A6에 머리글(점, 자세1 X, 자세1 Y, …), A7:A9에 P0 베이스·P1 관절1·P2 끝단을 적습니다. B7에 =B2, C7에 =C2, B8에 =D2, C8에 =E2, B9에 =F2, C9에 =G2처럼 원본을 참조합니다. 자세 2·3은 3행·4행을 같은 방식으로 D:E, F:G 열에 넣습니다.

- 빈 차트 넣기 · 빈 셀을 클릭한 뒤 삽입 → 차트 → 분산형(X, Y) → 직선 및 표식이 있는 분산형.

- 계열 추가 · 차트 우클릭 → 데이터 선택 → 추가. 계열 이름 자세 1, 계열 X 값 =관절위치!$B$7:$B$9, 계열 Y 값 =관절위치!$C$7:$C$9. 자세 2(D/E), 자세 3(F/G)도 같은 방식으로 추가합니다.

- 축 맞추기 · 가로축 우클릭 → 축 서식 → 최소 −0.4, 최대 1.2, 기본 단위 0.2. 세로축은 최소 −0.2, 최대 1.4, 기본 단위 0.2. 표시 형식은 0.0.

- 모양 다듬기 · 계열마다 데이터 계열 서식 → 선(실선/파선/점선)과 표식(원/사각형/삼각형, 크기 8)을 다르게 해서 흑백 인쇄에서도 구분되게 합니다. 차트 제목 「로봇 관절 위치 (2링크)」, 축 제목 X (m), Y (m)을 넣습니다.

- 검산 · A12:E15에 =SQRT((D2-B2)^2+(E2-C2)^2)로 L1, =DEGREES(ATAN2(D2-B2,E2-C2))로 θ1을 구해 입력 각도(30·45·60°)와 링크 길이(0.85·0.65 m)가 나오는지 봅니다. θ2는 두 링크 방향각의 차이입니다.

5. 프로그램 CODE

▸ Python(openpyxl)으로 같은 엑셀 파일 + 차트 만들기 · excel_joint_chart.py

# PxPy_data.txt → 엑셀 표 + 분산형 차트 (sample_data/robot_joint_positions.xlsx 와 같은 모양)
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.chart import ScatterChart, Reference, Series
from openpyxl.chart.marker import Marker

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\PxPy_data.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\robot_joint_chart.xlsx"

# 1) TXT 읽기 : 머리글 1줄 + 자세별 6개 값
with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    header = f.readline().split()
    rows = [[float(v) for v in line.split()] for line in f if line.strip()]

wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.title = "관절위치"

# 2) 원본 표 (A1:G4)
ws.append(["자세"] + header)
for i, r in enumerate(rows, 1):
    ws.append([f"자세 {i}"] + r)

# 3) 차트용 표 (A6:G9) : 자세마다 X열, Y열  ← 분산형 차트는 '한 계열 = X 범위 + Y 범위'
ws["A6"] = "점"
for i in range(len(rows)):
    ws.cell(6, 2 + 2*i, f"자세{i+1} X")
    ws.cell(6, 3 + 2*i, f"자세{i+1} Y")
for k, name in enumerate(["P0 베이스", "P1 관절1", "P2 끝단"]):
    ws.cell(7 + k, 1, name)
    for i, r in enumerate(rows):
        ws.cell(7 + k, 2 + 2*i, r[2*k])        # Px_k
        ws.cell(7 + k, 3 + 2*i, r[2*k + 1])    # Py_k

# 4) 분산형(직선 및 표식) 차트
ch = ScatterChart()
ch.title = "로봇 관절 위치 (2링크)"
ch.style = 13
ch.x_axis.title = "X (m)"
ch.y_axis.title = "Y (m)"
for i, sym in enumerate(["circle", "square", "triangle"][:len(rows)]):
    xs = Reference(ws, min_col=2 + 2*i, min_row=7, max_row=9)
    ys = Reference(ws, min_col=3 + 2*i, min_row=7, max_row=9)
    s = Series(ys, xs, title=f"자세 {i+1}")
    s.marker = Marker(symbol=sym, size=8)
    s.smooth = False
    ch.series.append(s)
ch.x_axis.scaling.min, ch.x_axis.scaling.max, ch.x_axis.majorUnit = -0.4, 1.2, 0.2
ch.y_axis.scaling.min, ch.y_axis.scaling.max, ch.y_axis.majorUnit = -0.2, 1.4, 0.2
ch.x_axis.delete = ch.y_axis.delete = False          # 축 숫자 표시 (openpyxl 3.1 기본값은 숨김)
ch.width, ch.height = 16, 15                          # cm, 정사각형에 가깝게
ws.add_chart(ch, "I1")

wb.save(OUT_FILE)
name = OUT_FILE.replace("\\", "/").split("/")[-1]       # 파일 이름만
print(f"저장: {name}  계열 {len(ch.series)}개, X축 -0.4~1.2, Y축 -0.2~1.4")

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 엑셀 수식으로 FK 계산 후 차트

관절 각도 파일(θ1 θ2, 도)과 L1 = 0.85, L2 = 0.65 m로 엑셀 시트에 FK 수식(COS(RADIANS()))을 넣어 관절·말단 좌표를 계산하고, 자세마다 원점–관절–말단을 잇는 분산형 차트를 만드시오.

▸ 입력 파일 · q91_1_input.txt

30 45
45 60
60 90

- 출력 파일: q91_1_output.xlsx

- 링크 길이는 B1, B2 칸에 두고 수식에서 $B$1, $B$2로 참조

- 좌표는 값이 아니라 수식으로 (각도를 바꾸면 차트가 따라 바뀌게)

- 검산용으로 Python 계산값을 화면에 출력

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q91_1.py

# 10-1 예상문제 1 : 관절 각도 → 엑셀 수식으로 FK 계산 → 분산형 차트
import math
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.chart import ScatterChart, Reference, Series
from openpyxl.chart.marker import Marker

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q91_1_input.txt"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q91_1_output.xlsx"
L1, L2 = 0.85, 0.65

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    thetas = [[float(v) for v in ln.split()] for ln in f if ln.strip()]

wb = Workbook(); ws = wb.active; ws.title = "FK"
ws["A1"], ws["B1"], ws["A2"], ws["B2"] = "L1", L1, "L2", L2          # 링크 길이 입력 칸
ws.append([])
ws.append(["자세", "θ1(deg)", "θ2(deg)", "x0", "y0", "x1", "y1", "x2", "y2"])   # 4행 머리글
for i, (t1, t2) in enumerate(thetas):
    r = 5 + i
    ws.append([f"자세 {i+1}", t1, t2, 0, 0,
               f"=$B$1*COS(RADIANS(B{r}))",                         # x1 = L1·cos θ1
               f"=$B$1*SIN(RADIANS(B{r}))",                         # y1
               f"=F{r}+$B$2*COS(RADIANS(B{r}+C{r}))",               # x2 = x1 + L2·cos(θ1+θ2)
               f"=G{r}+$B$2*SIN(RADIANS(B{r}+C{r}))"])              # y2

# 차트용: 자세마다 3점(원점, 관절, 말단)을 세로로 늘어놓은 표 (K~L열 X/Y 쌍)
ch = ScatterChart(); ch.title = "2링크 자세"; ch.style = 13
ch.x_axis.title, ch.y_axis.title = "X (m)", "Y (m)"
for i in range(len(thetas)):
    r, top = 5 + i, 4 * i + 2
    ws.cell(top - 1, 11, f"자세 {i+1}")
    for k, (cx, cy) in enumerate([("D", "E"), ("F", "G"), ("H", "I")]):
        ws.cell(top + k, 11, f"={cx}{r}")
        ws.cell(top + k, 12, f"={cy}{r}")
    s = Series(Reference(ws, min_col=12, min_row=top, max_row=top + 2),
               Reference(ws, min_col=11, min_row=top, max_row=top + 2), title=f"자세 {i+1}")
    s.marker = Marker(symbol="circle", size=7); s.smooth = False
    ch.series.append(s)
for ax in (ch.x_axis, ch.y_axis):
    ax.scaling.min, ax.scaling.max, ax.majorUnit = -0.6, 1.6, 0.2
    ax.delete = False
ch.width = ch.height = 14
ws.add_chart(ch, "N2")
wb.save(OUT_FILE)

# 검산 (Python으로 같은 값 계산)
print("자세  x1      y1      x2      y2")
for i, (t1, t2) in enumerate(thetas):
    a, b = math.radians(t1), math.radians(t1 + t2)
    x1, y1 = L1*math.cos(a), L1*math.sin(a)
    print(f"{i+1}   {x1:.4f}  {y1:.4f}  {x1 + L2*math.cos(b):.4f}  {y1 + L2*math.sin(b):.4f}")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q91_1_output.xlsx 생성됨]

[화면 출력]
자세  x1      y1      x2      y2
1   0.7361  0.4250  0.9044  1.0529
2   0.6010  0.6010  0.4328  1.2289
3   0.4250  0.7361  -0.1379  1.0611

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

관절 각도 파일을 엑셀에 넣고, 엑셀 수식으로 팔의 관절·말단 좌표를 계산한 뒤, 자세마다 원점–관절–말단을 잇는 차트를 그리는 문제입니다.

풀이 아이디어

Python에서 값을 계산해 넣지 않고 엑셀 수식을 넣는 이유는, 나중에 엑셀에서 각도만 바꿔도 좌표와 차트가 자동으로 바뀌게 하기 위해서입니다. openpyxl에서 셀에 "=$B$1*COS(RADIANS(B5))"처럼 = 로 시작하는 문자열을 넣으면 수식이 됩니다.

$B$1의 $는 「이 칸에 고정」이라는 뜻입니다. 아래 줄로 수식을 복사해도 링크 길이 칸은 바뀌지 않습니다.

코드 순서

- B1, B2에 L1, L2를 넣습니다.

- 5행부터 자세마다 θ1, θ2와 FK 수식(x1, y1, x2, y2)을 넣습니다.

- 차트용으로 자세마다 3점(원점, 관절, 말단)을 세로로 늘어놓은 K, L열을 만듭니다(=D5 같은 참조).

- ScatterChart에 자세마다 계열 하나(X = K열 3칸, Y = L열 3칸)를 추가합니다.

- 축 범위를 맞추고 저장한 뒤, 같은 계산을 Python으로 해서 검산 값을 출력합니다.

숫자로 확인

자세 1 (30°, 45°), L1 0.85, L2 0.65
x1 = 0.85·cos30° = 0.7361,  y1 = 0.4250
x2 = 0.7361 + 0.65·cos75° = 0.9044,  y2 = 1.0529

검산 값이 sample_data의 PxPy_data.txt와 똑같습니다. 즉 그 파일도 같은 FK로 만든 것입니다. 엑셀에서 열면 수식이 계산되어 차트가 그려집니다.

자주 하는 실수

- 엑셀 COS는 라디안을 받습니다. RADIANS()로 바꾸지 않으면 30을 30 라디안으로 계산합니다.

- openpyxl은 수식의 결과를 계산하지 않습니다. Python으로 다시 읽으면 값이 비어 있으니 검산은 Python으로 따로 합니다.

예상 문제 2 · 궤적 CSV로 시간 그래프

BBPB 궤적 CSV(시간, 위치, 속도, 가속도 1000행)를 엑셀 시트에 숫자로 넣고, X = 시간, Y = 위치·속도·가속도인 분산형(직선, 표식 없음) 차트를 만드시오. 열별 최솟값·최댓값을 화면에 출력하시오.

▸ 입력 파일 · q91_2_input.csv

Time(s),Pos(rad),Vel(rad/s),Acc(rad/s^2)
0.0,0.5236,0.0,1.0472
0.002,0.5236,0.0021,1.0472
0.004,0.5236,0.0042,1.0472
0.006,0.5236,0.0063,1.0472
0.008,0.5236,0.0084,1.0472
0.01,0.5237,0.0105,1.0472
0.012,0.5237,0.0126,1.0472
0.014,0.5237,0.0147,1.0472
0.016,0.5237,0.0168,1.0472
… (중간 989줄 생략, 전체 1001줄)
1.998,1.5708,0.0021,-1.0472
2.0,1.5708,0.0,-1.0472

입력 파일은 수정된 BBPB 코드로 만든 것입니다. sample_data의 BBPB_trajectory.csv는 수정 전 코드로 만들어 위치가 2.5236 rad까지 올라갑니다(목표 1.5708 rad).

- 출력 파일: q91_2_output.xlsx

- 계열 이름은 CSV 머리글에서 가져옴

- 점이 많으므로 표식 없이 선만

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q91_2.py

# 10-1 예상문제 2 : 궤적 CSV → 시간-위치/속도/가속도 차트 (계열 3개)
import csv
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.chart import ScatterChart, Reference, Series

IN_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q91_2_input.csv"
OUT_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q91_2_output.xlsx"

wb = Workbook(); ws = wb.active; ws.title = "BBPB"
with open(IN_FILE, "r", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
    r = csv.reader(f)
    ws.append(next(r))                                    # 머리글 그대로
    for row in r:
        ws.append([float(v) for v in row])                # 숫자로 넣어야 차트가 그려짐
n = ws.max_row

ch = ScatterChart(); ch.title = "BBPB 궤적"; ch.style = 13
ch.x_axis.title, ch.y_axis.title = "Time (s)", "값"
x = Reference(ws, min_col=1, min_row=2, max_row=n)
for col in (2, 3, 4):                                    # Pos, Vel, Acc
    s = Series(Reference(ws, min_col=col, min_row=1, max_row=n), x, title_from_data=True)
    s.marker.symbol = "none"                             # 점 1000개 → 표식 없이 선만
    s.smooth = False
    ch.series.append(s)
ch.x_axis.delete = ch.y_axis.delete = False
ch.width, ch.height = 20, 11
ws.add_chart(ch, "F2")
wb.save(OUT_FILE)

vals = list(ws.iter_rows(min_row=2, values_only=True))
print(f"데이터 {n-1}행, 시간 {vals[0][0]} ~ {vals[-1][0]} s")
for i, name in enumerate(["Pos", "Vel", "Acc"], 1):
    col = [v[i] for v in vals]
    print(f"{name}: min {min(col):.4f}, max {max(col):.4f}")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q91_2_output.xlsx 생성됨]

[화면 출력]
데이터 1000행, 시간 0.0 ~ 2.0 s
Pos: min 0.5236, max 1.5708
Vel: min 0.0000, max 1.0461
Acc: min -1.0472, max 1.0472

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

1000줄짜리 궤적 CSV를 엑셀 시트에 넣고, 시간에 따른 위치·속도·가속도를 선 그래프로 그리는 문제입니다.

풀이 아이디어

CSV에서 읽은 값은 글자입니다. 엑셀에 글자 그대로 넣으면 차트가 숫자로 인식하지 못하므로 float()로 바꿔 넣습니다.

가로축이 시간(숫자)이므로 분산형 차트를 쓰고, 점이 1000개라 표식은 없애고 선만 그립니다. 계열 이름은 머리글 칸(1행)을 포함한 범위를 주고 title_from_data=True로 가져옵니다.

코드 순서

- 머리글은 그대로, 데이터는 숫자로 바꿔 시트에 씁니다.

- X = A2:A1001(시간)을 공통으로 두고 B, C, D열마다 계열을 만듭니다.

- marker.symbol = "none"으로 표식을 끕니다.

- 열마다 최솟값, 최댓값을 출력해 데이터가 맞는지 확인합니다.

숫자로 확인

Pos: 0.5236 → 1.5708 rad   (π/6 → π/2, 30° → 90°)
Vel: 0 → 1.0461 → 0        (가운데에서 최대)
Acc: +1.0472 → −1.0472     (앞 절반 가속, 뒤 절반 감속)

BBPB는 t_b = t_f/2라서 가속도가 a = 4Δq/t_f² = 4×1.0472/4 = 1.0472로 정해집니다. 위치 최댓값이 정확히 목표 1.5708이라 수정된 코드로 만든 데이터인 것이 확인됩니다.

자주 하는 실수

- 숫자로 바꾸지 않고 넣으면 엑셀에서 「텍스트로 저장된 숫자」가 되어 차트가 비거나 0으로 그려집니다.

- 단위가 다른 세 값을 한 축에 그리면 작은 값이 납작해 보입니다. 필요하면 차트를 나누거나 보조축을 씁니다.

10-2 A* 경로 + Block 차트

sample_data/A_star 알고리즘 그래프 생성 방법_엑셀.xlsx · 격자 지도 위에 경로 그리기

1. 개념

격자 지도는 Block 계열(선 없음, 큰 사각형 표식)과 Path 계열(직선 + 작은 표식)을 한 분산형 차트에 겹쳐 그립니다. 엑셀 차트는 0/1 표를 직접 그리지 못하므로 Block 칸의 (열, 행) 좌표 목록이 필요합니다. 샘플 파일에는 좌표 목록을 만드는 두 가지 방법이 차트 1, 차트 2로 들어 있습니다.

2. 주요 내용 요약

|  | 차트 1 (위) | 차트 2 (아래) |
| --- | --- | --- |
| Block 좌표 | 격자 A2:G8에서 수식으로 자동 추출 → J2:K50 | Astar_block.txt(열 행 목록)를 붙여 넣음 → F13:G27 |
| 통로 칸 | #N/A → 차트에 안 찍힘 | 목록에 없음 |
| Path | X C13:C20(열), Y B13:B20(행) | 같음 |
| Block 표식 | 사각형 37, 검정 채우기 + 빨강 테두리 | 사각형 41, 파랑 |
| Path 선 | 실선, 원 표식 5 | 점선(sysDot), 사각 표식 5 |
| 축 | X −1 ~ 6, Y −1 ~ 7, 단위 0.5 | 자동 |

3. 주의해야 될 내용

- 차트 X에는 열, Y에는 행을 넣습니다. 반대로 넣으면 지도가 대각선 기준으로 뒤집힙니다.

- 분산형 차트는 Y가 아래에서 위로 커지므로 행 0이 아래에 그려집니다. 엑셀 표(위가 행 0)와 위아래가 반대로 보이는 것이 정상입니다.

- 통로 칸에 0이나 빈 문자열("")을 넣으면 (0, 0)에 Block이 찍힙니다. 반드시 NA().

- Block 표식 크기(37, 41)는 차트 크기에 맞춘 값입니다. 차트 크기를 바꾸면 표식이 칸보다 커지거나 작아집니다. 칸에 맞을 때까지 표식 크기를 조절합니다.

- 계열 순서는 Block을 먼저, Path를 나중에 둬야 경로선이 Block 위에 보입니다(데이터 선택에서 순서 이동).

- 축 최솟값을 −0.5, 기본 단위를 1로 하면 눈금선이 칸 경계에 오지만 축 숫자가 −0.5, 0.5…로 나옵니다. 샘플처럼 단위 0.5로 두면 정수와 경계가 모두 나옵니다.

4. 상세 내용

차트 1 · 수식(J2:K50)으로 Block 좌표를 만든 방식

차트 2 · Block 좌표 목록(F13:G27)을 붙여 넣은 방식

엑셀에서 직접 만드는 순서 (차트 1 방식)

- 격자 붙여 넣기 · Astar_grid.txt(7×7, 0 통로 / 1 Block)를 A2:G8에 넣습니다. 2행이 그리드 행 0입니다.

- 경로 붙여 넣기 · Astar_path.txt(Step 행 열 누적거리)를 A12:D20에 넣습니다.

- Block 좌표 수식 · J2, K2에 아래 수식을 넣고 J2:K2를 50행까지 채웁니다(7×7 = 49칸, 한 행이 한 칸).

- J2 (열, X) =IF(INDEX($A$2:$G$8,INT((ROW()-2)/7)+1,MOD(ROW()-2,7)+1)=1,MOD(ROW()-2,7),NA())
K2 (행, Y) =IF(INDEX($A$2:$G$8,INT((ROW()-2)/7)+1,MOD(ROW()-2,7)+1)=1,INT((ROW()-2)/7),NA())
# ROW()-2 = 칸 번호 k (0~48),  INT(k/7) = 행,  MOD(k,7) = 열,  1이 아니면 #N/A

- 빈 차트 넣기 · 삽입 → 차트 → 분산형(X, Y) → 직선 및 표식이 있는 분산형.

- Path 계열 · 데이터 선택 → 추가: 이름 Path, X 값 $C$13:$C$20, Y 값 $B$13:$B$20.

- Block 계열 · 추가: 이름 Block, X 값 $J$2:$J$50, Y 값 $K$2:$K$50. 데이터 계열 서식에서 선 없음, 표식 사각형, 크기 35~40, 채우기 검정.

- 순서와 축 · 데이터 선택에서 Block을 위로 올려 먼저 그리게 합니다. 가로축 −1 ~ 6(또는 −0.5 ~ 6.5), 세로축 −1 ~ 7, 기본 단위 0.5.

- 모양 맞추기 · 차트 크기를 조절해 사각형 표식이 칸에 꽉 차게 맞춥니다.

차트 2 방식 (좌표 목록)

수식 대신 Astar_block.txt(열 행)를 F13:G27에 붙여 넣고 Block 계열의 X를 F13:F27, Y를 G13:G27로 지정합니다. 목록은 Python에서 [(c, r) for c in range(C) for r in range(R) if grid[r][c] == 1]로 만듭니다. 엑셀 365라면 TOCOL을 쓴 수식 한 줄로도 만들 수 있습니다.

5. 프로그램 CODE

▸ Python(openpyxl)으로 경로 + Block 차트 만들기 (차트 2 방식) · excel_astar_chart.py

# Astar_path.txt + Astar_block.txt → 경로 + Block 분산형 차트 (A_star 알고리즘 그래프 생성 방법_엑셀.xlsx 의 차트 1)
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.chart import ScatterChart, Reference, Series
from openpyxl.chart.marker import Marker
from openpyxl.chart.shapes import GraphicalProperties
from openpyxl.drawing.line import LineProperties

PATH_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\Astar_path.txt"
BLOCK_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\Astar_block.txt"
OUT_FILE   = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\astar_chart.xlsx"

def read_table(path):
    with open(path, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
        head = f.readline().split()
        return head, [[float(v) for v in ln.split()] for ln in f if ln.strip()]

ph, path = read_table(PATH_FILE)       # Step 행 열 누적거리
bh, block = read_table(BLOCK_FILE)     # 열 행

wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.title = "Astar"
ws.append(ph); [ws.append(r) for r in path]                  # A1:D(n+1)
ws["F1"], ws["G1"] = bh                                         # F1:G1 머리글
for i, r in enumerate(block, 2):
    ws.cell(i, 6, r[0]); ws.cell(i, 7, r[1])                   # F=열(X), G=행(Y)

n, m = len(path), len(block)
ch = ScatterChart()
ch.title = "A* 경로"
ch.style = 13

# 계열 1: Block  (선 없음, 검정 사각형 표식)
blk = Series(Reference(ws, min_col=7, min_row=2, max_row=m + 1),
             Reference(ws, min_col=6, min_row=2, max_row=m + 1), title="Block")
blk.marker = Marker(symbol="square", size=30)
blk.marker.graphicalProperties = GraphicalProperties(solidFill="000000")
blk.graphicalProperties = GraphicalProperties(ln=LineProperties(noFill=True))
# 계열 2: Path   (X = 열 C열, Y = 행 B열)
pth = Series(Reference(ws, min_col=2, min_row=2, max_row=n + 1),
             Reference(ws, min_col=3, min_row=2, max_row=n + 1), title="Path")
pth.marker = Marker(symbol="circle", size=6)
pth.smooth = blk.smooth = False
ch.series += [blk, pth]                                         # Block 먼저 → Path가 위에 그려짐

for ax in (ch.x_axis, ch.y_axis):                               # 칸 경계(±0.5)와 중심(정수)에 눈금선
    ax.scaling.min, ax.scaling.max, ax.majorUnit = -0.5, 6.5, 0.5
    ax.delete = False
ch.x_axis.title, ch.y_axis.title = "열 (col)", "행 (row)"
ch.width = ch.height = 15
ws.add_chart(ch, "I2")
wb.save(OUT_FILE)
name = OUT_FILE.replace("\\", "/").split("/")[-1]       # 파일 이름만
print(f"저장: {name}  Path {n}점, Block {m}칸")

6. 실기 시험 예상 문제

예상 문제 1 · 수식으로 Block 좌표 만들기

격자 TXT와 경로 TXT로 엑셀 파일을 만드시오. 격자는 A2:G8, Block 좌표는 J2:K50에 INDEX/INT/MOD/NA 수식으로 만들고(차트 1 방식), 경로 표는 격자 아래에 둔다. 두 계열을 겹친 분산형 차트를 넣으시오.

▸ 입력 파일 · q92_1_grid.txt

0 0 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0

▸ 입력 파일 · q92_1_path.txt

Step 행 열 누적거리
1 0 0 0.000
2 0 1 1.000
3 1 2 2.414
4 2 2 3.414
5 3 3 4.828
6 4 3 5.828
7 5 4 7.243
8 6 4 8.243

- 출력 파일: q92_1_output.xlsx

- Block 계열: 선 없음, 검정 사각형

- 축 −0.5 ~ 6.5, 단위 0.5

- Block 개수와 좌표를 화면에 출력(검산)

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q92_1.py

# 10-2 예상문제 1 : 격자 TXT → 엑셀 수식(INDEX/MOD/INT)으로 Block 좌표 → 경로 + Block 차트
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.chart import ScatterChart, Reference, Series
from openpyxl.chart.marker import Marker
from openpyxl.chart.shapes import GraphicalProperties
from openpyxl.drawing.line import LineProperties

GRID_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q92_1_grid.txt"
PATH_FILE = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q92_1_path.txt"
OUT_FILE  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q92_1_output.xlsx"

with open(GRID_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    grid = [[int(v) for v in ln.split()] for ln in f if ln.strip()]
with open(PATH_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    ph = f.readline().split()
    path = [[float(v) for v in ln.split()] for ln in f if ln.strip()]
R, C = len(grid), len(grid[0])

wb = Workbook(); ws = wb.active; ws.title = "Astar_grid"
for c in range(C):
    ws.cell(1, c + 1, f"C{c}")
for r in range(R):
    for c in range(C):
        ws.cell(r + 2, c + 1, grid[r][c])                      # A2:G8 = 격자 (2행 = 행 0)
last = chr(ord("A") + C - 1)
ws["J1"], ws["K1"] = "열(X)", "행(Y)"
for k in range(R * C):                                          # J2:K50 = 칸마다 1이면 좌표, 아니면 #N/A
    row = k + 2
    rr, cc = f"INT((ROW()-2)/{C})", f"MOD(ROW()-2,{C})"
    cell = f"INDEX($A$2:${last}${R+1},{rr}+1,{cc}+1)"
    ws.cell(row, 10, f"=IF({cell}=1,{cc},NA())")
    ws.cell(row, 11, f"=IF({cell}=1,{rr},NA())")
top = R + 4                                                     # 경로 표는 격자 아래
ws.cell(top, 1, ph[0]); ws.cell(top, 2, ph[1]); ws.cell(top, 3, ph[2]); ws.cell(top, 4, ph[3])
for i, p in enumerate(path, 1):
    for j, v in enumerate(p):
        ws.cell(top + i, j + 1, v)

ch = ScatterChart(); ch.title = "A* 경로"; ch.style = 13
blk = Series(Reference(ws, min_col=11, min_row=2, max_row=R*C + 1),
             Reference(ws, min_col=10, min_row=2, max_row=R*C + 1), title="Block")
blk.marker = Marker(symbol="square", size=30)
blk.marker.graphicalProperties = GraphicalProperties(solidFill="000000")
blk.graphicalProperties = GraphicalProperties(ln=LineProperties(noFill=True))
pth = Series(Reference(ws, min_col=2, min_row=top + 1, max_row=top + len(path)),
             Reference(ws, min_col=3, min_row=top + 1, max_row=top + len(path)), title="Path")
pth.marker = Marker(symbol="circle", size=6)
blk.smooth = pth.smooth = False
ch.series += [blk, pth]
for ax, mx in ((ch.x_axis, C), (ch.y_axis, R)):
    ax.scaling.min, ax.scaling.max, ax.majorUnit = -0.5, mx - 0.5, 0.5
    ax.delete = False
ch.width = ch.height = 15
ws.add_chart(ch, "M2")
wb.save(OUT_FILE)

blocks = [(c, r) for r in range(R) for c in range(C) if grid[r][c] == 1]
print(f"격자 {R}x{C}, Block {len(blocks)}칸 (수식 J2:K{R*C+1}), 경로 {len(path)}점 (A{top+1}:D{top+len(path)})")
print("Block (열,행):", " ".join(f"({c},{r})" for c, r in blocks))

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q92_1_output.xlsx 생성됨]

[화면 출력]
격자 7x7, Block 16칸 (수식 J2:K50), 경로 8점 (A12:D19)
Block (열,행): (3,0) (5,0) (0,1) (1,1) (3,1) (5,1) (5,2) (1,3) (4,3) (1,4) (2,4) (4,4) (5,4) (1,5) (3,6) (5,6)

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

격자 지도와 경로를 엑셀에 넣고, 벽 칸의 좌표를 엑셀 수식으로 자동으로 뽑아 경로와 벽을 함께 그리는 문제입니다.

풀이 아이디어

엑셀 차트는 0/1 표를 그림으로 그리지 못하고, 점의 (X, Y) 좌표만 그릴 수 있습니다. 그래서 49칸을 한 줄에 한 칸씩 검사해서 벽이면 (열, 행), 길이면 #N/A를 내는 수식을 J, K열에 넣습니다. 차트는 #N/A를 「값 없음」으로 보고 점을 찍지 않습니다.

칸 번호 k = ROW() − 2   (0 ~ 48)
행 = INT(k / 7)   (몫)       열 = MOD(k, 7)   (나머지)
예: k = 9 → 행 1, 열 2 → INDEX(A2:G8, 2, 3) 의 값을 확인

코드 순서

- 격자를 A2:G8에 넣습니다(2행 = 행 0).

- J2:K50에 수식을 49줄 넣습니다 (Python 반복문으로 문자열 생성).

- 경로 표를 격자 아래에 넣습니다.

- Block 계열(X = J, Y = K, 선 없음, 검정 사각형)과 Path 계열(X = 열, Y = 행)을 차트에 넣습니다.

- Python으로 같은 Block 좌표를 계산해 출력해 검산합니다.

숫자로 확인

Block 16칸이 출력되고, 첫 칸 (3, 0)은 격자 첫 줄 0 0 0 1 …의 네 번째 칸(열 3)입니다. 엑셀에서 열면 수식이 계산되어 sample_data의 차트 1과 같은 그림이 나옵니다.

자주 하는 실수

- 길 칸에 0이나 ""를 넣으면 (0, 0)에 벽이 그려집니다. 꼭 NA().

- 차트 X에 행, Y에 열을 넣으면 지도가 대각선으로 뒤집힙니다. X = 열, Y = 행.

예상 문제 2 · A* 계산부터 차트까지 한 번에

격자 TXT만 주어진다. (0, 0)에서 (6, 4)까지 8방향·유클리드 A*로 경로를 구해 경로 TXT로 저장하고, 같은 경로와 Block을 그린 엑셀 차트(차트 2 방식)를 만드시오.

▸ 입력 파일 · q92_2_input.txt

0 0 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0

- 출력 파일: q92_2_output.txt (머리글 Step 행 열 누적거리), q92_2_output.xlsx

- 차트 제목에 cost 표시

- 샘플 Astar_path.txt와 같은 경로가 나와야 함

【모범 답안 · 출력 결과 · 상세 설명】

▸ 모범 답안 · sol/q92_2.py

# 10-2 예상문제 2 : 격자 TXT → A*(8방향) 계산 → 경로 TXT + 엑셀 차트까지 한 번에
from heapq import heappush, heappop
from math import sqrt, hypot
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.chart import ScatterChart, Reference, Series
from openpyxl.chart.marker import Marker
from openpyxl.chart.shapes import GraphicalProperties
from openpyxl.drawing.line import LineProperties

IN_FILE   = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q92_2_input.txt"
PATH_TXT  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q92_2_output.txt"
OUT_XLSX  = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\q92_2_output.xlsx"
START, GOAL = (0, 0), (6, 4)
NEI = [(1,0,1), (-1,0,1), (0,1,1), (0,-1,1),
       (1,1,sqrt(2)), (1,-1,sqrt(2)), (-1,1,sqrt(2)), (-1,-1,sqrt(2))]

with open(IN_FILE, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
    grid = [[int(v) for v in ln.split()] for ln in f if ln.strip()]
R, C = len(grid), len(grid[0])

# ---- A* ----
h = lambda p: hypot(p[0] - GOAL[0], p[1] - GOAL[1])
g, came, pq = {START: 0.0}, {}, [(h(START), START)]
while pq:
    _, cur = heappop(pq)
    if cur == GOAL:
        break
    for dr, dc, w in NEI:
        n = (cur[0] + dr, cur[1] + dc)
        if 0 <= n[0] < R and 0 <= n[1] < C and grid[n[0]][n[1]] == 0 and g[cur] + w < g.get(n, 1e9):
            g[n], came[n] = g[cur] + w, cur
            heappush(pq, (g[n] + h(n), n))
path = [GOAL]
while path[-1] in came:
    path.append(came[path[-1]])
path.reverse()

# ---- TXT ----
with open(PATH_TXT, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Step 행 열 누적거리\n")
    acc = 0.0
    for i, (r, c) in enumerate(path):
        acc += hypot(r - path[i-1][0], c - path[i-1][1]) if i else 0.0
        f.write(f"{i+1} {r} {c} {acc:.3f}\n")

# ---- 엑셀 : 경로 표(A:D) + Block 목록(F:G) + 차트 ----
wb = Workbook(); ws = wb.active; ws.title = "Astar"
ws.append(["Step", "행", "열", "누적거리"])
acc = 0.0
for i, (r, c) in enumerate(path):
    acc += hypot(r - path[i-1][0], c - path[i-1][1]) if i else 0.0
    ws.append([i + 1, r, c, round(acc, 3)])
blocks = [(c, r) for c in range(C) for r in range(R) if grid[r][c] == 1]
ws["F1"], ws["G1"] = "열", "행"
for i, (c, r) in enumerate(blocks, 2):
    ws.cell(i, 6, c); ws.cell(i, 7, r)

ch = ScatterChart(); ch.title = f"A* 경로 (cost {g[GOAL]:.3f})"; ch.style = 13
blk = Series(Reference(ws, min_col=7, min_row=2, max_row=len(blocks) + 1),
             Reference(ws, min_col=6, min_row=2, max_row=len(blocks) + 1), title="Block")
blk.marker = Marker(symbol="square", size=30)
blk.marker.graphicalProperties = GraphicalProperties(solidFill="000000")
blk.graphicalProperties = GraphicalProperties(ln=LineProperties(noFill=True))
pth = Series(Reference(ws, min_col=2, min_row=2, max_row=len(path) + 1),
             Reference(ws, min_col=3, min_row=2, max_row=len(path) + 1), title="Path")
pth.marker = Marker(symbol="circle", size=6)
blk.smooth = pth.smooth = False
ch.series += [blk, pth]
for ax, mx in ((ch.x_axis, C), (ch.y_axis, R)):
    ax.scaling.min, ax.scaling.max, ax.majorUnit = -0.5, mx - 0.5, 0.5
    ax.delete = False
ch.width = ch.height = 15
ws.add_chart(ch, "I2")
wb.save(OUT_XLSX)
print(f"경로 {len(path)}점, cost {g[GOAL]:.3f}, Block {len(blocks)}칸 → TXT, XLSX 저장")

▸ 출력 결과 (답안을 실행한 결과)

[q92_2_output.txt]
Step 행 열 누적거리
1 0 0 0.000
2 0 1 1.000
3 1 2 2.414
4 2 2 3.414
5 3 3 4.828
6 4 3 5.828
7 5 4 7.243
8 6 4 8.243

[q92_2_output.xlsx 생성됨]

[화면 출력]
경로 8점, cost 8.243, Block 16칸 → TXT, XLSX 저장

■ 상세 설명

문제를 한 줄로

격자 지도만 받아서 A*로 경로를 찾고, 경로를 TXT로 저장한 다음, 엑셀 차트까지 한 프로그램으로 만드는 문제입니다. 실기에서 가장 흔한 「계산 → 파일 → 그림」 흐름입니다.

풀이 아이디어

세 부분으로 나눠 생각합니다.

① A*: 8방향, 대각선 비용 √2, 유클리드 짐작으로 (0, 0)에서 (6, 4)까지 경로를 찾습니다.
② TXT: Step 행 열 누적거리 형식으로 씁니다.
③ 엑셀: 경로 표(A:D)와 벽 좌표 목록(F:G)을 쓰고 분산형 차트를 넣습니다. 벽 좌표는 Python에서 직접 계산합니다(차트 2 방식).

코드 순서

- 격자를 읽고 A*로 경로를 구합니다.

- 경로를 따라 누적거리를 더하며 TXT에 씁니다.

- 같은 경로를 시트에 쓰고, 벽 좌표를 열 순서로 F, G열에 씁니다.

- Block, Path 두 계열 차트를 만들고 제목에 cost를 넣습니다.

숫자로 확인

경로: (0,0) (0,1) (1,2) (2,2) (3,3) (4,3) (5,4) (6,4)
이동: 직선 1, 대각 1.414, 직선 1, 대각 1.414, 직선 1, 대각 1.414, 직선 1
합   = 4×1 + 3×1.414 = 4 + 4.243 = 8.243

sample_data의 Astar_path.txt와 같은 경로·같은 비용이 나와, 샘플 파일이 이 방식으로 만들어졌음을 확인할 수 있습니다.

자주 하는 실수

- 목표 좌표 (6, 4)는 (행, 열)입니다. 차트에서는 X = 4, Y = 6 위치에 그려집니다.

- TXT와 엑셀에 쓰는 누적거리를 따로 계산하면 반올림이 달라질 수 있으니 같은 방식으로 계산합니다.

# ==================================================================
# A* 격자 경로 탐색 (8방향 이동, 유클리드 휴리스틱, 대각선 모서리 통과 금지)
#   grid  : 0 = 통로, 1 = 벽(Block)
#   start : 출발 칸 (행, 열)
#   goal  : 도착 칸 (행, 열)
#   반환값 : (경로 칸 목록, 총 이동 거리) / 경로가 없으면 (None, inf)
# =====================================================================
from heapq import heappush, heappop     # 우선순위 큐: 가장 작은 값을 먼저 꺼냄
import numpy as np
import sys


Grid_path_filename = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\Astar_grid1.txt"
Path_path_filename = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\Astar_path1.txt"
Block_path_filename = r"C:\KONG_2027Prg\RBTSW_Results\Astar_block1.txt"

# print (dir(heappop))
# sys.exit()

def astar(grid, start, goal):
    R, C = len(grid), len(grid[0])      # R = 행 개수, C = 열 개수
    sr, sc = start                       # 출발 칸의 행, 열
    gr, gc = goal                        # 도착 칸의 행, 열

    # 8방향 이동: (행변화, 열변화, 비용)
    #   상하좌우 4칸은 1칸 이동이므로 비용 1
    #   대각선 4칸은 가로 1 + 세로 1을 동시에 가므로 비용 √2 ≈ 1.414
    NEI = [(1,0,1), (-1,0,1), (0,1,1), (0,-1,1),
           (1,1,np.sqrt(2)), (1,-1,np.sqrt(2)), (-1,1,np.sqrt(2)), (-1,-1,np.sqrt(2))]


    # ########################### 초기화


    # f(n) = g(n) + h(n)
    #   g(n) : 출발점에서 n까지 실제로 이동한 거리 (확정된 값)
    #   h(n) : n에서 목표까지 남은 거리의 '예상값' (휴리스틱)
    #   f(n) : 출발 → n → 목표 전체 예상 거리. f가 작은 칸부터 먼저 탐색함

    # 8 방향 모두 이동 가능한 경우 사용 : 유클리드 거리 (목표까지 직선거리)
    #   직선거리는 실제 이동 거리보다 절대 크지 않으므로 최단 경로가 보장됨
    def h(r, c):   # cost to goal (유클리드)
        return np.sqrt((r - gr)**2 + (c - gc)**2)

    # # 4 방향만 이동 가능한 경우 사용 : 맨해튼 거리 (가로 칸 수 + 세로 칸 수)
    # #   8방향에서 맨해튼을 쓰면 대각선 이동을 과대평가해서 최단 경로가 보장되지 않음
    # def h(r, c):   # cost to goal (맨해튼)
    #     return np.abs(r - gr) + np.abs(c - gc)
    # ########################### 초기화


    # open_heap : 앞으로 탐색할 칸들을 담는 우선순위 큐. 원소는 (f값, (행, 열))
    #   출발점은 g = 0 이므로 f = 0 + h(출발점)
    #   start = (0, 0)이면 h(sr, sc)는 h(0, 0)과 같음 (h(*start)로 써도 됨)
    open_heap = [(h(sr, sc), start)]

    print(f"open_heap = {h(sr, sc)}")    # 출발점의 f값 (= 목표까지 직선거리)

    g = {start: 0}       # g[(행, 열)] = 출발점에서 그 칸까지 지금까지 찾은 가장 짧은 거리
    came_from = {}       # came_from[칸] = 그 칸에 오기 직전 칸 (경로를 거꾸로 따라갈 때 사용)

    while open_heap:                     # 탐색할 칸이 남아 있는 동안 반복
        _, cur = heappop(open_heap)      # f값이 가장 작은 칸을 꺼냄 (f값 자체는 버림)
        print(f"cur = {cur}")            # 꺼낸 순서 확인용

        # 목표 도착 (goal이 (0, 0)일 수도 있으므로 이웃 탐색보다 먼저 check 해야 됨)
        if cur == goal:
            path = [cur]
            while cur in came_from:      # 출발점에는 came_from이 없으므로 거기서 멈춤
                cur = came_from[cur]     # 바로 앞 칸으로 한 칸씩 거슬러 올라감
                path.append(cur)
            return path[::-1], g[goal]   # 목표 → 출발 순서로 모았으니 뒤집어서 반환

        # 이웃 탐색 : 현재 칸 주변 8칸을 하나씩 검사
        r, c = cur
        for dr, dc, cost in NEI:
            nr, nc = r + dr, c + dc      # 이웃 칸의 행, 열

            # 범위 + 벽 검사 : 격자 밖이거나 벽(1)이면 갈 수 없음
            if 0 <= nr < R and 0 <= nc < C and grid[nr][nc] == 0:

                # 대각선 모서리 통과 금지 검사
                #   대각선 이동(dr, dc 둘 다 0이 아님)은 옆의 두 칸을 스치고 지나감
                #     세로로 옆 칸 : (r + dr, c)      가로로 옆 칸 : (r, c + dc)
                #   이 두 칸 중 하나라도 벽이면 벽 모서리를 뚫고 가는 것이므로 건너뜀
                #   예) (0,1) → (1,2) 이동 시 (1,1)과 (0,2)가 벽이면 통과 불가
                if dr != 0 and dc != 0:
                    if grid[r + dr][c] == 1 or grid[r][c + dc] == 1:
                        continue

                ng = g[cur] + cost       # 현재 칸을 거쳐 이웃으로 갈 때의 거리 (새 g값)

                # 딕셔너리 g에서 (nr, nc)의 값을 가져오되, 없으면 무한대(∞)를 반환
                #   처음 보는 칸은 ∞ 이므로 어떤 거리든 더 짧은 것으로 판정됨
                old_g = g.get((nr, nc), float('inf'))

                # 더 나은 경로 발견 : 지금 찾은 길이 기존 기록보다 짧을 때만 갱신
                if ng < old_g:
                    g[(nr, nc)] = ng                 # 더 짧은 거리로 기록
                    came_from[(nr, nc)] = cur        # 이 칸에는 cur에서 왔다고 기록
                    heappush(open_heap, (ng + h(nr, nc), (nr, nc)))   # f = g + h 로 큐에 넣음
                else:
                    pass                             # 더 길거나 같으면 무시

    return None, float('inf')            # 큐가 비었는데 목표에 못 감 → 경로 없음

def save_grid_to_txt(grid, filename):
    """그리드 데이터를 TXT로 저장"""
    R, C = len(grid), len(grid[0])
    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
        # f.write("Grid Data 1 : Block, 0 : 통로\n")
        for r in range(R):
            for c in range(C):
                f.write(str(grid[r][c]) + " ")
            f.write("\n")


def save_path_to_txt(grid, start, goal, filename):
    """경로 데이터를 TXT로 저장"""
    path, cost = astar(grid, start, goal)

    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write("Step 행 열 누적거리\n")

        dist = 0
        for i, (r, c) in enumerate(path, 1):
            if i > 1:
                pr, pc = path[i-2]
                dist += np.sqrt((r-pr)**2 + (c-pc)**2)
            f.write(f"{i} {r} {c} {dist:.3f}\n")

    return path, cost


def save_block_to_txt(grid, filename):
    """블록 데이터를 TXT로 저장"""
    R = len(grid)       # 행 개수 (7)
    C = len(grid[0])    # 열 개수 (7)

    blocks = []                          # Block 좌표를 담을 빈 리스트
    for c in range(C):                   # 열 0 → 6 (바깥 반복)
        for r in range(R):               # 행 0 → 6 (안쪽 반복)
            if grid[r][c] == 1:          # 그 칸이 Block이면
                blocks.append((c, r))    # (열, 행) 추가
    
    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write("열 행\n")
        for c, r in blocks:
            f.write(f"{c} {r}\n")


if __name__ == "__main__":
    # 0 = 통로, 1 = 벽.  grid[행][열], 행 0이 맨 위
    grid = [
        [0, 0, 1, 0],
        [0, 1, 0, 0],
        [0, 0, 0, 1],
        [1, 0, 0, 0]
    ]
  
    start = (0, 0)      # 출발 칸 (행, 열)
    goal = (3, 3)       # 도착 칸 (행, 열)

    path, dist = astar(grid, start, goal)

    save_block_to_txt(grid, Block_path_filename)
    save_grid_to_txt(grid, Grid_path_filename)
    save_path_to_txt(grid, start, goal, Path_path_filename)


    if path is None:
        print("경로 없음")
    else:
        print(f"경로: {path}")
        print(f"거리: {dist:.2f}")